Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Документации об электронном аукционе №13467-18

Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Советская

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям |  |  | Количество с указанием единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |  |  |
|  |  |  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детская игровая площадка | 1.1. Габаритные размеры (после установки): | - | - | 1 штука |
|  |  | 1.1.1. Длина, мм | - | 8080 ± 50 |  |
|  |  | 1.1.2. Ширина, мм | - | 6580 ± 50 |  |
|  |  | 1.1.3. Высота, мм | - | 4500 ± 50 |  |
|  |  | 1.2. Цвет | - | любые разные яркие цвета |  |
|  |  | 1.3. Конструкция элементов игрового комплекса: | - | - |  |
|  |  | 1.3.1.Горка №1, шт. | 1 | - |  |
|  |  | 1.3.2.Горка №2, шт. | 2 | - |  |
|  |  | 1.3.3.Крыша, шт. | 4 | - |  |
|  |  | 1.3.4.Входная лестница, шт. | 1 | - |  |
|  |  | 1.3.5.Лаз-лестница, шт. | 1 | - |  |
|  |  | 1.3.6.Лаз-змейка, шт. | 1 | - |  |
|  |  | 1.3.7.Рукоход, шт. | 1 | - |  |
|  |  | 1.3.8.Счёты, шт. | 2 | - |  |
|  |  | 1.3.9.Вертикальная лестница, шт. | 1 | - |  |
|  |  | 1.4.Конструктивные особенности | игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из пяти площадок, с закрепленными на них игровыми элементами, соединенных между собой прямыми переходами. Первая площадка должна быть без крыши, к ней должен быть присоединен лаз-змейка. Напротив лаза-змейки размещена вторая площадка. Ко второй площадке присоединены горка №1, рукоход прямой, который расположен между лазом-лестницей и вертикально установленной лестницей. Лаз-лестница расположен между стойками второй площадки. От второй площадки к третьей площадке ведет прямой переход. К третьей площадке присоединена входная лестница, расположенная напротив горки №1 второй площадки. Слева и справа от входной лестницы расположены четвертая и пятая площадки, соединенные с третьей площадкой прямыми переходами. К четвертой и пятой площадкам присоединены прямые горки №2, под каждой из них расположены игровой элемент «счеты» и декоративное ограждение. Площадки (кроме первой) имеют четырехскатные крыши. Все площадки и переходы имеют необходимые для безопасного нахождения на комплексе ограждения. Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 600 мм и последующей установки на них площадок и встраиваемого оборудования посредством резьбовых соединений. Конструкция должна быть разборная, для удобства обслуживания | - |  |
|  |  | 1.5. Используемые материалы | древесина: деревянная доска и деревянный брус из хвойных пород деревьев, не имеют на поверхности дефектов обработки (расколов, расслоения, защипов, вмятин, недошлифовки, трещин, сколов), контактирующие с грунтом деревянные конструкции предохранены методом химической защиты от биологических агентов; фанера стойкая к атмосферным воздействиям; металлические конструкции защищены нетоксичным покрытием, исключающим коррозию. Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам, загрунтованы и окрашены Лакокрасочное покрытие не должно скалываться, тускнеть и вызывать аллергию и должно создавать сильную износостойкую поверхность | - |  |
|  |  | 1.6. Толщина досок пола, мм | - | не менее 40 |  |
|  |  | 1.7. Сорт фанеры | - | не ниже 1 |  |
|  |  | 1.8. Покрытие деревянных элементов | двухкомпонентными атмосферостойкими красками | - |  |
|  |  | 1.9. Исполнение креплений | выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками. Все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы оцинкованы | - |  |
|  |  | 1.10.Комплектация: | - | - |  |
|  |  | 1.10.1.Входная лестница: | - | - |  |
|  |  | 1.10.1.1. Конструкция входной лестницы | лестница с перилами, боковинами и бортом | - |  |
|  |  | 1.10.1.2. Ступени | - | из фанеры или древесины с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием |  |
|  |  | 1.10.1.3. Борт | - | из фанеры или древесины с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием |  |
|  |  | 1.10.1.4. Перила | - | из металлической трубы или из влагостойкой фанеры |  |
|  |  | 1.10.2. Горка № 1: | - | - |  |
|  |  | 1.10.2.1.Высота горки №1, мм | - | не менее 1250 |  |
|  |  | 1.10.2.2. Материал ската горки | цельный лист нержавеющей стали | - |  |
|  |  | 1.10.3. Горка № 2: | - | - |  |
|  |  | 1.10.3.1.Высота горки №2, мм | - | не менее 1550 |  |
|  |  | 1.10.3.2. Материал ската горки | цельный лист нержавеющей стали | - |  |
|  |  | 1.10.4. Лаз-лестница | - | - |  |
|  |  | 1.10.4.1. Конструкция лаза-лестницы | прямоугольная металлическая конструкция, состоящая из двух частей, которые соединяет горизонтальная балка | - |  |
|  |  | 1.10.5. Лаз змейка | - | - |  |
|  |  | 1.10.5.1. Материал центральной стойки | металлическая труба |  |  |
|  |  | 1.10.6. Лестница (вертикально установленная): | - | - |  |
|  |  | 1.10.6.1. Конструкция лестницы | состоит из двух вертикальных стоек. Стойки соединены перекладинами | - |  |
|  |  | 1.10.6.2. Материал лестницы | стальные металлические трубы | - |  |
|  |  | 1.10.7.Рукоход: | - | - |  |
|  |  | 1.10.7.1. Конструкция каркаса рукохода: | - | - |  |
|  |  | 1.10.7.1.1.балка, шт. | 2 | - |  |
|  |  | 1.10.7.1.2.скоба, шт. | 2 | - |  |
|  |  | 1.10.7.1.3.поперечина, шт. | 3 | - |  |
|  |  | 1.10.7.2. Материал рукохода | цельносварной из стальной металлической профильной трубы | - |  |
|  |  | 1.10.8.Счеты: | - | - |  |
|  |  | 1.10.8.1. Конструкция счет | счеты состоят из боковин правой и левой, тридцати колец, нижнего и верхнего наличников. На каждой перекладине счет расположены не менее десяти колец. | - |  |
|  |  | 1.10.8.2. Материал колец | - | деревянные или пластиковые «баранки» |  |
|  |  | 1.10.9.Крыша | - | - |  |
|  |  | 1.10.9.1. Конструкция крыши | четырехскатная | - |  |
|  |  | 1.10.9.2. Материал крыши | влагостойкая фанера | - |  |

Примечание:

При составлении Описания объекта закупки использованы стандартные показатели, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе для применения на добровольной основе).

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

-  ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Примерный вид Товара

1. Детская игровая площадка (п.1 Таблицы 1 Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание)

Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к поставке Товара в составе заявки не требуется.