Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-09956-2020

Выполнение работ по текущему ремонту здания МАОУ ''Красногорская гимназия''

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Количество камер в профиле | не менее 3 |
|  |  | - Ширина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Материал заполнения | стеклопакет |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередачи | А1 или А2 или Б1 или Б2 |
|  |  | - Цвет профиля | белый |
|  | Доска подоконная | - Материал | ПВХ |
|  |  | - Ширина | не менее 850 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 20 мм |
|  |  | - Цвет | белый |
|  |  | - Комплектация | торцевые заглушки белого цвета |
|  |  | - Высота лицевой части | не менее 40 мм |
|  |  | - Стойкость покрытия | стойкость к слабоагрессивному кислотному, соляному и щелочному воздействию |
|  | Отливы | - Материал | оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
|  |  | - Толщина | не менее 0,7 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 250 мм |
|  |  | - Цвет | белый |
|  |  | - Покрытие | антикоррозийное, полиэстер |
|  | Откосы | - Материал | сэндвич-панель ПВХ |
|  |  | - Общая толщина | не менее 10 мм |
|  |  | - Материал наружных слоев | жесткий ПВХ лист |
|  |  | - Материал наполнителя | вспененный пенополистирол или экструдированный пенополистирол |
|  |  | - Цвет | белый |
|  | Уголок | - Материал | ПВХ |
|  |  | - Ширина | не менее 40 мм |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - Вариант конструктивного решения | двупольный |
|  |  | - Вид заполнения дверного полотна | глухой |
|  |  | - Материал заполнения дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры | 1250х2150 мм |
|  | Блок дверной балконный (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Вариант конструктивного решения | однопольный |
|  |  | - Вид заполнения дверного полотна | комбинированный |
|  |  | - Материал заполнения верхней части дверного полотна | стеклопакет |
|  |  | - Количество камер профиля | не менее 3 |
|  |  | - Ширина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Материал заполнения нижней части дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2000х800 мм |