Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Документации об электронном аукционе

№ зз-09717-2020

Поставка металлического ограждения

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |  |
|  |  |  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Секция металлического ограждения | 1.1.Конструкция | труба профильная | - |
|  |  | 1.2. Размеры сторон трубы, мм | 40х20 | - |
|  |  | 1.3. Материал | металл | - |
|  |  | 1.4. Габаритные размеры: | - | - |
|  |  | 1.4.1. Высота, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 1.4.2. Длина, мм | не менее 2000 | - |
|  |  | 1.5. Заполнение секции: | - | - |
|  |  | 1.5.1. Конструкция | вертикальные перекладины в контуре рамы из трубы профильной | - |
|  |  | 1.5.2. Размеры сторон трубы для вертикальных перекладин, мм | 20х20 | - |
|  |  | 1.5.3. Материал | металл | - |
|  |  | 1.5.4. Длина, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 1.5.5. Расстояние между вертикальными перекладинами, мм | не более 200 | - |
|  |  | 1.6.Декоративные элементы: | - | - |
|  |  | 1.6.1. Конструкция | труба профильная | - |
|  |  | 1.6.2. Размеры сторон трубы, мм | 15х15 | - |
|  |  | 1.6.3. Материал | металл | - |
|  |  | 1.6.4. Конструктивные особенности | в виде круга на все пространство между вертикальных перекладин | - |
|  |  | 1.7.Столб ограждения, шт. | 145 | - |
|  |  | 1.7.1. Конструкция | труба профильная | - |
|  |  | 1.7.2. Материал | металл | - |
|  |  | 1.7.3. Высота, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 1.7.4. Размеры сторон трубы, мм | 50х50 | - |
|  |  | 1.8. Основание в грунт | свая винтовая | - |
|  |  | 1.8.1. Материал | металл | - |
|  |  | 1.8.2. Длина, мм | не менее 1000 | - |
|  |  | 1.8.3. Диаметр, мм | не менее 60 | - |
|  |  | 1.8.4. Толщина стенки, мм | не менее 3 | - |
|  |  | 1.9. Соединение секций ограждения со столбом | болтовое | - |
|  |  | 1.10. Покрытие ограждения | грунт-эмаль по металлу | - |
|  |  | 1.11. Цвет ограждения | черный | - |
|  |  | 1.12. Тип металлической конструкции | сварной | - |
| 2 | Калитка | 2.1. Материал | металл | - |
|  |  | 2.2. Габаритные размеры: | - | - |
|  |  | 2.2.1. Длина, мм | не менее 1000 | - |
|  |  | 2.2.2. Высота, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 2.3. Крепление к столбу | шарнирное | - |
|  |  | 2.4. Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» | - |
|  |  | 2.5. Столб калитки, шт. | 3 | - |
|  |  | 2.5.1. Конструкция | труба профильная | - |
|  |  | 2.5.2. Материал | металл | - |
|  |  | 2.5.3. Высота, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 2.5.4. Размеры сторон трубы, мм | 50х50 | - |
|  |  | 2.6. Основание в грунт | свая винтовая | - |
|  |  | 2.6.1. Материал | металл | - |
|  |  | 2.6.2. Длина, мм | не менее 1000 | - |
|  |  | 2.6.3. Диаметр, мм | не менее 60 | - |
|  |  | 2.6.4. Толщина стенки, мм | не менее 3 | - |
|  |  | 2.7. Покрытие | грунт-эмаль по металлу | - |
|  |  | 2.8. Цвет | черный | - |
|  |  | 2.9. Тип металлической конструкции | сварной | - |
|  |  | 2.10. Совместимость | техническая совместимость с Товаром, указанным в пункте 1 Таблицы 1 Части II. Описание объекта закупки: Техническое задание | - |
| 3 | Ворота распашные | 3.1.Материал | металл | - |
|  |  | 3.2. Габаритные размеры: | - | - |
|  |  | 3.2.1. Длина, мм | не менее 4000 | - |
|  |  | 3.2.2. Высота, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 3.3. Крепление к столбу | шарнирное | - |
|  |  | 3.4. Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» | - |
|  |  | 3.5. Столб ворот, шт. | 4 | - |
|  |  | 3.5.1. Конструкция | труба профильная | - |
|  |  | 3.5.2. Материал | металл | - |
|  |  | 3.5.3. Высота, мм | не менее 1500 | - |
|  |  | 3.5.4. Размеры сторон трубы, мм | 100х100 | - |
|  |  | 3.6. Основание в грунт | свая винтовая | - |
|  |  | 3.6.1. Материал | металл | - |
|  |  | 3.6.2. Длина, мм | не менее 1000 | - |
|  |  | 3.6.3. Диаметр, мм | не менее 60 | - |
|  |  | 3.6.4. Толщина стенки, мм | не менее 3 | - |
|  |  | 3.7. Покрытие | грунт-эмаль по металлу | - |
|  |  | 3.8. Цвет | черный | - |
|  |  | 3.9. Тип металлической конструкции | сварной | - |
|  |  | 3.10. Совместимость | техническая совместимость с Товаром, указанным в пункте 1 Таблицы 1 Части II. Описание объекта закупки: Техническое задание | - |

Примечание: При составлении Описания объекта закупки использованы показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.

Примерный вид Товара

1.  Секция металлического ограждения (п.1 Таблицы 1 Части II. Описание объекта закупки: Техническое задание)

Рисунок носит исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к поставке Товара в составе заявки не требуется.