Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-11525-2020

Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ ''Красногорский детский сад №1'': Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, д. 10а

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линолеум | - Толщина | не менее 3,3 мм |
|  |  | - Толщина защитного слоя | не менее 0,7 мм |
|  |  | - Класс износостойкости | 34 |
|  |  | - Класс пожарной опасности | КМ1 или КМ2 |
|  | Сайдинг | - Тип | «корабельная доска» |
|  |  | - Материал | сталь |
|  |  | - Толщина | не менее 0,6 мм |
|  |  | - Тип защитного покрытия | полимерное |
|  | Плиты теплоизоляционные | - Материал | стекловолокно (по ГОСТ 10499-95) или минеральное волокно (по ГОСТ 9573-2012) |
|  |  | - Общая толщина | не менее 100 мм |
|  | Плиты керамогранитные (по ГОСТ Р 57141-2016) | - Область применения | напольные |
|  |  | - Тип лицевой поверхности | неполированная |
|  | Листы гипсокартонные (по ГОСТ 6266-97) | - Вид | ГКЛ или ГКЛВ |
|  |  | - Длина | не менее 2000 мм и не более 2500 мм |
|  |  | - Ширина | 1200 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 9,5 мм |
|  | Двери металлические противопожарные (по ГОСТ Р 57327-2016, ГОСТ Р 53307-2009) | - Предел огнестойкости | не ниже EIS 60 |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2100х1300 мм |
|  |  | - Вид конструктивного исполнения | двупольные |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | глухие |
|  | Блок дверной деревянный (по ГОСТ 475-2016) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - Вид конструктивного исполнения | однопольный |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | глухой |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2100х800 мм |