Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Конкурсной документации № 24442

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории Удмуртской Республики

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей д. Курегово,

с. Советско-Никольское, д. Ленино, д. Можвай Завьяловского района Удмуртской Республики

(требования, установленные заказчиком к качеству услуги, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуги, требования к их безопасности)

1. Общие требования к оказываемым услугам

- Полное официальное наименование заказчика: Администрация Муниципального образования «Завьяловский район».

Место нахождения, почтовый адрес: РФ, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Курегово,

с. Советско-Никольское, д. Ленино, д. Можвай.

Руководитель заказчика: Алексей Михайлович Вотяков – начальник Управления строительства и муниципального хозяйства Администрации муниципального образования «Завьяловский район».

Должностное лицо, ответственное за исполнение контракта Алексей Михайлович Вотяков.

- Сведения о централизации закупок:в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 26 Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) функции по определению поставщика переданы уполномоченному учреждению - Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики».

- Идентификационный код закупки: 203180870135118410100100600017739000.

4. Наименование объекта закупки: Услуги финансовой аренды (лизинг) газораспределительных сетей д. Курегово, с. Советско-Никольское, д. Ленино, д. Можвай Завьяловского района Удмуртской Республики.

5. Код объекта закупки ОКПД2: 77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не включенных в другие группировки.

- Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «Завьяловский район».

- Классификация по КБК: 27805021110260140244, 27805021110260140244, 27805021110209330414,

27805021110209330414, 27805021110260140414, 27805021110209330414.

- Месторасположение объектов закупки: РФ, Удмуртская Республика, Завьяловский район.

- Срок передачи объектов закупки: срок передачи предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю с момента заключения контракта до 30.12.2020 года с периодичностью, указанной в п.2.6 контракта. Срок  лизинга до 30.12.2022 г.

10.Характеристики товара: описание объекта закупки, требования изложены в таблице Общие требования к предмету лизинга и таблицах Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг Технического задания.

11.Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2020 года. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих   на возможность использования товара по назначению. В случае обнаружения Лизингополучателем во время приемки товара дефектов Лизингодатель должен заменить дефектный товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара. Качество товара должно соответствовать ГОСТу (ТУ) на данный вид товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

12. Требования к сроку гарантий качества: Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Лизингодателем и Лизингополучателем соответствующего акта приема-передачи предмета лизинга и составляет 36 месяцев, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Приложение 1. Общие требования к объектузакупки

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к функциональным характеристикам предмета лизинга | Транспортировка газа до потребителей (отопление, пищеприготовление, водоснабжение) в населенных пунктах Завьяловскогорайона Удмуртской Республики. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам предмета лизинга | Лизингодатель должен приобрести в собственность у Продавца по договору поставки (купли-продажи) газораспределительные сети для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю, с техническими характеристиками, которые указаны в Приложении 1 к настоящей таблице. |
| 3 | Требования к качественным характеристикам объекта закупки | Соответствие требованиям: - СП 62.13330.2011 “Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1”. - №116-ФЗ Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. - ГОСТ 6465-76* «Эмали ПФ-115». - ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». - ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021». - ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». - ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые». - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации». - ГОСТ Р 50838-2009* «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия». - Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». - Серия 5.905-18.05, выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов. - Серия 5.905-25.05, выпуск 1. Часть 1, 2. «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов». - Серия 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах». - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ; - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |
| 4 | Требования к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости) | Эксплуатационные характеристики должны быть обеспечены с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию. |
| 5 | Иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика | Лизингодатель обеспечивает наличие документов и материалов, необходимых для приемки-передачи предмета лизинга Лизингополучателю, в т.ч. журналов авторского надзора, надзора за строительством, технического надзора со стороны эксплуатационной организации, техплана на предмет лизинга |

Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг, расположенной в д. Курегово, с.Советско-Никольское, д.Ленино, д.Можвай Завьяловского района Удмуртской Республики.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Курегово |  | 1 этап |
| 1 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 2 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 3 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 4 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| 5 | Расход газа на д. Курегово: | м3/час | 708,9 |
| 6 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению – Г1 (Р-0,0025МПа), | м | 9610,0 |
| 6.1 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | м | 1508,5 |
| 6.2 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-225х12,8 | м | 916,0 |
| 6.3 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 2289,5 |
| 6.4 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5 | м | 113,0 |
| 6.5 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 4783,0 |
|  | д. Ленино |  | 2 этап, 1 очередь |
| 7 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 8 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 9 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 10 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| 11 | Расход газа на д. Ленино: | м3/час | 195,5 |
| 12 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению – Г1 (Р-0,0025МПа), | м | 4095,0 |
| 12.1 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | м | 562,5 |
| 12.2 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR11-160х14,6 | м | 35,5 |
| 12.3 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 999,5 |
| 12.4 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10 | м | 189,0 |
| 12.5 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 2308,5 |
|  | д. Кузили |  | 2 этап, 2 очередь |
| 13 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 14 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 15 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 16 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| 17 | Расход газа на д. Кузили: | м3/час | 85,0 |
| 18 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению – Г1 (Р-0,0025МПа) | м | 1322,0 |
| 18.1 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 735,0 |
| 18.2 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 587,0 |
|  | с. Советско-Никольское |  | 3 этап |
| 19 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 20 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 21 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 22 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| 23 | Расход газа на с.Советско-Никольское: | м3/час | 278,7 |
| 24 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению – Г1 (Р-0,0025МПа), | м | 6691,0 |
| 24.1 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | м | 734,5 |
| 24.2 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-225х12,8 | м | 105,0 |
| 24.3 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 1747,0 |
| 24.4 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5 | м | 110,0 |
| 24.5 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 3558,0 |
| 24.6 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10 | м | 436,5 |
|  | поч. Можвай |  | 4 этап, 1 очередь |
| 25 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 26 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 27 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 28 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| 29 | Расход газа на поч. Можвай: | м3/час | 212,5 |
| 30 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению – Г1 (Р-0,0025МПа), | м | 3752,0 |
| 30.1 | Г1(Р=0,0025МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | м | 312,5 |
| 30.2 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 1634,0 |
| 30.3 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 1805,5 |
|  | д. Можвай |  | 4 этап, 2 очередь |
| 31 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 32 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 33 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 34 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| 35 | Расход газа на д. Кузили: | м3/час | 71,4 |
| 36 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению – Г1 (Р-0,0025МПа), | м | 1286,0 |
| 36.1 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 563,0 |
| 36.2 | Г1(Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 723,0 |
| 37 | Протяженность газопроводов (без вводов) | м | 26756,0* |
|  | Газопроводы- вводы |  |  |
| 38 | Количество участков | шт | 901 |
| 38.1 | д. Курегово | шт | 417 |
| 38.2 | д. Ленино | шт | 103 |
| 38.3 | д. Кузили | шт | 50 |
| 38.4 | с. Советско- Никольское | шт | 164 |
| 38.5 | Поч. Можвай | шт | 125 |
| 38.6 | д. Можвай | шт | 42 |
| 39 | Протяженность газопроводов-вводов | м | 5020,5* |
| 39.1 | д. Курегово ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 2275,0 |
| 39.2 | д. Ленино ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 527,5 |
| 39.3 | д. Кузили ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 272,0 |
| 39.4 | с. Советско- Никольское ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 763,0 |
| 39.5 | Поч. Можвай ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 842,0 |
| 39.6 | д. Можвай ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 341,0 |