Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-26524-2020

Выполнение работ по капитальному ремонту части здания  Администрации МО "Красногорский район"

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линолеум | - Толщина | не менее 2 мм |
|  |  | - Толщина защитного слоя | не менее 0,5 мм |
|  |  | - Класс износостойкости | 34 |
|  |  | - Класс пожарной опасности | КМ1 или КМ2 |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Количество камер в профиле | не менее 3 |
|  |  | - Толщина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередачи | А1 или А2 или Б1 или Б2 |
|  |  | - Класс по показателю звукоизоляции | А или Б |
|  |  | - Цвет профиля | белый |
|  | Турникет (по ГОСТ Р 54831-2011) | - Тип | турникет-трипод |
|  |  | - Исполнение | двухсторонний, напольный, электромеханический, режим «Антипаника» |
|  |  | - Номинальная мощность | не менее 12 Вт |
|  |  | - Напряжение питания | 12 В |
|  |  | - Пропускная способность | не менее 35 человек в минуту |
|  |  | - Свободный проход | не менее 60 человек в минуту |
|  |  | - Материал корпуса | окрашенная сталь |
|  |  | - Габаритные размеры турникета с планками (ШхДхВ) | не менее 785х790х955 мм и не более 790х795х960 мм |
|  |  | - Исполнение ограждений | поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) |
|  |  | - Материал поворотной створки | нержавеющая сталь |
|  |  | - Диаметр поворотной створки | не менее 32 мм |
|  |  | - Длина поворотной створки | не менее 450 мм |
|  | Полотно для натяжных потолков матовое из поливинилхлоридной пленки | - Цвет первого уровня | белый |
|  |  | - Цвет второго уровня | серый |
|  |  | - Толщина пленки | не мене 0,18 мм и не более 0,24 мм |
|  |  | - Плотность полотна, г/м² | не менее 220 г/м² и не более 225 г/м² |
|  |  | - Исполнение | раскрой полотна изготавливается с гарпунной системой крепежа, должен быть выполнен с обработкой углов |
|  | Плиты керамогранитные (по ГОСТ Р 57141-2016) | - Тип лицевой поверхности | неполированная |
|  |  | - Форма | квадратные |
|  |  | - Размер | не менее 400х400 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 8 мм |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | В |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | комбинированный |
|  |  | - Вариант конструктивного решения | однопольный |
|  |  | - Материал заполнения верхней части дверных полотен | стеклопакет |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | не менее 1 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 24 мм |
|  |  | - Материал заполнения нижней части дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Вид отделки профилей | белого цвета, окрашенные в массе |
|  |  | - Габаритные размеры (ШхВ) | 2000х800 мм |
|  | Витраж | - Материал профиля | алюминий |
|  |  | - Материал заполнения | сэндвич-панель |
|  | Светильник | - Тип | люминесцентный |
|  |  | - Вид | растровый встраиваемый |
|  |  | - Размер (ДхШ) | не менее 590х590 мм и не более 600х600 мм |
|  | Лампа люминесцентная | - Мощность | не менее 36 Вт |
|  |  | - Длина | не менее 590 мм и не более 600 мм |
|  |  | - Индекс цветопередачи (Ra) | не менее 80 |
|  | Обои | - Тип | виниловые на флизелиновой основе |
|  |  | - Вид | тисненые |
|  |  | - Плотность | не менее 120 г/м2 |
|  | Блок дверной деревянный (по ГОСТ 475-2016) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - Группа по числу полотен | однопольный |
|  |  | - Группа по наличию остекления | глухой |
|  |  | - Вид покрытия лицевых поверхностей | с натуральным шпоном |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2300х900 мм |