Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-41851-2020

Выполнение работ по благоустройству детской площадки в с. Дебы Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Столбы ограждения | - Материал столбов | труба стальная профильная оцинкованная |
|  |  | - Размер столбов | не менее 60х60 мм |
|  |  | - Толщина стенки столбов | не менее 3 мм |
|  |  | - Высота столбов | не менее 2000 мм |
|  |  | - Комплектация столбов | крепежные клипсы, заглушки |
|  |  | - Количество клипс на столб | не менее 4 шт. |
|  | Панель ограждения | - Высота | не менее 1530 мм |
|  |  | - Ширина | 2500 мм |
|  |  | - Толщина прутков | не менее 3,5 мм |
|  |  | - Исполнение вертикальных прутков | с ребрами жесткости |
|  |  | - Количество ребер жесткости | не менее 3 |
|  |  | - Размер ячеек | не более 200х55 мм |
|  |  | - Тип защитного покрытия | оцинкованное, полимерное |
|  | Ворота | - Габаритные размеры (ВхШ) | не менее 1730х4000 мм |
|  |  | - Толщина прутков | не менее 3,5 мм |
|  |  | - Исполнение вертикальных прутков | с ребрами жесткости |
|  |  | - Материал каркаса | труба стальная профильная |
|  |  | - Наружные размеры трубы каркаса | не менее 60х40 мм |
|  |  | - Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» |
|  |  | - Тип защитного покрытия | оцинкованное, полимерное |
|  | Калитка | - Габаритные размеры калитки (ВхШ) | не менее 1530х1000 мм |
|  |  | - Толщина прутков | не менее 3,5 мм |
|  |  | - Исполнение вертикальных прутков | с ребрами жесткости |
|  |  | - Материал каркаса | труба стальная профильная |
|  |  | - Наружные размеры трубы каркаса | не менее 60х40 мм |
|  |  | - Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» |
|  |  | - Тип защитного покрытия | оцинкованное, полимерное |
|  |  | - Диаметр прутка | не менее 3 мм |
|  | Крошка резиновая | - Максимальная температура эксплуатации | не менее +40 °C |
|  |  | - Минимальная температура эксплуатации | не более -40 °С |
|  |  | - Насыпная плотность | не менее 0,4 г/см3 |
|  | Пигмент тертый | - Цвет | красный |
|  | Фундамент под опору | - Тип | прямой с фланцевым соединением |
|  | Кронштейн | - Покрытие | оцинкованное |
|  |  | - Число рожков | 2 шт. |
|  |  | - Высота кронштейна | не менее 1,3 м |
|  |  | - Вылет по горизонтали | не более 2 м |
|  |  | - Угол наклона | не менее 15 ° |
|  | Светильник светодиодный | - Мощность | не менее 50 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 11400 Лм |
|  |  | - Кривая силы света | тип Д |
|  |  | - Цветовая температура | не менее 5000 К |
|  |  | - Тип крепления | консольный |
|  | Бокс | - Материал корпуса | пластик |
|  |  | - Тип исполнения | навесной, распределительный |
|  |  | - Материал каркаса | труба круглая стальная |
|  | Игровой гимнастический комплекс | - Габаритные размеры (ДхШхВ) | не менее 4910х7400х3000 мм |
|  |  | - Комплектация | лестница для лазания, стенка, рукоход, лиана, горка-скат с лестницей, крыша |
|  |  | - Материал опорных стоек | труба стальная профильная |
|  |  | - Наружные размеры опорных стоек | не менее 60х60 мм |
|  |  | - Материал каркаса | труба стальная круглая |
|  |  | - Материал конструктивных плоскостных элементов | влагостойкая фанера |
|  |  | - Толщина конструктивных плоскостных элементов | не менее 18 мм |
|  |  | - Материал пола, ступенек, переходов | влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием |
|  |  | - Толщина пола, ступенек, переходов | не менее 24 мм |
|  |  | - Покрытие пола, ступенек | полиуретановая двухкомпонентная краска с отвердителем |
|  |  | - Материал скатов горок | единый лист нержавеющей стали |
|  |  | - Толщина скатов горок | не менее 1,5 мм |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  |  | - Материал перекладин стенки, рукохода, лестницы для лазания | труба стальная круглая |
|  |  | - Диаметр перекладин стенок, рукохода, лианы, лестницы для лазания | не менее 33 мм |
|  |  | - Материал лианы | полипропиленовый канат |
|  |  | - Шаг горизонтальных перекладин лестницы и рукохода | не менее 260 мм, но не более 300 мм |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия деревянных элементов | трехслойное атмосферостойкими красками |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Исполнение | все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками |
|  | Качели | - Габаритные размеры (ДхШхВ) | не менее 2500х410х900 мм |
|  |  | - Материал каркаса | труба круглая стальная |
|  |  | - Диаметр каркаса | не менее 42 мм |
|  |  | - Материал балансира | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Толщина балансира | не менее 40 мм |
|  |  | - Ширина балансира | не менее 250 мм |
|  |  | - Материал рукоятки и каркаса спинки | труба стальная круглая |
|  |  | - Диаметр рукоятки и каркаса спинки | не менее 21 мм |
|  |  | - Материал сиденья, спинки, декоративных элементов | влагостойкая фанера |
|  |  | - Толщина сиденья, спинки, декоративных элементов | не менее 18 мм |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия деревянных элементов | трехслойное атмосферостойкими красками |
|  |  | - Комплектация | амортизаторы под каждым сидением |
|  |  | - Материал амортизаторов | демпфирующая резина |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Исполнение | все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками |
|  | Батут | - Максимальный вес пользователя | не менее 220 кг |
|  |  | - Материал защитного мата | полиэтилен |
|  |  | - Комплектация | лестница, защитная сетка, защитный мат |
|  |  | - Высота батута без сетки | не менее 0,8 м |
|  |  | - Высота защитной сетки | не менее 1,9 м |
|  |  | - Форма батута | круг |
|  |  | - Диаметр батута | не менее 4,5 м |
|  |  | - Пружины | не менее 108 шт. |
|  |  | - Количество опор | не менее 6 |
|  |  | - Материал опор | труба стальная круглая |
|  |  | - Диаметр опор | не менее 38 мм |
|  |  | - Толщина стенки опор | не менее 1,5 мм |
|  |  | - Материал стоек под сетку | труба стальная круглая |
|  |  | - Диаметр стоек под сетку | не менее 25 мм |
|  |  | - Толщина стоек под сетку | не менее 1,2 мм |
|  | Урна | - Материал бака | листовая оцинкованная сталь |
|  |  | - Объем | не менее 20 л |
|  |  | - Материал каркаса | труба стальная круглая или труба стальная профильная |
|  |  | - Исполнение | опрокидывающаяся |
|  | Песочница | - Габаритные размеры (ДхШ) | не менее 2500х2500 мм |
|  |  | - Высота бортов | не менее 300 мм |
|  |  | - Материал бортов | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Толщина бортов | не менее 18 мм |
|  |  | - Материал опорной стойки навеса-грибка | труба стальная круглая |
|  |  | - Материал конструктивных плоскостных элементов навеса-грибка | влагостойкая фанера |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия деревянных элементов | трехслойное атмосферостойкими красками |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Исполнение | все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками |
|  | Качалка на пружине | - Длина | не менее 790 не более 800 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 465 не более 475 мм |
|  |  | - Высота | не менее 850 мм |
|  |  | - Высота от уровня земли до сиденья | не более 400 мм |
|  |  | - Диаметр прутка опорной пружины | не менее 20 мм |
|  |  | - Материал основного каркаса, каркаса сидений, каркаса основания, руля | труба круглая стальная |
|  |  | - Наружный диаметр трубы площадки | не менее 21,3 мм |
|  |  | - Толщина стенки трубы площадки | не менее 2,5 мм |
|  |  | - Толщина фанеры корпуса | не менее 21 мм |
|  |  | - Толщина фанеры фигурных накладок | не менее 9 мм |
|  |  | - Наружный диаметр вспомогательных ручек | не более 50 мм |
|  |  | - Положение качания | во все стороны |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия деревянных элементов | трехслойное атмосферостойкими красками |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Исполнение | все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками |
|  | Карусель | - Материал основного каркаса, каркаса сидений, каркаса основания, руля | труба стальная круглая |
|  |  | - Диаметр трубы основного каркаса | не менее 89 мм |
|  |  | - Диаметр трубы каркаса сидений, каркаса основания, руля | не менее 32 мм |
|  |  | - Материал сиденья | влагостойкая фанера |
|  |  | - Толщина сиденья | не менее 24 мм |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия деревянных элементов | трехслойное атмосферостойкими красками |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Исполнение | все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками |
|  | Ворота для мини-футбола | - Длина | не менее 3000 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 1000 мм |
|  |  | - Высота | не менее 2000 мм |
|  |  | - Материал каркаса | труба стальная профильная |
|  |  | - Диаметр каркаса | не менее 80х80 мм |
|  |  | - Толщина стенки трубы | не менее 3 мм |
|  |  | - Комплектация | с сеткой |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Исполнение | все отдельно выступающие детали и резьбовые соединения, края болтов закрыты пластиковыми колпачками и пластиковыми заглушками |
|  | Стойка волейбольная | - Материал | труба стальная круглая |
|  |  | - Диаметр | не менее 76 мм |
|  |  | - Толщина стенки | не менее 3 мм |
|  |  | - Общая высота | не менее 3500 мм |
|  |  | - Тип | съемные |
|  |  | - Исполнение | с возможностью регулирования волейбольной сетки по высоте, с противовесом |
|  |  | - Масса противовеса | не менее 100 кг |
|  |  | - Тип защитно-декоративного покрытия элементов, выполненных из металла | полимерно-порошковое |
|  | Сетка волейбольная | - Материал | капроновые нити |
|  |  | - Размер | 9500х1000 мм |
|  |  | - Размер ячеек | 100х100 мм |
|  | Щит баскетбольный универсальный | - Материал щита | полиэстер или оргстекло |
|  |  | - Толщина щита | не менее 18 мм |
|  |  | - Размеры щита | не менее 820х580 мм |
|  |  | - Комплектация | с кольцом, с сеткой |
|  |  | - Материал баскетбольного кольца | стальной прут |
|  |  | - Материал сетки | нейлон |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  | Скамья | - Габаритные размеры (ДхШхВ) | не менее 1200х380х450 мм |
|  |  | - Наличие спинки | без спинки |
|  |  | - Материал каркаса | труба стальная профильная |
|  |  | - Наружные размеры каркаса | не менее 40х20 мм |
|  |  | - Толщина стенки каркаса | не менее 2 мм |
|  |  | - Материал элементов сидений | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Толщина элементов сидений | не менее 40 мм |
|  |  | - Покрытие металлических элементов | антикоррозийное, полиуретановое |
|  |  | - Фурнитура | оцинкованные крепежные метизы |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик с тонирующим составом, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное, бесцветное |

Примечание:

- Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к использованию товара в составе заявки не требуется.