Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-13641-2021

Выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения в с.Красногорское ул. Пряженникова

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник светодиодный | - Мощность | не менее 25 Вт и не более 35 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 4800 Лм |
|  |  | - Цветовая температура | не менее 1900 К |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP67 |
|  | Кронштейн | - Тип | однорожковый, с возможностью изменять угол наклона |
|  |  | - Материал | металл |
|  |  | - Назначение | крепление на железобетонную опору с посадочным местом для светильника светодиодного |
|  |  | - Исполнение | труба с посадочным местом |
|  |  | - Длина трубы | не менее 0,5 м и не более 0,6 м |
|  |  | - Наружный диаметр трубы | не менее 48 мм и не более 50 мм |
|  | Фотореле | - Сила тока | не менее 15 А |
|  | Зажим прокалывающий | - Материал | нержавеющая сталь |