Приложение № 2 к части II Документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки: Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту горизонтальной дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район,

с. Красногорское

При выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки необходимо руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:

1. ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

2.  ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

- Требования к выполнению и результатам работ:

1.1. Все виды работ по ремонту горизонтальной дорожной разметки на дороге общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское должны быть выполнены в соответствии с технической документацией, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.

1.2. Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с утвержденной  ОГиБДД МО МВД России «Игринский», схемой организации дорожного движения с. Красногорского.

1.3. Каждая партия используемого разметочного товара (материала) должна сопровождаться специальным документом (паспортом, сертификатом), содержащим основные характеристики данного материала.

1.4. Для придания разметке, выполненной с применением краски, светоотражающих свойств, использовать стеклянные микро шарики, добавленные в маркировочный материал, в объеме – не менее 10%. При выполнении разметки пешеходных переходов, дополнительно применять посыпание на поверхность свеженанесенной разметки стеклянных микро шариков, не менее 200 г/м2.

1.5. Подрядчик несет ответственность за качество используемых товаров (материалов) и их соответствие существующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленным заводами – изготовителями.

1.6. Горизонтальную разметку выполнять по тщательно очищенному от пыли и грязи покрытию. Сильно загрязненные места должны быть промыты водой, после чего полностью просушены. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку, осуществляет непосредственно перед нанесением разметки Подрядчик, выполняющий разметочные работы.

1.7. В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии зафиксировать проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производить с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

Допускается, при обновлении линий разметки, нанесение красок на сохранившиеся остатки старых линий.

1.8. Горизонтальную разметку наносить на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже «+10» С0, при относительной влажности воздуха не более 85%.

1.9. Не допускается нанесение разметки по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхностях пятен масла, битума или мастики.

1.10. Требования к товарам приведены в части V Документации об электронном аукционе «Ведомость товаров».

2. Техника безопасности при производстве работ.

2.1. Ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик.

2.2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

2.3. Все бригады должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков и приспособлений согласно схеме ограждения места производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. Время работ и схема ограждения производства работ должны быть согласованы в ОГиБДД МО МВД России «Игринский».

3. Охрана окружающей природной среды.

При производстве работ необходимо соблюдать требования Федерального Закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.