Приложение № 1 к части II Документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки: Техническое задание»

Техническое задание

на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Шуец, расположенного по адресу: УР, Красногорский район, автодорога Рылово - Новый Качкашур, ПК 1+50

| 1. Основная цель и задачи разработки проектной документации | 1.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении комплекса работ по капитальному ремонту объекта для полного восстановления его транспортно-эксплуатационного состояния, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, а также охраны окружающей среды. 1.2. Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 08.11.2007 № 257-ФЗ) является разработка и обоснование проектных решений, обеспечивающих устранение дефектов и разрушений конструкций сооружения, а также причин их образования, без изменения основных параметров объекта. |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики утвержденная Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013г. №330 |
| 3. Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |
| 4. Исполнитель | Определяется по результатам аукциона |
| 5. Источник финансирования реализации проектной документации | Бюджет муниципального образования (субсидия из бюджета Удмуртской Республики, софинансирование из бюджета МО "Красногорский район") |
| 6. Стадия проектирования | Проектная документация, рабочая документация, документация по планировке территории линейного объекта. |
| 7. Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации | Определяется по проекту |
| 8. Межремонтные сроки | Реализация принятых проектных решений в проектной документации должна обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам объекта в период до очередного ремонта, капитального ремонта или реконструкции, в соответствии с межремонтными сроками, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157. |
| 9. Эксплуатационная безопасность | Проработать схему организации движения при производстве работ без перерывов движения транспортного потока по автомобильной дороге, согласовать ее с ГИБДД и с Заказчиком. |
| 10. Экологическая безопасность | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004г. №190-ФЗ), а также действующими нормативными документами. |
| 11. Вариантное проектирование проектных решений | Основные проектные решения по опорам, пролетным строениям, деформационным швам, водоотводу и очистным сооружениям принять на основе технико-экономического сравнения вариантов и согласования с Заказчиком, до оформления проектной документации. Технико-экономическое сравнение вариантов выполнить с учетом межремонтных сроков и дисконтированных затрат (в состав документации не включать). |
| 12. Применение инноваций | В соответствии с письмом ФДА от 26.05.06г. № 01-28/3486 предусмотреть применение новых технологий, техники, конструкций и материалов, в том числе с использованием результатов патентного поиска, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.02.2002 № 184-ФЗ. |
| 13. Исходные данные для проектирования | 1. Документация на сооружение (эксплуатационная организация): 2. Документация на объект: паспорт моста, имеющаяся проектная и исполнительная документация по ранее выполненным работам (при наличии). 3. Информация о наличии правоустанавливающих документах на земельный участок в пределах полосы отвода. 4. Идентификационные признаки сооружения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». * * сбор исходных данных в необходимой номенклатуре осуществляется Подрядчиком на основании документов и сведений, предоставленных Заказчиком в соответствии с п. 4.1.5 Контракта. |
| 14. Инженерные изыскания | 14.1. Выполнить сбор исходных данных, необходимых для принятия оптимальных технических решений и составления проектной документации (исходные данные предоставляются Подрядчику Заказчиком в соответствии с п. 4.1.5 Контракта). 14.2. При наличии выявленных подземных, наземных и/или воздушных коммуникаций в зоне сооружения или производства работ, получение технических условий на их размещение, переустройство, в т.ч. временное, выполняется проектной организацией, в т.ч. от имени Заказчика (при необходимости). 14.3. В соответствии с требованиями п. 1 и п. 4 ст. 47 Градостроительного Кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 необходимо выполнить, следующие виды инженерных изысканий: - инженерно-геодезические, путём проведения топографической съёмки участка расположения объекта, с составлением топоплана в масштабе 1:500 и обмерных чертежей сооружения. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в т.ч. дна водотоков, водоемов и акваторий), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектных решений и эксплуатации объекта; - инженерно-геологические изыскания, предусматривающие бурение скважин в объеме не менее 4 шт. общей длинной не менее 24,0 м (ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м) обеспечивающие комплексное изучение инженерно-геологических условий участка проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы; - инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 14.4. Точность, состав, сдачу работ и оформление отчета по инженерным изысканиям, выполнить в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 11-105-97 части 1-4, СП 11-102-97, СП 11-103-97. 14.5. В случае выявления в процессе инженерных изысканий, экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта сооружения, не соответствие необходимых к принятию проектных решений классификации работ или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, Подрядчик должен поставить Заказчика в известность в течение 3 рабочих дней и приостановить работы. 14.6. Состав и содержание технического отчёта результатов инженерных изысканий в соответствии с п. 4.1 ст. 47, Градостроительного Кодекса РФ. 14.7. Инженерные изыскания выполнить с привязкой в плане к системе координат – МСК-18 (Зона 2). Система высот – Балтийская. 14.8. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению. 14.9. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. Материалы в переплетенном виде передаются в томах в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD с расширением: *.dwg или *.pdf и иным видом расширения по требованию Заказчика, а изображения, иллюстрации: *.jpg, *.pdf, *gif; текстовая часть -*. doc, *.xls или *. pdf. 14.10. Предоставить электронную версию с проектным решением в формате *.dwg или *. pdf в системе координат МСК-18 (Зона 2). |
| 15. Основные технические параметры для разработки проектной документации | «Капитальный ремонт мостового перехода через р. Шуец, км 0+150 автомобильной дороги Рылово – Новый Качкашур в Красногорском районе Удмуртской Республики». До ремонта; После ремонта. Категория автомобильной дороги; V; V. Число полос движения на искусственном сооружении; 2; по проекту. Длина искусственного сооружения, м; 10,0 (уточнить при изысканиях); по проекту. Схема искусственного сооружения; Г-8,0+1х2; по проекту. Материал пролетного строения; Железобетонные балки с диафрагмами; по проекту. Вид покрытия; на мосту - асфальтобетонное покрытие; на подходах к мосту - асфальтобетонное покрытие; по проекту. Ограждение безопасности на искусственном сооружении; отсутствует; по проекту. |
| 16. Год начала – окончания ремонтных работ (ориентировочно) | Согласно титульному списку |
| 17. Основные требования к разработке проектной документации | 17.1. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. 17.2. Основные проектные решения по капитальному ремонту искусственного сооружения согласовать с Заказчиком до оформления проектной документации. Проектные решения, представляемые Заказчику, должны содержать текстовые и графические материалы предлагаемых вариантов, обосновывающие предлагаемые проектные решения по капитальному ремонту сооружения. 17.3. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной проектной документации (всех разделов проекта), в соответствии с действующим законодательством, независимо от подтверждения (согласования) с Заказчиком. 17.4. Проектные решения по капитальному ремонту сооружения должны соответствовать Приказу Минтранса № 402 от 16.11.2012г. «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (с изменениями на 12 августа 2020 года). 17.5. Принятые инженерно-технические решения, в т.ч. применяемые материалы, изделия и конструкции, должны содержать подробное описание, обоснованы ссылкой на действующие нормативные документы, типовые проекты, применяемые технологии, опыт применения и др. Учитывать последние достижения и международный опыт в области проектирования и ремонта искусственных сооружений и автомобильных дорог, позволяющие минимизировать расходы, повысить безопасность и качество объекта капитального ремонта. В Разделе ТКР представить таблицу технических и функциональных характеристик основных материалов (товаров), применяемых в проектной документации, ссылкой на ГОСТ, ТУ, и пр. 17.6. Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 17.7. В составе проектной документации разработать: а) рабочую документацию в соответствии с ГОСТ 21.701-2013: рабочие чертежи, ведомости объемов, ведомости потребности в материалах, технические спецификации, расчеты (представляются по требованию Заказчика); б) необходимые для капитального ремонта опор и пролетных строений СВСиУ; в) Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с п. 28-31 и п.42 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020. г) раздел организации и обеспечения безопасности движения (схемы) на время производства ремонтных работ и после их проведения. д) материалы технических условий и согласований (при необходимости). е) указать требования к техническим и функциональным характеристикам по основным материалам (товарам), с указанием минимальных и максимальных показателей. 17.8. В разделе «полоса отвода» указать границы, площади, кадастровые номера, землепользователей временно занимаемых земельных участков, в т.ч. водного фонда, а также необходимость проведения от имени Заказчика (совместно с Заказчиком или предоставления Заказчику необходимой информации) выбора земельного участка для временного использования. 17.9. Определить размер убытков и компенсации потерь для временного пользования (при необходимости) в соответствии с земельным законодательством. Провести согласования с землепользователями. 17.10. Провести согласования проектных решений с соответствующими службами государственного надзора и контроля, смежными землепользователями (собственниками, арендаторами и др.). 17.11. Предусмотреть организованный отвод воды с проезжей части (в т.ч. через деформационные швы) и их сбросом в локальные очистные сооружения – ЛОС. 17.12. Обосновать конструкцию и тип принятых ЛОС, принятую степень, схему и производительность очистки сточных вод. 17.13. Разработать мероприятия (график) контроля работы ЛОС, замены фильтрующих материалов и пр. 17.14. Решения по капитальному ремонту не должны ухудшать эстетический вид сооружения. 17.15. Разработать рациональную схему завоза основных строительных материалов, с учетом максимального использования сырьевой базы региона, а также существующих участков недр местного значения ОПИ. Транспортную схему согласовать Заказчиком. 17.16. Выполнить деталировочные чертежи конструктивных элементов, узлов и соединений. 17.17. Представить электронную версию объекта (цифровую модель проекта) в формате 3D, совместимом с системой автонивелировки для асфальтоукладческой и землеройной техники (МОВА) с автоматическим управлением рабочими органами дорожно-строительных машин. Цифровая модель проекта должна быть сформирована послойно, каждый слой должен соответствовать конструктивному слою дорожной одежды и слоям отсыпки земполотна. 17.18. Разработать информационную модель объекта реконструкции (BIM) в электронном виде. Информационная модель должна содержать в себе всю информацию, необходимую для экспорта из модели комплекта чертежей стадии проект. Информационная модель должна быть разработана в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы, разрешения на строительство, осуществления строительно-монтажных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Экспортируемый из информационной модели комплект чертежей проектной документации должен быть выполнен в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 17.19. При использовании типовых чертежей и схем, включить их копии в состав проектной документации. 17.20. Проектные решения должны отвечать требованиям действующих нормативно-технических документов, приведенных в Приложении №1 к Техническому заданию. 17.21. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.1701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог». 17.22. Проектную документацию оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, гербовой печатью, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации заданию на проектирование и нормативным требованиям. 17.23. Согласовать и утвердить в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта с Заказчиком календарный график на разработку проектной и рабочей документаций с расшифровкой выполняемых работ (дату начала и завершения работ по каждому виду работ указывать отдельно) согласно заявленного срока выполнения работ; 17.24. Выполнить подготовительные работы, получить в установленном порядке исходные данные, технические условия, необходимые согласования и положительные заключения в специально уполномоченных организациях. При этом оплату за получение технических условий и необходимых согласований в эксплуатирующих организациях на стадии разработки проектной и рабочей документаций производит Подрядчик; 17.25. Начало и конец проектируемого участка принять на основании инженерных изысканий и обеспечения параметров продольного профиля и элементов плана в соответствии с СП 34.13330.2021; 17.26. Знаки геодезического закрепления, позволяющие вынести на местность ось проектируемого моста, и репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирования и по заявке Заказчика - перед началом строительно-монтажных работ. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка ремонтно-строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. В случаи необходимости и по заявлению заказчика восстановить геодезическую разбивочную основу на объекте; 17.27. Конструкцию барьерного ограждения принять в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52607-2006 с обоснованием удерживающей способности. В пояснительной записке описать дорожные условия. В чертежах разработать спецификацию на барьерное ограждение с расшифровкой поэлементно. Детально проработать узел стыковки барьерного ограждения путепровода с сопряжением; 17.28. Своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки, а также ошибки в расчетах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных настоящим заданием до окончания ремонтно-строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию; 17.29. Устранять замечания и недостатки принятых проектных решений, выявленные Заказчиком в течение 10-ти календарных дней со дня получения письменного обращения от Заказчика; 17.30. Возместить убытки за свой счет, возникшие вследствие принятия ошибочных проектных решений и расчетов. |
| 18. Особые требования проектирования | 18.1. Разработку проектной документации выполнить в 2 этапа: 1 этап. Сбор исходных данных. Предпроектное обследование. Инженерные изыскания. 2 этап. Разработка проектной документации на основании согласованных Заказчиком технических решений. 18.2. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих временному переустройству. При необходимости получить технические условия и включить в проектную документацию переустройство коммуникаций. 18.3. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов незаконно прикрепленных элементов и конструкций, подлежащих сносу. 18.4. Выполнить все необходимые для проектирования согласования с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. 18.5. Участвовать без дополнительной оплаты: - при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке; - при защите проектной документации в органах государственной экспертизы; - представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы; - вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Передача от имени Заказчика по Доверенности проектной документации в электронном виде в АУ УР "Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики" для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий (оплату услуг АУ УР "Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики" осуществляет Заказчик), снятие замечаний экспертизы (совместно с Заказчиком). 18.6. Получить рыбохозяйственную характеристику объекта и выполнить оценку прогнозируемого вреда водным биологическим ресурсам, а также согласование проекта со Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства. |
| 19. Требования к документации по планировке территории | Разработать документацию по планировке территории, 1. Основная (утверждаемая) часть документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории). - Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен включать: чертеж красных линий; чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта; чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов). Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечении читаемости линий и условных обозначений графических материалов. - Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию: а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов; б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов; в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов; г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов; з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды; и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. - Раздел 3 «Проект межевания территории. Графическая часть» должен включать: чертеж межевания территории в масштабе, обеспечивающем читаемость линий и условных обозначений. - Раздел 4 «Проект межевания территории. Пояснительная записка» должен содержать следующую информацию. - характеристика существующего состояния территории; -основные планировочные решения по проекту межевания территории, включающие в себя: 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных нужд; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории; 4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 2. Материалы по обоснованию документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории): - Раздел 1 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен содержать: а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта; г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; д) схема границ территорий объектов культурного наследия; е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий; ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.); з) схема конструктивных и планировочных решений. Схемы разрабатываются в масштабе, обеспечивающем читаемости линий и условных обозначений. - Раздел 2 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» должен содержать: а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). Обязательным приложением к разделу являются: а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; б) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории; в) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания. - Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории» включают в себя чертежи, на которых отображаются: 1) границы существующих земельных участков; 2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 4) границы особо охраняемых природных территорий; 5) границы территорий объектов культурного наследия; 6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов. Разработанную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) согласовать с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям, которых разрабатывается документация. |
| 20. Дополнительные требования | 20.1. При капитальном ремонте искусственного сооружения предусмотреть: - восстановление защитного слоя железобетонных поверхностей опор и пролетных строений; - переустройство одежды ездового полотна; - ремонт (замена) балок пролетного строения; - ремонт опор (усиление); - замену парапетного и перильного ограждений; - восстановление сопряжения моста с насыпью подходов; - замену деформационных швов; - мероприятия и конструктивные решения в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - ремонт других элементов и конструкций сооружения, требующих проведения восстановительных работ, выявленных по результатам проведенных инженерных изысканий. - перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений, расположенных в границах проектирования (СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»); - мероприятия по очистке местности от взрывоопасных предметов. - а также руководствоваться требованиями Приложения № 2 к Техническому заданию. 20.2. Разработку вариантов проектных решений выполнить с экономическим обоснованием и схемой организации СМР по каждому варианту. 20.3. Проектная документация разрабатывается на основании принятых и согласованных Заказчиком основных проектных решений. 20.4. В пояснительной записке представить таблицу с основными ТЭП сооружения до и после капитального ремонта. 20.5. Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих демонтажу и/или временному переустройству, и не относящихся к имуществу автомобильной дороги. 20.6. Произвести предпроектное обследование объекта в соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 (Приложение № 3 к Техническому заданию). |
| 21. Прочие требования | 21.1. Сметную документацию составить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 («Методика 421»). - накладные расходы принять в соответствии методическим документом утвержденным Приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2000г., действующим на дату составления сметной документации, сведения о которых включены в ФРСН; - сметную прибыль принять в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. 21.2. При разработке проектно-сметной документации необходимо предоставить: - ведомости объемов работ; - Мониторинг стоимости материалов и оборудования в текущем уровне цен оформить с учетом положений пунктов 13 и 23 Методики 421. - Каждый сформированный том должен содержать обложку, титульный лист, содержание и внесен в состав проектной документации. 21.3. Сводный сметный расчет формировать в базисном и текущем уровне цен. 21.4. Сметную стоимость строительства определить по сборникам п.8 б) Методики 421 (ФЕР-2001 в редакции ФЕР-2020 с изм 1-4, утвержденные приказом Минстроя России №876/пр от 26.12.2019 с учетом изменений утвержденные приказами Минстроя России: №172/пр от 30.03.2020; №294/пр от 01.06.2020; №352/пр от 30.06.2020; № 636/пр от 20 октября 2020), внесенные в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН). - Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы: СМР к единичным расценкам (построчно), разработанные АНО «УРЦЦС», рассмотренные и утвержденные Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве при Правительстве УР дату передачи сметной документации заказчику для проведения экспертизы определения сметной стоимости строительства; Оборудование, пусконаладочные работы, прочие работы и затраты, рекомендованные письмами Минстроя России, сведения о которых включены ФРСН (на дату передачи сметной документации заказчику). Проектные и изыскательские работы, рекомендованные письмами Минстроя России, сведения о которых включены ФРСН (на дату составления договора на ПИР) 21.5. В сводном сметном расчете учесть: - затраты на разбивку основных осей контура строительства зданий сооружений и трасс осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения; - затраты связанные с возмещением убытков (компенсацией) за сносимые строения, валкой насаждений. 21.6. Затраты на устройство временных зданий и сооружений в соответствии с Методикой утвержденной приказом 332/пр от 19.06.2020г. (ОП раздел VI п.25, прил.1 п. 49) (при обосновании в ПОС)». 21.7. Затраты при производстве работ в зимнее время согласно ГСНр 81-05-02-2007 раздел 4 таблица 2 (при обосновании в ПОС). 21.8. Затраты на проектно-изыскательские работы учесть согласно заключенных договоров на разработку проектно-сметной документации. Затраты на утилизацию строительного мусора от разборки принять в соответствии с приказом Министерства строительства УР; 21.9. Затраты на авторский надзор в соответствии с п.173 Методики 421. 21.10. Затраты на проведение экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования на основании договора. 21.11. резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% в соответствии с п.179 Методики 421. 21.12. Затраты на строительство и последующую разборку временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией и водой за пределами строительной площадки (при обосновании в ПОС). 21.13. Затраты на подключение к инженерным сетям в соответствии с действующим законодательством, с учетом информации (договоров) от сетевых (эксплуатирующих) служб (организаций) (при необходимости). 21.14. За итогом ССР необходимо предусмотреть (справочно) возврат дров от валки деревьев, возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений (при необходимости) как в базисном уровне цен 2001г., так и в текущем уровне цен. 21.15. За итогом ССР необходимо показать (справочно) затраты на ПИР отдельной строкой. 21.16. При составлении локальных смет: - Стоимость основных строительных материалов определить по сборникам ФССЦ-2001г., в редакции ФССЦ-2020 с изм 1-4, в случае отсутствия стоимости материалов, изделий и конструкций в сборниках, стоимость определить на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) по прайс-листам, коммерческих предложений, счетов и т.п., в которых должны быть указаны условия доставки. - Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с Приложением №1 к Методике 421 21.17. При отсутствии затрат на транспортные расходы учесть в размере 1% при отсутствии информации об условиях поставки в прайс-листах коммерческих предложений. Затраты на заготовительно-складские расходы учесть в размере: - по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2%, - по металлическим строительным конструкциям – 0,75%. - по оборудованию -1,2%. 21.18. Расстояние вывоза мусора от демонтажных работ принять до ближайшего полигона ТБО (в случае необходимости). 21.19. Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке и плата за загрязнение природной среды при вывозке мусора на основании выполненного проектной организацией расчета по утвержденным тарифам Минстроем УР на захоронение твердых бытовых отходов в УР. 21.20. Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойка колес автомобильного транспорта на строительной площадке) определить по расчету на основании данных Проекта организации строительства (ПОС), исходя из количества выездов со строительной площадки, количества автотранспорта и строительных машин на автомобильном ходу. |
| 22. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ при проектировании | Не требуется. |
| 23. Требования к сдаче проектной документации Заказчику | 22.1. Технический отчет об обследовании моста – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 22.2. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемого сооружения, и репера высотных отметок сдать заказчику по акту до окончания проектирования. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 23.3. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 23.4. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 23.5. Отчёт об инженерно-экологических изысканиях – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 23.6. Отчёт об инженерно-гидрометеорологических изысканиях – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 23.7. Проектная документация – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (формате PDF и в форматах, допускающих редактирование - .doc; .xls; .dwg.). 23.8. Рабочая документация – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (формате PDF и в форматах, допускающих редактирование - .doc; .xls; .dwg.). 23.9. Документация по планировке территории линейного объекта – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (формате PDF и в форматах, допускающих редактирование - .doc; .xls; .dwg.) (при необходимости). 23.10. Электронная версия проектной и рабочей документации представляется на электронном носителе (CD/DVD) в следующем виде: одна книга документации размещается в одном файле; не допускается формирование документации по принципу «одна страница – один файл». Наименование папок и файлов должны совпадать с наименованием документов и чертежей (ведомостей). 23.11. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019г. № 841/пр – 1 экземпляр на электронном носителе. 23.12 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. |

Приложения:

Приложение 1. Перечень нормативно-технических документов.

Приложение 2. Примерный перечень приоритетных технологий, конструкций, материалов, которые необходимо использовать при разработке проектной документации.

Приложение 3. Требования к выполнению работ по предпроектному обследованию.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень

нормативно-технических документов

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) |  |  |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" |
|  | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
|  | ГОСТ 32730-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования |
|  | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля |
|  | ГОСТ 32753-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
|  | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
|  | ГОСТ 32759-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования |
|  | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
|  | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования |
|  | ГОСТ 32826-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования |
|  | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ 32836-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования |
|  | ГОСТ 32838-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования |
|  | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ 32847-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий |
|  | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |
|  | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
|  | ГОСТ 32868-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий |
|  | ГОСТ 32869-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий |
|  | ГОСТ 32870-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32872-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
|  | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
|  | ГОСТ 32955-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32957-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования |
|  | ГОСТ 32959-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения |
|  | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения |
|  | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
|  | ГОСТ 32964-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33025-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 33027-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы |
|  | ГОСТ 33062-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса |
|  | ГОСТ 33063-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов |
|  | ГОСТ 33100-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация |
|  | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
|  | ГОСТ 33144-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования |
|  | ГОСТ 33148-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33149-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях |
|  | ГОСТ 33150-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ 33152-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей |
|  | ГОСТ 33153-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования |
|  | ГОСТ 33154-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования |
|  | ГОСТ 33161-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ГОСТ 33174-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования |
|  | ГОСТ 33176-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ 33177-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий |
|  | ГОСТ 33178-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов |
|  | ГОСТ 33179-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования |
|  | ГОСТ 33180-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания |
|  | ГОСТ 33181-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
|  | ГОСТ 33384-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования |
|  | ГОСТ 33385-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования |
|  | ГОСТ 33388-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
|  | ГОСТ 33390-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия |
|  | ГОСТ 33391-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций |
|  | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.6-2020 | Цементы. Метод определения водоотделения |
|  | ГОСТ 2517-2012 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
|  | ГОСТ 5382-2019 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 30744-2001 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка |
|  | ГОСТ 32704-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности |
|  | ГОСТ 32705-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений |
|  | ГОСТ 32706-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности |
|  | ГОСТ 32707-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом |
|  | ГОСТ 32708-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания |
|  | ГОСТ 32718-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ |
|  | ГОСТ 32719-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава |
|  | ГОСТ 32721-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности |
|  | ГОСТ 32722-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности |
|  | ГОСТ 32723-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава |
|  | ГОСТ 32724-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей |
|  | ГОСТ 32725-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
|  | ГОСТ 32726-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках |
|  | ГОСТ 32727-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности |
|  | ГОСТ 32728-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб |
|  | ГОСТ 32729-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности |
|  | ГОСТ 32754-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32760-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32762-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности |
|  | ГОСТ 32763-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности |
|  | ГОСТ 32764-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости |
|  | ГОСТ 32765-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) |
|  | ГОСТ 32766-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости |
|  | ГОСТ 32767-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов |
|  | ГОСТ 32768-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности |
|  | ГОСТ 32815-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения |
|  | ГОСТ 32816-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль |
|  | ГОСТ 32817-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости |
|  | ГОСТ 32818-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности |
|  | ГОСТ 32819-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу |
|  | ГОСТ 32820-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков |
|  | ГОСТ 32821-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости |
|  | ГОСТ 32822-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности |
|  | ГОСТ 32823-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 32829-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32839-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32840-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32842-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32844-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32845-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32849-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32858-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов |
|  | ГОСТ 32859-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
|  | ГОСТ 32860-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава |
|  | ГОСТ 32861-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла |
|  | ГОСТ 32862-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб |
|  | ГОСТ 32863-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости |
|  | ГОСТ 32864-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
|  | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32949-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32950-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32952-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32954-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32956-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32958-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32962-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32963-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений |
|  | ГОСТ 32965-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока |
|  | ГОСТ 33024-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль |
|  | ГОСТ 33026-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках |
|  | ГОСТ 33028-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности |
|  | ГОСТ 33029-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава |
|  | ГОСТ 33030-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости |
|  | ГОСТ 33031-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава |
|  | ГОСТ 33046-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия |
|  | ГОСТ 33047-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности |
|  | ГОСТ 33048-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб |
|  | ГОСТ 33049-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу |
|  | ГОСТ 33050-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) |
|  | ГОСТ 33051-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия |
|  | ГОСТ 33052-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Определение эквивалента песка |
|  | ГОСТ 33053-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
|  | ГОСТ 33054-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) |
|  | ГОСТ 33055-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
|  | ГОСТ 33056-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада |
|  | ГОСТ 33057-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения |
|  | ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием |
|  | ГОСТ 33101-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности |
|  | ГОСТ 33109-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости |
|  | ГОСТ 33129-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33134-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации |
|  | ГОСТ 33135-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости |
|  | ГОСТ 33136-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 33137-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром |
|  | ГОСТ 33138-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 33139-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина |
|  | ГОСТ 33140-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) |
|  | ГОСТ 33141-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
|  | ГОСТ 33142-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" |
|  | ГОСТ 33143-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 33145-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33146-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33147-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33175-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33383-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров |
|  | ГОСТ 33386-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля |
| *Перечень нормативных документов, которые применяются в части, не противоречащей требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и гармонизированных с ним межгосударственных стандартов. |  |  |
|  | ГОСТ 10060 -2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. |
|  | ГОСТ 10178-85* | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 10832-2009 | Песок и щебень перлитовые вспученные. |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. |
|  | ГОСТ 11501-78* | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. |
|  | ГОСТ 11503-74* | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
|  | ГОСТ 11504-73* | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
|  | ГОСТ 11505-75* | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73* | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
|  | ГОСТ 11507-78* | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
|  | ГОСТ 11508-74* | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. |
|  | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. |
|  | ГОСТ 12248.1-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза (с Поправкой) |
|  | ГОСТ 12248.2-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.3-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия (с Поправкой) |
|  | ГОСТ 12248.4-2020 | Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.5-2020 | Грунты. Метод суффозионного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.6-2020 | Грунты. Метод определения набухания и усадки (с Поправкой) |
|  | ГОСТ 12248.7-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом |
|  | ГОСТ 12248.8-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых грунтов методом среза по поверхности смерзания |
|  | ГОСТ 12248.9-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.10-2020 | Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.11-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов методом среза |
|  | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава. |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
|  | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности. |
|  | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности. |
|  | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения. |
|  | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости. |
|  | ГОСТ 12730.5-2018 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний. |
|  | ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости. |
|  | ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности. |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
|  | ГОСТ 13087-2018 | Бетоны. Методы определения истираемости. |
|  | ГОСТ 15467-79* | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ Р 55612-2013 | Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 17789-72 | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина. |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
|  | ГОСТ 18180-72* | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. |
|  | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского исполнения. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием. |
|  | ГОСТ 20054-2016 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 20276-2012 | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости. |
|  | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. |
|  | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости. |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры. |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22263-76* | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22688-2018 | Известь строительная. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. |
|  | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. |
|  | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности. |
|  | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности. |
|  | ГОСТ 23278-2014 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении. |
|  | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. |
|  | ГОСТ 24544-2020 | Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести |
|  | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость. |
|  | ГОСТ 24547-2016 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
|  | ГОСТ 24846-2019 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений |
|  | ГОСТ 24847-2017 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания. |
|  | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25358-2012 | Грунты. Метод полевого определения температуры. |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25584-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25818-2017 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости. |
|  | ГОСТ 26262-2014 | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания. |
|  | ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мёрзлых грунтов. |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26804-2012 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
|  | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. |
|  | ГОСТ 27006-2019 | Бетоны. Правила подбора состава. |
|  | ГОСТ 27217-2012 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
|  | ГОСТ 28570-2019 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
|  | ГОСТ 28622-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
|  | ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. |
|  | ГОСТ Р 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
|  | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 30672-2019 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастичный. Технические условия. |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения. |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола. |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения. |
|  | ГОСТ 4333-2014 | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. |
|  | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. |
|  | ГОСТ 5686-2020 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями (с Поправками) |
|  | ГОСТ 6139-2020 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8267-93* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8269.0-97* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
|  | ГОСТ 8735-88* | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 969-2019 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52056 -2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения. |
|  | ГОСТ Р 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 21.002-2014 | СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 21.501-2018 | СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. |
|  | ГОСТ 21780-2006 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчёт точности. |
|  | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
|  | ГОСТ 427-75* | Линейки измерительные металлические. Технические условия. |
|  | ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 2695-83* | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 2889-80 | Мастика битумная, кровельная горячая. Технические условия. |
|  | ГОСТ 3808.1-2019 | Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение. |
|  | ГОСТ 4028-63* | Гвозди строительные. Конструкция и размеры. |
|  | ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 6617-76* | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 6727-80* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
|  | ГОСТ 6782.1-75* | Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки. |
|  | ГОСТ 6782.2-75* | Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки. |
|  | ГОСТ 6996-66* | Сварные соединения. Методы определения механических свойств. |
|  | ГОСТ 8486-86* | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9462-2016 | Лесоматериалы круглых лиственных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9463-2016 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10587-84* | Смолы эпоксидно-диановые неотверждённые. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 57997-2017 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 13489-79* | Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия. |
|  | ГОСТ 13840-68* | Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р ИСО 4016-2013 | Болты с шестигранной головкой. Класс точности С. |
|  | ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия. |
|  | ГОСТ 17624-2012 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. |
|  | ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 23279-2012 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 34329-2017 | Опалубка. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 32805-2014 | Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ Р 52605-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 | Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функции зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Световые и тактильные сигналы дорожных светофоров. |
|  | ГОСТ 27751-2014 | «Надежность строительных конструкций и оснований». Основные положения и требования. |
|  | СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений. |
|  | СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
|  | СНиП 2.02.03-85 | Свайные фундаменты. |
|  | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |
|  | СП 131.13330.2020 | Строительная климатология СНиП 23-01-99* |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
|  | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
|  | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие Требования |
|  | СП 68.13330.2017 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 47.13330.2016 | «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» |
|  | СП 130.13330.2018 | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 25 – 86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ОДН 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги. |
|  | ОДМ 218.6.003-2011 | Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
|  | ОДМ 218.4.001-2008 | Методические рекомендации по организации обследований и испытаний мостовых сооружений на автомобильных дорогах. |
|  | ОДМ 218.3.014-2011 | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
|  | ОДМ 218.3.007-2011 | Нормирование свойств органических, вяжущих в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации покрытий |
|  | ОДМ 218.3.012-2011 | Цементы для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.8.003 -2010 | Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в дорожном хозяйстве |
|  | ОДМ 218.2.056-2015 | Методические рекомендации по конструированию нежестких дорожных одежд в условиях воздействия интенсивного грузового транспортного потока (для автомобильных дорог I-II категорий) |
|  | ГОСТ Р ИСО 9000-2015 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. |
|  | ГОСТ Р ИСО 9004-2019 | Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации (Переиздание) |
|  | СП 82-101-98 | Приготовление и применение растворов строительных. |
|  | Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 | «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» |
|  | Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
|  | Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 | «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» |
|  | Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 № 928 | «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения» |
|  | Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 | «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» |
|  | Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 658 | «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения» |
|  | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Федеральный закон от 25.10.2001 № 136 | Земельный кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ | «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» |
|  | Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ | «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ | «О техническом регулировании» |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения» |
|  | ГОСТ Р 58486-2019 | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
|  | ГОСТ Р 59070-2020 | Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 2517-2012 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
|  | ГОСТ 8020-2016 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопропускных и газопроводных сетей. Технические условия |
|  | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
|  | ГОСТ 16442-80 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ 21.207-2013 | СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 21668-85 | Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования. |
|  | ГОСТ 25226-96 | Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня |
|  | ГОСТ 3344-83* | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
|  | ГОСТ Р 51872-2019 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
|  | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
|  | ГОСТ Р 52575-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52576-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52577-2006 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
|  | ГОСТ Р 52748-2007 | Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения на автомобильных дорогах общего пользования. |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. |
|  | ГОСТ Р 52721-2007 | Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 54305-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения |
|  | ГОСТ Р 54401-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 54477-2011 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном хозяйстве. |
|  | ГОСТ Р 54809-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля. |
|  | ГОСТ Р 55029-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56338-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56419-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев основания дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56586-2015 | Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 26047-2016 | Конструкции стальные строительные. Условные обозначения (марки) |
|  | ГОСТ 24045-2016 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 34028-2016 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 6713-91 | Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия. |
|  | ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. |
|  | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные |
|  | ГОСТ 8568-77 | Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия |
|  | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
|  | ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9.401-2018 | Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. |
|  | ГОСТ 28574-2014 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий |
|  | ГОСТ 31384-2017 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования. |
|  | СП 2.13130.2020 | Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты |
|  | СНиП III-42-80* | Магистральные трубопроводы. |
|  | СП 86.13330.2014 | Магистральные трубопроводы. |
|  | СНиП 2.05.06-85* | Магистральные трубопроводы. |
|  | СП 36.13330.2012 | Магистральные трубопроводы. |
|  | СП 23.13330.2018 | Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 |
|  | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 51693-2000 | Грунтовки антикоррозийные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия |
|  | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 13-102-2003 | Правила обследования несущих строительных конструкций |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. |
|  | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
|  | СП 47.13330.2016 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
|  | СП 11-104-97 | Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геодезические изыскания для строительства. |
|  | СП 11-105-97 | Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геологические изыскания для строительства. |
|  | СП 71.13330.2017 | Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. |
|  | СП 21.13330.2012 | Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91 |
|  | СП 21.13330.2012 | Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91" |
|  | СП 79.13330.2012 | Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 |
|  | СП 27.13330.2017 | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. |
|  | СП 41.13330.2012 | Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87 |
|  | ГОСТ Р 12.3-048-2002 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности. |
|  | СП 116.13330.2011 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения |
|  | СП 122.13330.2011 | Тоннели железнодорожные и автодорожные |
|  | СНиП 12.03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования |
|  | СНиП 12.04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство |
|  | СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений |
|  | СП 51.13330.2011 | Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. |
|  | СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
|  | 113.13330.2016 | Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.002-2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов. |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах |
|  | ОДМ 218.3.001-2006 | Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопласта (РТЭП) |
|  | ОДМ 218.2.012-2011 | Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений |
|  | ОДМ 218.2.003-2007 | Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.001-2009 | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских решеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ утвержден распоряжением ГСДХ МТ РФ от 23.05.2003 № C-459-p | Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из «тощего бетона» |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 № ОС-621-р | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 № ОС-620-р | Методические рекомендации по получению оптимальных составов щебеночно-песчано-цементных смесей |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 23.05.2003 № ОС-457-р | Методические рекомендации по укреплению земляного полотна с применением стабилизаторов грунтов |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.03.2003 № ОС-424-р | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими |
|  | ОДМ утверждены Распоряжением Росавтодора от 04.10.2001 № 377-р | Методические рекомендации по устройству защитного слоя из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил» |
|  | ОДМ № ОС-557-р от 24.06.2002 | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ № ОС-358-р 2003 | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий |
|  | ОДН 218.017-2003 | Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояни мостовых конструкций |
|  | Распоряжение Минтранса России от 26.05.2003 N ОС-477-р ОДМ от 26.05.2003 | Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений |
|  | ОДМ 218.5.002-2009 | Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателя смеси |
|  | ОДМ 218.2.002-2009 | Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений |
|  | ОДМ 218.2.037-2013 | Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.009-2013 | Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
|  | ОДМ 218.2.046-2014 | Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве |
|  | ОДМ 218.2.065-2015 | Методические рекомендации по увеличению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.6.017-2015 | Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения |
|  | ОДМ 218.3.055-2015 | Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных образцов вальцовым (плитным) уплотнителем |
|  | ОДМ 218.3.059-2015 | Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов |
|  | ОДМ 218.3.061-2015 | Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры |
|  | ОДМ 218.2.061-2015 | Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов |
|  | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
|  | ОДМ 218.3.082-2016 | Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев дорожных покрытий. |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | «Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах» |
|  | ОДМ 218.2.071-2016 | «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.2.078-2016 | «Методические рекомендации по выбору конструкций укрепления откосов земляного полотна» |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | «Рекомендации по проектированию макрощероховатых дорожных покрытий» |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | «Методические рекомендации по проведению гидравлических расчётов малых ИССО на автомобильных дорогах» |
|  | ОДМ 218.2.087-2017 | «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб» |
|  | ОДМ 218.2.090-2017 | «Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.3.060-2015 | Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями на автомобильных дорогах общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.058-2015 | Методические рекомендации по применению синтетического волокна для дисперсного армирования горячего асфальтобетона |
|  | ОДМ 218.3.076-2016 | Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и грунтовых смесей для дорожного строительства |
|  | ОДМ 218.3.077-2016 | Методические рекомендации по обоснованию конструкции и технологии при ремонте покрытий слоями цементобетона |
|  | ОДМ 218.3.081-2016 | Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с учётом эксплуатационных условий работы дорожных покрытий |
|  | ОДМ 218.3.083-2016 | Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных |
|  | ОДМ 218.6.030-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений. |
|  | ОДМ 218.3.088-2017 | Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем цементобетоне |
|  | ОДМ 218.3.091-2017 | Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации барьерных дорожных ограждений с отделяемой балкой на дорогах общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.093-2017 | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов |
|  | ОДМ 218.3.094-2017 | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов |
|  | ОДМ 218.3.099-2017 | Рекомендации по капитальному ремонту водопропускных труб методом гильзования металлическими гофрированными спиральновитыми трубами |
|  | ОДМ 218.3.100-2017 | Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
|  | ОДМ 218.3.102-2017 | Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях |
|  | ОДМ 218.3.103-2018 | Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.036-2017 | Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке выполненных работ, основанные на методологии «SUPERPAVE» |
|  | ОДМ 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.010-2018 | Типовые проектные решения по искусственному освещению автомобильных дорог общего пользования |
|  | ОДМ 218.6.023-2017 | Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на участках пересечения автомобильными дорогами путей миграции животных |
|  | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |
|  | ОДМ 218.8.008-2017 | Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли |
|  | ОДМ 218.8.009-2017 | Методические рекомендации по технологии обеспыливания автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной эмульсии |
|  | ОДМ 218.2.099-2019 | Методические указания по особенностям проведения инженерно-экологических изысканий при проектировании автомобильных дорог общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.112-2019 | Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства |
|  | ОДМ 218.4.031-2016 | Рекомендации по организации и проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. |
|  | ОДМ 218.4.038-2017 | Методические рекомендации по приемке покрытий из плотных асфальтобетонных смесей, запроектированных по объёмному методу |
|  | Федеральный закон от 30.12.2015 № 209-ФЗ | О геодезии и картографии |
|  | Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ | О государственном земельном кадастре |
|  | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
|  | Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ | О землеустройстве |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | ГОСТ Р 58406.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла. |
|  | ГОСТ Р 58406.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла. |
|  | ГОСТ Р 58406.6-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения (с Поправкой) |
|  | ГОСТ Р 58406.5-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости |
|  | ГОСТ Р 58406.3-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса (с Поправкой) |
|  | ГОСТ Р 58406.7-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния противогололедных реагентов |
|  | ГОСТ Р 58406.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.4-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем (с Поправкой) |
|  | ГОСТ Р 59118.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон. Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях |
|  | ПНСТ 270-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Транспортные развязки. Правила проектирования. |
|  | ПНСТ 271-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Кольцевые пересечения. Правила проектирования. |
|  | ПНСТ 306-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси органоминеральные холодные с использованием переработанного асфальтобетона (РАП). Технические требования. |
|  | ПНСТ 308-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требования |
|  | ПНСТ 309-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы дорожные. Технические требования |
|  | ПНСТ 310-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы дорожные. Методы определения геометрических и физических параметров |
|  | ПНСТ 311-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Показатели деформативности конструктивных слоев дорожной одежды из несвязных материалов и грунтов земляного полотна. Технические требования и методы определения |
|  | ПНСТ 317-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Контроль качества |
|  | ПНСТ 318-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Методы испытаний на долговечность |
|  | ПНСТ 321-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 322-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 323-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Метод определения Калифорнийского числа (CBR) для оценки несущей способности грунта |
|  | ПНСТ 324-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности методом Проктора |
|  | ПНСТ 325-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 326-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 327-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Технические условия |
|  | ПНСТ 328-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Геодезические сети для проектирования и строительства. Технические требования |
|  | ПНСТ 338-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Методы определения геометрических и физических параметров |
|  | ПНСТ 353-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Швы деформационные с резиновым компенсатором пролетных строений автодорожных мостов. Общие технические условия |
|  | ПНСТ 358-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия |
|  | ПНСТ 359-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. Технические условия |
|  | ПНСТ 362-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные холодные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (с Поправкой) |
|  | ОДМ 218.2.071-2016 | «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.2.078-2016 | «Методические рекомендации по выбору конструкций укрепления откосов земляного полотна» |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | «Рекомендации по проектированию макрощероховатых дорожных покрытий» |
|  | ОДМ 218.2.087-2017 | «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб» |
|  | ОДМ 218.2.090-2017 | «Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах. |
|  | ГОСТ Р 52875-2018 | Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования |
|  | ГОСТ 58350-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 58400.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации |
|  | ГОСТ Р 58400.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок |
|  | ГОСТ Р 58400.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки |
|  | ГОСТ Р 58400.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему |
|  | ГОСТ Р 58400.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV) |
|  | ГОСТ Р 58400.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
|  | ГОСТ Р 58400.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики |
|  | ГОСТ Р 58400.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR) |
|  | ГОСТ Р 58400.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
|  | ГОСТ Р 58400.10-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
|  | ГОСТ Р 58400.11-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD |
|  | ГОСТ Р 58401.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58401.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58401.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования |
|  | ГОСТ Р 58401.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования |
|  | ГОСТ Р 58401.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки |
|  | ГОСТ Р 58401.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим |
|  | ГОСТ Р 58401.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности при непрямом растяжении (IDT) |
|  | ГОСТ Р 58401.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот |
|  | ГОСТ Р 58401.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб |
|  | ГОСТ Р 58401.10-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности |
|  | ГОСТ Р 58401.11-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности при многократном изгибе |
|  | ГОСТ Р 58401.12-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) |
|  | ГОСТ Р 58401.13-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов вращательным уплотнителем |
|  | ГОСТ Р 58401.14-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для определения динамического модуля |
|  | ГОСТ Р 58401.15-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания |
|  | ГОСТ Р 58401.16-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ Р 58401.17-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла вращательного уплотнителя |
|  | ГОСТ Р 58401.18-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств |
|  | ГОСТ Р 58401.19-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования |
|  | ГОСТ Р 58401.20-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с использованием парафинированных образцов |
|  | ГОСТ Р 58401.21-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (АМРТ) |
|  | ГОСТ Р 58401.22-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя неразрушающими методами |
|  | ГОСТ Р 58401.23-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения стекания вяжущего |
|  | ГОСТ Р 58401.24-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Методы проведения термостатирования |
|  | ГОСТ Р 58401.25-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Методы определения сдвиговой деформации (SST) |
|  | ГОСТ Р 58402.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка |
|  | ГОСТ Р 58402.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения потери массы под действием сульфата натрия или сульфата магния |
|  | ГОСТ Р 58402.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения содержания дробленых зерен щебня из гравия |
|  | ГОСТ Р 58402.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке |
|  | ГОСТ Р 58402.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня после штыкования |
|  | ГОСТ Р 58402.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня |
|  | ГОСТ Р 58402.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном порошке |
|  | ГОСТ Р 58402.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального порошка |
|  | ГОСТ Р 58442-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика |
|  | ГОСТ Р 52289 -2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | СП 132.13330.2011 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию |
|  | Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ | О транспортной безопасности |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года № 29 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями) |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2418 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства |

Примечание:

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменений и дополнений должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

В случае введения в действие новых нормативных документов Подрядчик обязан обеспечить их применение при исполнении Контракта, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.

Приложение №2

к техническому заданию

Примерный перечень приоритетных технологий, конструкций, материалов, которые необходимо использовать при разработке проектной документации

Земляное полотно.

- Применение георешетки.

- Применение геотекстиля.

- Применение методов стабилизации грунтов.

Дорожная одежда.

Покрытие.

- Устройство покрытия автодорог с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- Армирование асфальтобетонного покрытия геосеткой.

Искусственные сооружения

- Устройство современных деформационных швов в искусственных сооружениях.

- Применение резиновых армированных опорных частей типа РОЧН.

- Применение новых материалов гидроизоляции, составов для повышения водонепроницаемости бетонов, лакокрасочных материалов для антикоррозийной защиты металлоконструкций на мостах.

- Применение габионных конструкций укрепления конусов искусственных дорожных        сооружений.

Электроосвещение

1. Применение энергосберегающих технологий и материалов.

Приложение № 3

к техническому заданию

Требования к выполнению работ по предпроектному обследованию

1. Обследование моста произвести в соответствии с ОДМ 218.4.001-2008 по типу 8.

2. Цели и задачи обследования

2.1. Выявление дефектов в конструкциях, влияющих на безопасность движения, грузоподъемность и долговечность мостового сооружения, оценка их параметров.

2.2. Оценка фактической грузоподъемности моста.

2.3. Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту моста.

2.4. Назначение режима безопасной эксплуатации моста на период до ремонта.

3. Состав работ:

Подрядчик выполняет следующие виды работ:

| Основные виды работ | Перечень выполняемых работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Полевые работы: |  |  |
| 3.1.1. Обмерные работы | определение основных размеров сооружения, его конструкций и элементов | Выполнение измерений в объеме, необходимом для составления или уточнения технического паспорта (измерение длины моста, длины пролетных строений, высоты опор, размеров сечений элементов, стыков и прикреплений, а также расстояния между элементами и др). Занесение результатов в полевые журналы |
| 3.1.2. Геодезические измерения | Измерение строительного подъема (величина выгиба (провисания)) пролетных строений мостового сооружения. | Установка геодезического прибора, разметка контрольных точек, определение их высотного положения. Занесение результатов в полевые журналы |
|  | Измерение крена опор мостового сооружения. | Установка геодезического прибора, разметка контрольных точек, определение крена опор. Занесение результатов в полевые журналы |
| 3.1.3. Визуальное, приборное и инструментальное обследование конструкций | Визуальное обследование видимых частей сооружения конструкций с выявлением дефектов. Обследование пролетных строений и опорных частей | Выявление дефектов в пролетных строениях и опорных частях, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Обнаружение признаков возможного возникновения скрытых дефектов, в том числе коррозии арматуры. Занесение результатов в полевые журналы. |
|  | Обследование опор | Выявление дефектов в опорах, определение размеров дефектов, фотографирование дефектов. Обнаружение признаков возможного возникновения скрытых дефектов. Занесение результатов в полевые журналы. |
|  | Ультразвуковые исследования (УЗД) внутренней части промежуточных опор | Выявление пустот, трещин, а также мест расположения пустот внутри отдельных элементов и конструкции промежуточных опор в целом |
|  | Определение типов фундаментов опор | Шурфование, ультразвуковые неразрушающие методы контроля |
|  | Определение состояния железобетонных элементов. | Измерение: длины, глубины и ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах; глубины коррозии металлических элементов пролетных строений (неразрушающим и при необходимости частично разрушающим способами); прочности бетона; глубины карбонизации защитного слоя бетона, необходимо измерять максимальную и среднюю глубину карбонизации бетона железобетонных пролетных строений; толщины защитного слоя бетона и расположение арматуры; содержания хлоридов в бетоне; выявление коррозии рабочей и конструктивной арматуры пролетных строений неразрушающими методами; |
|  | Выполнение измерений необходимых для определения фактического состояния конструкций мостового сооружения | Измерение необходимых величин и параметров. Занесение результатов в полевые журналы. |
|  | Проведение статических испытаний опор | Измерение необходимых величин и параметров от испытательной нагрузки. Занесение результатов в полевые журналы. |
|  | Определение участков для вскрытия арматуры (при необходимости). Оценка состояния арматуры (преднапряженной, рабочей, конструктивной, продольной, поперечной, отгибов, хомутов и т.п.). | вскрытие защитного слоя и оценка коррозионного ослабления арматуры в местах возможной коррозии; выборочные вскрытия защитного слоя бетона на интересующих участках конструкции в местах возможной коррозии, оценка состояния арматуры визуально-измерительным методом; |
|  | Измерение ослабления сечений в местах коррозии | Измерение коррозионного ослабления арматуры, определение ослаблений сечений. Занесение результатов в полевые журналы |
| 3.2. Камеральные работы: |  |  |
| 3.2.1. Изучение и анализ технической документации на сооружение | Изучение и анализ проектной документации | Установление особенности конструкций, соответствие современным требованиям |
|  | Изучение и анализ исполнительной документации | Выявление отступления от утвержденного проекта при строительстве, год постройки, год последнего ремонта/реконструкции |
|  | Изучение и анализ результатов предыдущих обследований | Дефекты, выявленные предшествующими осмотрами, последствия аварий, результаты наблюдений. Анализ динамики развития основных дефектов, выявление изменений в состоянии сооружения за истекший период эксплуатации |
|  | Выводы по результатам изучения и анализа технической документации | Полнота информации, соответствие данных документации фактическим данным, составление списка технической документации |
|  | Составление продольной схемы сооружения | Статистическая обработка данных полевых измерений, подготовка продольной схемы сооружения в цифровом формате .dwg |
| 3.2.2. Обработка данных по обследованию | Расчетно-конструкторские работы, определение испытательной нагрузки для испытаний опор | Составление расчетной схемы, сбор нагрузок, подбор количества автомобилей для статических испытаний опор |
|  | Составление Программы обследования моста и испытаний опор мостового сооружения | Разработка последовательности работ, согласование Программы с Заказчиком |
|  | Составление поперечных сечений сооружения | Статистическая обработка данных полевых измерений, подготовка поперечных сечений сооружения в формате цифровом формате .dwg |
|  | Составление дефектной ведомости | Группировка однотипных дефектов классификация, оценка категорий дефектов, подготовка ссылок на фотоиллюстрации дефектов. Занесение дефектов в автоматизированный банк данных. |
|  | Обработка результатов геодезических измерений | Вычисление строительного подъема (величина выгиба (провисания)) пролетных строений мостового сооружения, крена опор. |
|  | Обработка результатов ультразвуковых исследований внутренней части промежуточных опор | Расшифровка данных, определение скрытых внутренних дефектов промежуточных опор |
|  | Расчетно-конструкторские работы, определение фактической грузоподъемности пролетных строений и опор мостового сооружения | Составление расчетной схемы, сбор нагрузок, определение силовых факторов в основных сечениях, определение предельных значений силовых факторов, определение классов нагрузок АК и НК, массы эталонных грузовиков в колонне |
|  | Анализ состояния конструкций сооружения, определение общей оценки технического состояния, разработка технического заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, назначение режима эксплуатации. | Назначение общей оценки технического состояния сооружения. Разработка рекомендаций по устранению опасных дефектов. Назначение режима эксплуатации сооружения. Необходимость дополнительного специального обследования. |
| 3.2.3. Расчетно-конструкторские работы | Составление отчета о результатах проведенного обследования | Заполнение технических сведений. Заполнение сведений о дефектах. Подготовка фотоиллюстраций дефектов. Разработка технического заключения и разработка рекомендаций |

Основные требования к выполнению работ:

Фотографирование общего вида мостового сооружения, мостового полотна и основных дефектов (цветные цифровые фотографии) выполнить в соответствии с пунктом 1.4. «Инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах». Под фотографиями необходимо указать, с какой стороны произведена съёмка, вид дефекта и его местоположение, размер фотографий не менее 9 × 12 см.

Составление чертежей общего вида и поперечных разрезов сооружения с основными размерами в цифровом формате dwg. в соответствии с пунктом 1.3. «Инструкции по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах».

Выполнить поверочный расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования (СП 35.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*)) с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

Поверочный расчет грузоподъемности сооружения провести с оценкой коэффициента снижения грузоподъемности по отношению к нагрузкам А11 и НК-80, в соответствии с СП 35.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*) «Мосты и трубы». Расчёт должен быть произведён в соответствии с инструкциями по определению грузоподъёмности железобетонных балочных пролётных строений.

В соответствии с проведенными расчетами, необходимо определить класс нормативной нагрузки от автотранспортных средств АК, а также общий вес тяжелой одиночной колесной нагрузки (НК), в соответствии с положениями СП 35.13330.2011(Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*) «Мосты и трубы».

Определить общую оценку состояния мостового сооружения (обобщенный показатель состояния сооружения).

В случае выявления аварийного технического состояния мостового сооружения или опасных дефектов в конструкциях мостового сооружения необходимо оперативно информировать (в течении 12 часов) Заказчика и органы управления дорожным хозяйством с рекомендациями (в письменном виде по факсу) по оперативному устранению дефектов и режиму эксплуатации сооружения.

При проведении работ применять сертифицированные и аттестованные приборы, инструменты и средства измерений, включенные в Государственный реестр средств измерений. Приборы и инструменты должны быть поверены, калиброваны или аттестованы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными организациями в области обеспечения единства измерений, в соответствии со Статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

Поверка, калибровка или аттестация приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ.

По требованию Заказчика, Подрядчик в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку, калибровку или аттестацию приборов и инструментов.

Исследования провести в соответствии с ГОСТ или с утвержденными методиками. Проведение исследования по специальным (неутвержденным) методикам, в том числе по методикам, разработанным в организации, проводящей обследование, или по зарубежным стандартам производится по согласованию с Заказчиком.

Правила выполнения измерений, контроль точности выполнить в соответствии с действующими стандартами ГОСТ Р 58938-2020, ГОСТ Р 58946-2020, ГОСТ Р 58943-2020, ГОСТ Р 58941-2020, ГОСТ Р 58945-2020, ГОСТ 24846-2019.

Измерения выполнить с точностью, соответствующей допускам измеряемого параметра сооружения по СП 46.13330.2012 “Мосты и трубы” и «Инструкции по диагностике мостовых сооружений». При этом необходимо выполнить и обеспечить точность измерения основных измеряемых величин при оценке технического состояния мостовых сооружений, которая должна соответствовать требованиям ОДМ 218.4.001-2008.

Измерение глубины коррозии произвести для расчетных рабочих сечений в местах наибольшего ослабления коррозией. При язвенной коррозии измерить глубину отдельных язв. Остаточный диаметр арматуры измерить штангенциркулем или микрометром. Участки возможной коррозии арматуры для вскрытия защитного слоя выявить неразрушающими методами (потенциалов, полуэлемента и др.).  Особое внимание уделить коррозии арматуры в поперечных стыках балок пролетного строения.

При обработке данных полевых измерений применять методы математической статистики.

При обследовании конструкций использовать преимущественно неразрушающие методы. В необходимых случаях по согласованию с Заказчиком допускается производить вскрытия. Скрытые элементы обследовать в случае выявления коррозии неразрушающими методами или в случае видимых признаков начала разрушения открытых частей.

Механические исследования материалов несущих конструкций провести преимущественно неразрушающими методами контроля. В необходимых случаях дополнительно провести исследования частично разрушающими методами (по согласованию с Заказчиком). Прочность бетона допускается определять следующими методами: ультразвуковыми по ГОСТ 17624-2012, а так же пластической деформации,  упругого отскока, ударного импульса, скалыванием ребра конструкции и отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-2015.

При выполнении работ по оценке технического состояния мостового сооружения должны быть учтены указания следующих документов:

«инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах» (1996 г.).

Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах.

ОДН 218.0.017-03. Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых сооружений. (Распоряжение Росавтодора от 29.03.2003 № ОС-198-р).

ОДМ 218.4.025-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Общая часть.

ОДМ 218.4.026-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции.

ОДМ 218.4.027-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Металлические и сталежелезобетонные конструкции.

ОДМ 218.4.028-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты.

СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 (с Изменениями N 1, 3).

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменением N 1).

ОДМ 218.4.001-2008. Методические рекомендации по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений";

Требования к техническому отчету по обследованию и испытанию мостового сооружения на автодороге, 1996.

Заказчик вправе потребовать оригиналы полевых (рабочих) журналов по всем видам измерений и журналы с промежуточными измерениями и расчетами.

4. Отчетность.

По окончании работ Подрядчик передает Заказчику Технический отчет об обследовании моста – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (с подписями исполнителей и печатью организации).