Приложение № 1 к части II Документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки: Техническое задание»

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по производству изысканий и разработке проектной документации на капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорское с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

- Основание для проектирования

1.1. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от «09» октября 2014 г. № 882 (в ред. от 21.02.2020 г. № 99).

- Цели и задачи разработки проектной документации

2.1. Основная цель разработки проектной документации состоит в повышении транспортно-эксплуатационных показателей существующей дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, животных и растений.

2.2. Основной задачей при разработке проектной документации является обоснование принятых оптимальных проектных решений, обеспечивающих комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги, и влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

- Заказчик – Администрация муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики.

- Подрядчик – определяется по результатам электронного аукциона.

- Источник финансирования строительства (капитального ремонта) – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

- Стадия проектирования – проектная документация (с разработкой рабочей документации).

- Ориентировочный лимит финансирования реализации проектной документации – определяется проектной документацией.

- Выделение этапов: при разработке проектной документации предусмотреть один этап:

I этап: км 0+395- км 0+950 (начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении инженерных изысканий).

- Исходные данные:

9.1.  Идентификационные сведения по объекту:

9.1.1 Значение: автомобильная дорога общего пользования местного значения.

9.1.2 Класс автомобильной дороги – дорога обычного типа.

9.1.3 Техническая категория – V:

- количество и ширина полос движения – 2 полосы по 3,0 м;

- наличие центральной разделительной полосы – отсутствует;

- тип пересечений и примыканий – в одном уровне.

9.1.4 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – принадлежит.

9.1.5 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться капитальный ремонт и эксплуатация сооружения – определить в процессе инженерных изысканий.

9.1.6 Уровень ответственности – нормальный.

9.2. Начало и конец проектируемого участка определить в проектной документации (начало и окончание границ работ может быть уточнено при выполнении инженерных изысканий)».

10. При разработке проектной документации принять следующие основные     технические параметры:

| Наименование | Технические параметры |
| --- | --- |
| Вид объекта капитального строительства | капитальный ремонт |
| Строительная длина, км | 0,555 (уточняется проектной документацией) |
| Категория автомобильной дороги | местные улицы сельского поселения |
| Расчетная скорость, км/ч | 60 п.11.4 СП 42.13330.2016 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина земляного полотна, м | 9,0 |
| Ширина проезжей части, м | 6,0 |
| Ширина обочин, м | 1,0 + 0,5 |
| Ширина тротуар, м | 1,5 (с одной стороны - совмещенный с проезжей частью, возвышенный, покрытие – асфальтобетон) |
| Тип дорожной одежды | облегченный |
| Вид покрытия | асфальтобетон |
| Освещение автомобильной дороги | на всем протяжении |
| Стоянка для автотранспорта | около здания Красногорского РСУ, Красногорского детского сада № 2 (размеры уточнить проектом) |

11. Год начала строительства – 2022 год.

12. Инженерные изыскания

12.1. Основная цель инженерных изысканий: состоит в получении комплекса достоверных материалов и данных, необходимых для комплексной оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий и достаточных для разработки проектной документации и обоснования проектных решений, обеспечивающих надежность и безопасность автомобильной дороги.

12.2. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2016, СП 126.13330.2017, СП 11-104-97, СП 34.13330.2021.

12.2.1. Система координат – МСК-18. Система высот – Балтийская. Координаты и отметки исходных пунктов планово-высотного обоснования определить с помощью GNSS-оборудования геодезического класса от пунктов государственной опорной межевой сети.

12.2.2. Выполнить съемку М 1:2000 вдоль существующей автомобильной дороги шириной от оси существующей автодороги влево 15 м, вправо 15 м.

12.2.3. Выполнить съемку М 1:500 на застроенной территории, сложных местах. На застроенной территории съемку осуществлять по фасадам зданий. Выполнить съемку площадки водозабора и водозаборной скважины при нахождении данных объектов ближе 60м от подошвы автодороги.

12.2.4. Выполнить съемку на пересечениях и примыканиях дорог на протяжении не менее 15 м по примыкающей и пересекающей дороге, определить направление, параметры и состояние дороги, искусственных сооружений и обустройства дороги, составить ведомость существующих пересечений и примыканий автомобильной дороги.

12.2.5. Выполнить съемку и обследование всех водопропускных труб. Снять поперечники по трубе и логу или канаве с определением диаметра, длины, отметок верха и дна трубы и отметок на входе и выходе. Определить отметки дна лога или канавы – на 50м в верховую сторону и 50м в направлении стока. При заиливании трубы отметки ее дна определить по расчищенному дну. Определить наличие и конструкцию оголовков, откосных крыльев, состояние и заиленность трубы. Определить наличие, материал, размеры и состояние укрепления на входе и выходе.

12.2.6. Выполнить съемку параллельно расположенных коммуникаций и пересечений воздушных и подземных инженерных коммуникаций на основной дороге, пересечениях и примыканиях, указать все необходимые отметки: поверхности земли, существующего земполотна, подвески нижнего и верхнего проводов в точке пересечения и у опор; температуру воздуха в момент замера; тип и № опор, количество проводов и марку; в местах пересечений  двух линий,  отметки верхнего провода нижней линии и отметки нижнего провода верхней линии. При съемке подземных коммуникаций указать глубину заложения. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций. Выполнить согласования с владельцами коммуникаций и получить технические условия на их переустройство в случае необходимости.

12.2.7. Определить визуально состояние земляного полотна и дорожного покрытия по существующей дороге. Зафиксировать наличие, материал и состояние укрепления откосов земляного полотна. Зафиксировать наличие ограждений и дорожных знаков. Составить «Акт обследования технического состояния существующей дороги».

12.2.8. Изыскать резерв грунта в соответствии с СП 11-109-98. Согласовать месторасположение сосредоточенного резерва грунта с землепользователем, выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000 с привязкой его к объекту.

12.3. Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 34.13330.2021.

12.3.1. Провести рекогносцировочное обследование района работ с описанием геоморфологических элементов.

12.3.2. Определить факторы, отрицательно влияющие на капитальный ремонт сооружений (заболоченность, морозное пучение, эрозионные процессы, просадочность).

12.3.3. Провести бурение скважин, статическое зондирование согласно действующим нормативным документам. Предполагаемые фундаменты под искусственные сооружения –сборные, железобетонные, неглубокого заложения. Нагрузка на основание 140кПа.

12.3.4. Провести опробование грунтов.

12.3.5. Определить уровень грунтовых вод.

12.3.6. В сосредоточенных резервах грунта провести обследование грунтов с целью определения строительных свойств грунтов, определить уровень и режим подземных вод, взять валовую пробу грунта.

12.3.7. Привести характеристики грунтов для расчета искусственных сооружений.

12.3.8. Выдать геологический паспорт грунтов.

12.3.9. Выполнить дополнительное бурение во всех пониженных и повышенных местах, в местах расположения искусственных сооружений, в местах высоких насыпей и глубоких выемок, участков с просадочными и слабыми грунтами и др. в соответствии с нормативными документами.

12.4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 34.13330.2021.

12.4.1. Определить максимальные расходы воды, максимальный и минимальный уровни воды, а также скорости течения.

12.4.2. Выполнить расчет максимального стока, расчет морфоствора (при необходимости), составить ведомость расчетных данных искусственных сооружений.

12.4.3. Выполнить рекогносцировочное обследование рек, ручьев, пониженных мест и их бассейнов.

12.4.4. Выполнить расчет гидрологических характеристик 3 % ВП на проектируемых искусственных сооружениях в соответствии СП 33-101-2003.

12.5. Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 34.13330.2021.

12.5.1. Выполнить маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной                            среды и ландшафтов в целом, источников и признаков загрязнения.

12.5.2. Выполнить геоэкологические исследования почв и поверхностных водотоков, связанные с последующей оценкой их химического загрязнения по содержанию тяжелых металлов и нефтепродуктов.

12.5.3. Привести характеристику фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха, в т.ч. по максимально-разовым, среднесуточным либо среднегодовым концентрациям загрязняющих веществ.

12.6. Составить программу инженерных изысканий. Программа изысканий подлежит утверждению главным инженером проектно-изыскательской организации и согласованию с заказчиком. Программа инженерных изысканий должна содержать сведения в соответствии с   СП 47.13330.2016.

12.7. На основании требований п. 4.1 ст.47, Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), СП 47.13330.2016 результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет, т.е. документ, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой расположен объект, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории.

12.8. Технический отчёт об инженерных изысканиях передать Заказчику после окончания изыскательских работ. Материалы в бумажном виде передаются в томах в 2-х экземплярах и на электронном носителе (CD/DVD с расширением: *.dwg или *.pdf  и иным видом расширением по требованию Заказчика, а изображения, иллюстрации: *.jpg, *.pdf, *gif; текстовая часть -*.doc, *.xls или *.pdf.

12.9. В случае выявления в процессе инженерных изысканий экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта или необходимости дополнительных специальных обследований конструкций объекта, исполнитель инженерных изысканий должен поставить Заказчика в известность и приостановить работы.

12.10. По окончании инженерных изысканий земельные участки и конструкции должны быть приведены в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению.

13. При разработке проектной документации

13.1. Выполнить сбор исходных данных необходимых для принятия оптимальных технических решений и разработки проектной документации.

13.2. Основные проектные решения по капитальному ремонту автомобильной дороги и искусственным сооружениям согласовать с Заказчиком до оформления проектной документации.

13.3. Предусмотреть разработку вариантов дорожных одежд с выбором оптимального по результатам сравнения их технико-экономических показателей и согласовать с Заказчиком.

13.4. Акт замера расстояний транспортировки строительных материалов согласовать с Заказчиком.

13.5.  Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

13.6. Получить справку о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия в районе прохождения трассы дороги и выполнить археологическое обследование и историко-культурную экспертизу (при необходимости).

13.7. Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, включая материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.

13.8. Участвовать без дополнительной оплаты:

- при рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке;

-  при защите проектной документации в органах государственной экспертизы;

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и государственной экспертизы;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов государственной экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.

Передача от имени Заказчика по Доверенности проектной документации в аккредитованную организацию для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (оплату услуг осуществляет Подрядчик), снятие замечаний государственной экспертизы (совместно с Заказчиком).

14. Основные требования к разработке проектной документации

14.1. Состав разделов проектной документации принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

В составе проектной документации выделить в отдельные тома следующие разделы:

-   Раздел 1 «Пояснительная записка»;

-   Раздел 2 «Проект полосы отвода»;

-   Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Искусственные сооружения»;

-   Раздел 4 «Проект организации строительства»;

-  Раздел 5 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

-   Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

-   Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

-   Раздел 8 «Смета на строительство»;

-   Раздел 9 «Рекультивация земель».

14.2.  Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части.

14.3. Проектные решения должны отвечать требованиям нормативно-технических документов, приведенных в Приложении 1 к Заданию.  Для разработки и обоснования проектных решений могут быть использованы и другие технические документы, и результаты научно-исследовательских разработок.

14.4. Привести основные технико-экономические показатели объекта с разделением на этапы. Этапы согласовать с Заказчиком.

14.5. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

14.6. Материалы проектной и рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

14.7.  Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с п. 28-31 и п.42 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

14.8. Разработать документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики.

14.9. Ориентировочная протяженность объекта: 0,555 км.

14.10. Состав документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) должен включать:

14.10.1 Основную часть:

- графические материалы (основной чертеж планировки территории, разбивочный чертеж красных линий, чертеж организации транспорта и улично-дорожной сети, чертеж размещения объектов инженерной инфраструктуры и связи, чертеж межевания территории). При условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графические материалы отображаются на одном или нескольких чертежах.

- текстовые материалы (положение), включающие разделы о размещении объектов капитального строительства федерального, республиканского или местного значения, о характеристиках планируемого развития территории, об очередности планируемого развития элементов планировочной структуры.

14.10.2. Материалы по обоснованию:

- графические материалы (схема расположения элемента планировочной структуры, схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, схема организации улично-дорожной сети, схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, схема границ зон с особыми условиями использования территории, схема границ территорий объектов культурного наследия).

-  текстовые материалы (пояснительная записка), включающая сведения о последовательности осуществления мероприятий, проектных архитектурно-планировочных решений, организации социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, осуществления мероприятий по охране окружающей среды, защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предложений по режиму использования земель в границах зон объектов культурного наследия.

14.11. Согласовать разработанную документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям, которых разрабатывается документация.

15. Основные требования к разработке рабочей документации

15.1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС).

15.2.  В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включить рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей:

- Автомобильные дороги;

- Электроснабжение (при необходимости);

- Наружное электроосвещение;

- Наружные сети связи (при необходимости).

15.3. Материалы рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».

16. Особые условия проектирования

16.1. Сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями, физическими лицами и ГИБДД осуществляются Подрядчиком самостоятельно и за счёт собственных средств.

16.2. В пределах населенного пункта предусмотреть наружное освещение.

16.3. Выполнить перенос (переустройство) сетей инженерных коммуникаций, согласно выданным техническим условиям.

16.4. Искусственные сооружения принять на основании гидрологических расчетов.

17. Дополнительные требования

17.1. Требования к точности, составу, сдаче отчетов об изыскательских работах, выполнить на основе положений СП 47.13330.2016, а также:

- по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-104-97;

- по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4;

- по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – СП 11-103-97;

- по инженерно-экологические изыскания – СП 11-102-97.

17.2. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015г. № 1330 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. № 145» подготовить проектную документацию для передачи на государственную экспертизу в электронных форматах, требуемых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.11.2014г. №728/пр.

17.3. Продолжительность капитального ремонта – принять на основе проекта организации строительства.

17.4. Сметную документацию составить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 («Методика 421»).

- накладные расходы принять в соответствии с МДС 81-33.2004 или методическим документом, действующим на дату составления сметной документации, сведения о которых включены в ФРСН;

- сметную прибыль принять в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

При разработке проектно-сметной документации необходимо предоставить:

- ведомости объемов работ;

- Мониторинг стоимости материалов и оборудования в текущем уровне цен оформить с учетом положений пунктов 13 и 23 Методики 421;

- Каждый сформированный том должен содержать обложку, титульный лист, содержание и внесен в состав проектной документации.

Сводный сметный расчет формировать в базисном и текущем уровне цен.

Сметную стоимость строительства определить по сборникам п.8 б) Методики 421 (ФЕР-2001 в редакции ФЕР-2020 с изм 1-4, утвержденные приказом Минстроя России №876/пр от 26.12.2019 с учетом изменений утвержденные приказами Минстроя России: №172/пр от 30.03.2020; №294/пр от 01.06.2020; №352/пр от 30.06.2020; № 636/пр от 20 октября 2020), внесенные в Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН).

- Для пересчета в текущий уровень цен применить индексы:

СМР к единичным расценкам (построчно), разработанные АНО «УРЦЦС», рассмотренные и утвержденные Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве при Правительстве УР дату передачи сметной документации заказчику для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Оборудование, пусконаладочные работы, прочие работы и затраты, рекомендованные письмами Минстроя России, сведения о которых включены ФРСН (на дату передачи сметной документации заказчику).

Проектные и изыскательские работы, рекомендованные письмами Минстроя России, сведения о которых включены ФРСН (на дату составления договора на ПИР)

В сводном сметном расчете учесть:

- затраты на разбивку основных осей контура строительства зданий сооружений и трасс осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

- затраты, связанные с возмещением убытков (компенсацией) за сносимые строения, валкой насаждений.

Затраты на устройство временных зданий и сооружений в соответствии с Методикой утвержденной приказом 332/пр от 19.06.2020г. (ОП раздел VI п.25, прил.1 п. 49) (при обосновании в ПОС)».

Затраты при производстве работ в зимнее время согласно ГСНр 81-05-02-2007 раздел 4 таблица 2 (при обосновании в ПОС).

Затраты на проектно-изыскательские работы учесть согласно заключенных договоров на разработку проектно-сметной документации.

Затраты на утилизацию строительного мусора от разборки принять в соответствии с приказом Министерства строительства УР;

Затраты на авторский надзор в соответствии с п.173 Методики 421.

Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на основании договора.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% в соответствии с п.179 Методики 421.

Затраты на строительство и последующую разборку временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией и водой за пределами строительной площадки (при обосновании в ПОС).

Затраты на подключение к инженерным сетям в соответствии с действующим законодательством, с учетом информации (договоров) от сетевых (эксплуатирующих) служб (организаций) (при необходимости).

За итогом ССР необходимо показать (справочно) затраты на ПИР отдельной строкой.

При составлении локальных смет:

- Стоимость основных строительных материалов определить по сборникам ФССЦ-2001г., в редакции ФССЦ-2020 с изм 1-4, в случае отсутствия стоимости материалов, изделий и конструкций в сборниках, стоимость определить на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ) по прайс-листам, коммерческих предложений, счетов и т.п., в которых должны быть указаны условия доставки.

- Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с Приложением №1 к Методике 421

При отсутствии затрат на транспортные расходы учесть в размере 1% при отсутствии информации об условиях поставки в прайс-листах коммерческих предложений.

Затраты на заготовительно-складские расходы учесть в размере:

- по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2%,

- по металлическим строительным конструкциям – 0,75%.

- по оборудованию -1,2%.

Расстояние вывоза мусора от демонтажных работ принять до ближайшего полигона ТБО (в случае необходимости).

Затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке и плата за загрязнение природной среды при вывозке мусора на основании выполненного проектной организацией расчета по утвержденным тарифам Минстроем УР на захоронение твердых бытовых отходов в УР.

Затраты, связанные с установкой и эксплуатацией пунктов очистки (мойка колес автомобильного транспорта на строительной площадке) определить по расчету на основании данных Проекта организации строительства (ПОС), исходя из количества выездов со строительной площадки, количества автотранспорта и строительных машин на автомобильном ходу.Сметную стоимость капитального ремонта автомобильной дороги определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

18. Требования к сдаче проектной документации Заказчику

18.1. Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, репера высотных отметок, в т.ч. у искусственных сооружений, сдать заказчику по акту до начала строительства. Знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт.

18.2. Отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям передать Заказчику в бумажном виде в 2-х экз. и на электронном носителе.

18.3. Проектная и рабочая документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе.

18.4.  Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) передается Заказчику в 2-х экз. в бумажном виде и на электронном носителе.

19.   Срок представления проектной документации Заказчику

19.1. Срок передачи Заказчику результатов инженерных изысканий и проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – с момента заключения контракта в течение 90 дней.

Приложения:

Приложение 1. Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке проектной документации

|  | Приложение № 1 к Заданию |
| --- | --- |

Перечень

технических документов, подлежащих использованию при разработке проектной документации

| №№ п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) |  |  |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" |
|  | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
|  | ГОСТ 32730-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования |
|  | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля |
|  | ГОСТ 32753-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
|  | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
|  | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
|  | ГОСТ 32759-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования |
|  | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
|  | ГОСТ 32824-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования |
|  | ГОСТ 32826-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования |
|  | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ 32836-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования |
|  | ГОСТ 32838-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования |
|  | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
|  | ГОСТ 32847-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению экологических изысканий |
|  | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |
|  | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
|  | ГОСТ 32868-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий |
|  | ГОСТ 32869-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий |
|  | ГОСТ 32870-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32872-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
|  | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
|  | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
|  | ГОСТ 32955-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования |
|  | ГОСТ 32957-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Технические требования |
|  | ГОСТ 32959-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Габариты приближения |
|  | ГОСТ 32960-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения |
|  | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
|  | ГОСТ 32964-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33025-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 33027-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы |
|  | ГОСТ 33062-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса |
|  | ГОСТ 33063-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов |
|  | ГОСТ 33100-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация |
|  | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
|  | ГОСТ 33144-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Технические требования |
|  | ГОСТ 33148-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33149-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях |
|  | ГОСТ 33150-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ 33152-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей |
|  | ГОСТ 33153-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование тоннелей. Общие требования |
|  | ГОСТ 33154-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания тоннелей. Общие требования |
|  | ГОСТ 33161-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ГОСТ 33174-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования |
|  | ГОСТ 33176-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования |
|  | ГОСТ 33177-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению гидрологических изысканий |
|  | ГОСТ 33178-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов |
|  | ГОСТ 33179-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования |
|  | ГОСТ 33180-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания |
|  | ГОСТ 33181-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
|  | ГОСТ 33384-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование мостовых сооружений. Общие требования |
|  | ГОСТ 33385-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования |
|  | ГОСТ 33388-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
|  | ГОСТ 33390-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки и воздействия |
|  | ГОСТ 33391-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые сооружения. Габариты приближения конструкций |
|  | ГОСТ 33475-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.6-2020 | Цементы. Метод определения водоотделения |
|  | ГОСТ 2517-2012 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
|  | ГОСТ 5382-2019 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ 30744-2001 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка |
|  | ГОСТ 32704-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности |
|  | ГОСТ 32705-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений |
|  | ГОСТ 32706-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности |
|  | ГОСТ 32707-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом |
|  | ГОСТ 32708-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глинистых частиц методом набухания |
|  | ГОСТ 32718-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ |
|  | ГОСТ 32719-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава |
|  | ГОСТ 32721-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение насыпной плотности и пустотности |
|  | ГОСТ 32722-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение истинной плотности |
|  | ГОСТ 32723-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение минералого-петрографического состава |
|  | ГОСТ 32724-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение наличия органических примесей |
|  | ГОСТ 32725-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
|  | ГОСТ 32726-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение содержания глины в комках |
|  | ГОСТ 32727-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности |
|  | ГОСТ 32728-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб |
|  | ГОСТ 32729-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности |
|  | ГОСТ 32754-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32760-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32762-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности |
|  | ГОСТ 32763-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности |
|  | ГОСТ 32764-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости |
|  | ГОСТ 32765-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) |
|  | ГОСТ 32766-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости |
|  | ГОСТ 32767-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов |
|  | ГОСТ 32768-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение влажности |
|  | ГОСТ 32815-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение средней плотности и водопоглощения |
|  | ГОСТ 32816-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль |
|  | ГОСТ 32817-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение дробимости |
|  | ГОСТ 32818-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение влажности |
|  | ГОСТ 32819-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение сопротивления дроблению и износу |
|  | ГОСТ 32820-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение активности шлаков |
|  | ГОСТ 32821-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение истинной плотности и пористости |
|  | ГОСТ 32822-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение насыпной плотности и пустотности |
|  | ГОСТ 32823-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Песок шлаковый. Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 32829-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32839-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32840-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32842-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32844-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32845-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Герметики битумные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32849-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32858-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов |
|  | ГОСТ 32859-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
|  | ГОСТ 32860-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение гранулометрического состава |
|  | ГОСТ 32861-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Определение содержания слабых зерен и примесей металла |
|  | ГОСТ 32862-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Отбор проб |
|  | ГОСТ 32863-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение морозостойкости |
|  | ГОСТ 32864-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень шлаковый. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
|  | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32949-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32950-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32952-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32954-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32956-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32958-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Акустические экраны. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32962-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля |
|  | ГОСТ 32963-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений |
|  | ГОСТ 32965-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока |
|  | ГОСТ 33024-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль |
|  | ГОСТ 33026-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания глины в комках |
|  | ГОСТ 33028-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение влажности |
|  | ГОСТ 33029-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава |
|  | ГОСТ 33030-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости |
|  | ГОСТ 33031-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение минералого-петрографического состава |
|  | ГОСТ 33046-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия |
|  | ГОСТ 33047-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности |
|  | ГОСТ 33048-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб |
|  | ГОСТ 33049-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу |
|  | ГОСТ 33050-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение реакционной способности горной породы и щебня (гравия) |
|  | ГОСТ 33051-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия |
|  | ГОСТ 33052-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Определение эквивалента песка |
|  | ГОСТ 33053-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
|  | ГОСТ 33054-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) |
|  | ГОСТ 33055-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |
|  | ГОСТ 33056-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распада |
|  | ГОСТ 33057-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения |
|  | ГОСТ 33078-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием |
|  | ГОСТ 33101-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности |
|  | ГОСТ 33109-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение морозостойкости |
|  | ГОСТ 33129-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33134-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации |
|  | ГОСТ 33135-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости |
|  | ГОСТ 33136-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 33137-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром |
|  | ГОСТ 33138-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 33139-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина |
|  | ГОСТ 33140-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) |
|  | ГОСТ 33141-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
|  | ГОСТ 33142-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод "Кольцо и Шар" |
|  | ГОСТ 33143-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 33145-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные зеркала. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33146-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33147-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33175-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля |
|  | ГОСТ 33383-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Методы определения параметров |
|  | ГОСТ 33386-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля |
| *Перечень нормативных документов, которые применяются в части, не противоречащей требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и гармонизированных с ним межгосударственных стандартов. |  |  |
|  | ГОСТ 10060 -2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 10832-2009 | Песок и щебень перлитовые вспученные. |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. |
|  | ГОСТ 11501-78* | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. |
|  | ГОСТ 11503-74* | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
|  | ГОСТ 11504-73* | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
|  | ГОСТ 11505-75* | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73* | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
|  | ГОСТ 11507-78* | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
|  | ГОСТ 11508-74* | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком. |
|  | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. |
|  | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава. |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
|  | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности. |
|  | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности. |
|  | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения. |
|  | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости. |
|  | ГОСТ 12730.5-2018 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний. |
|  | ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости. |
|  | ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности. |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
|  | ГОСТ 13087-2018 | Бетоны. Методы определения истираемости. |
|  | ГОСТ 15467-79* | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. |
|  | ГОСТ Р 55612-2013 | Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 17789-72 | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина. |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
|  | ГОСТ 18180-72* | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева. |
|  | ГОСТ 19804-2012 | Сваи железобетонные заводского исполнения. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием. |
|  | ГОСТ 20054-2016 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 20276.1-2020 | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости. |
|  | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. |
|  | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости. |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры. |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22263-76* | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22688-2018 | Известь строительная. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. |
|  | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие. |
|  | ГОСТ 22856-89* | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности. |
|  | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности. |
|  | ГОСТ 23278-2014 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24316-80 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении. |
|  | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. |
|  | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость. |
|  | ГОСТ 24547-2016 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
|  | ГОСТ 24846-2019 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. |
|  | ГОСТ 24847-2017 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания. |
|  | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация. |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ 25214-82 | Бетон силикатный плотный. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25584-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25818-2017 | Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости. |
|  | ГОСТ 26262-2014 | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания. |
|  | ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мёрзлых грунтов. |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия. |
|  | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности. |
|  | ГОСТ 27006-2019 | Бетоны. Правила подбора состава. |
|  | ГОСТ 27217-2012 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
|  | ГОСТ 28570-2019 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
|  | ГОСТ 28622-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
|  | ГОСТ 29167-91 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов. |
|  | ГОСТ Р 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
|  | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 30672-2019 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения. |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастичный. Технические условия. |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения. |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола. |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения. |
|  | ГОСТ 4333-2014 | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле. |
|  | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. |
|  | ГОСТ 5686-2020 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями. |
|  | ГОСТ 6139-2020 | Песок для испытаний цемента. Технические условия. |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8267-93* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8269.0-97* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
|  | ГОСТ 8735-88* | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 969-2019 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52056 -2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения. |
|  | ГОСТ Р 21.101-2020 | «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
|  | ГОСТ 21.002-2014 | СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 21.501-2018 | СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. |
|  | ГОСТ 21780-2006 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчёт точности. |
|  | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
|  | ГОСТ 427-75* | Линейки измерительные металлические. Технические условия. |
|  | ГОСТ 1050-2013 | Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 2695-83* | Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 2889-80 | Мастика битумная, кровельная горячая. Технические условия. |
|  | ГОСТ 3808.1-2019 | Пиломатериалы хвойных пород. Атмосферная сушка и хранение. |
|  | ГОСТ 4028-63* | Гвозди строительные. Конструкция и размеры. |
|  | ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 6617-76* | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 6727-80* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
|  | ГОСТ 6782.1-75* | Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки. |
|  | ГОСТ 6782.2-75* | Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки. |
|  | ГОСТ 6996-66* | Сварные соединения. Методы определения механических свойств. |
|  | ГОСТ 8486-86* | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9462-2016 | Лесоматериалы круглых лиственных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9463-2016 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10587-84* | Смолы эпоксидно-диановые неотверждённые. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 57997-2017 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 13489-79* | Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия. |
|  | ГОСТ 13840-68* | Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р ИСО 4016-2013 | Болты с шестигранной головкой. Класс точности С. |
|  | ГОСТ 15836-79 | Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия. |
|  | ГОСТ 17624-2012 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. |
|  | ГОСТ 19281-2014 | Прокат повышенной прочности. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 23279-2012 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 34329-2017 | Опалубка. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52086-2003 | Опалубка. Термины и определения. |
|  | ГОСТ 32805-2014 | Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ Р 52605-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р ИСО 23600-2013 | Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функции зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Световые и тактильные сигналы дорожных светофоров. |
|  | ГОСТ 27751-2014 | «Надежность строительных конструкций и оснований». Основные положения и требования. |
|  | СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* |
|  | СНиП 2.02.03-85 | Свайные фундаменты. |
|  | СП 24.13330.2011 | Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 |
|  | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 |
|  | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
|  | СП 34.13330.2021 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие Требования |
|  | СП 68.13330.2017 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 130.13330.2018 | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия. |
|  | ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | ВСН 25 – 86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов. |
|  | ВСН 32-81 | Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах. |
|  | ОДН 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги. |
|  | ОДМ 218.6.003-2011 | Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах. |
|  | ОДМ 218.4.001-2008 | Методические рекомендации по организации обследований и испытаний мостовых сооружений на автомобильных дорогах. |
|  | ОДМ 218.3.014-2011 | Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
|  | ОДМ 218.3.007-2011 | Нормирование свойств органических, вяжущих в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации покрытий |
|  | ОДМ 218.3.012-2011 | Цементы для бетонов покрытий и оснований автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.8.003 -2010 | Рекомендации по применению норм ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в дорожном хозяйстве |
|  | ОДМ 218.2.056-2015 | Методические рекомендации по конструированию нежестких дорожных одежд в условиях воздействия интенсивного грузового транспортного потока (для автомобильных дорог I-II категорий) |
|  | ГОСТ Р ИСО 9000-2015 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. |
|  | ГОСТ Р ИСО 9004-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества |
|  | СП 82-101-98 | Приготовление и применение растворов строительных. |
|  | Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 | «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» |
|  | Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 | «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
|  | Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 | «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» |
|  | Постановление Правительства РФ от 14.11.2009 № 928 | «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения» |
|  | Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 | «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» |
|  | Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 658 | «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения» |
|  | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ | «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Федеральный закон от 25.10.2001 № 136 | Земельный кодекс Российской Федерации |
|  | Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ | «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» |
|  | Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ | «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
|  | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ | «О техническом регулировании» |
|  | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | «О безопасности дорожного движения» |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
|  | ГОСТ 21.001-2013 | Система проектной документации для строительства. Общие положения |
|  | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 2517-2012 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
|  | ГОСТ 8020-2016 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопропускных и газопроводных сетей. Технические условия |
|  | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
|  | ГОСТ 16442-80 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия. |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ 21.207-2013 | СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 21668-85 | Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования. |
|  | ГОСТ 25226-96 | Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня |
|  | ГОСТ 3344-83* | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
|  | ГОСТ Р 51872-2019 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения |
|  | ГОСТ Р 52128.1-2020 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
|  | ГОСТ Р 52577-2006 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
|  | ГОСТ Р 52748-2007 | Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения на автомобильных дорогах общего пользования. |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. |
|  | ГОСТ Р 52721-2007 | Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования |
|  | ГОСТ Р 54305-2011 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения |
|  | ГОСТ Р 54401-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 54477-2011 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном хозяйстве. |
|  | ГОСТ Р 54809-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля. |
|  | ГОСТ Р 55029-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56338-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56419-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев основания дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56586-2015 | Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 55420.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия. |
|  | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 26047-2016 | Конструкции стальные строительные. Условные обозначения (марки) |
|  | ГОСТ 24045-2016 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 34028-2016 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
|  | ГОСТ 6713-91 | Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия. |
|  | ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. |
|  | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные |
|  | ГОСТ 8568-77 | Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия |
|  | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
|  | ГОСТ 18599-2001 | Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9.401-2018 | Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. |
|  | ГОСТ 28574-2014 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий |
|  | ГОСТ 31384-2017 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования. |
|  | СП 2.13130.2020 | Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
|  | СНиП III-42-80* | Магистральные трубопроводы. |
|  | СП 86.13330.2014 | Магистральные трубопроводы. |
|  | СНиП 2.05.06-85* | Магистральные трубопроводы. |
|  | СП 36.13330.2012 | Магистральные трубопроводы. |
|  | СП 23.13330.2018 | Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85 |
|  | ГОСТ Р 51693-2000 | Грунтовки антикоррозийные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия |
|  | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | СП 13-102-2003 | Правила обследования несущих строительных конструкций |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. |
|  | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
|  | СП 47.13330.2016 | Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения |
|  | СП 11-104-97 | Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геодезические изыскания для строительства. |
|  | СП 11-105-97 | Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геологические изыскания для строительства. |
|  | СП 71.13330.2017 | Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. |
|  | СП 21.13330.2012 | Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91" |
|  | СП 79.13330.2012 | Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 |
|  | СП 27.13330.2017 | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. |
|  | СП 41.13330.2012 | Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87 |
|  | ГОСТ Р 12.3.048-2002 | Система стандартов безопасности труда. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности. |
|  | СП 116.13330.2011 | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения |
|  | СП 122.13330.2011 | Тоннели железнодорожные и автодорожные |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство |
|  | СП 50-101-2004 | Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений |
|  | СП 51.13330.2011 | Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. |
|  | СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
|  | СП 113.13330.2012 (частично отменён, взамен действует СП 113.13330.2016) | Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.002-2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов. |
|  | ВСН 165-85 | Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай). |
|  | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ВСН 181-74 | Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна |
|  | ВСН 208-89 | Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог |
|  | ОДН 218.046-01 | Проектирование нежестких дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах |
|  | ОДМ 218.3.001-2006 | Методические рекомендации по применению полимерно-дисперсного армирования асфальтобетонов с использованием резинового термоэластопласта (РТЭП) |
|  | ОДМ 218.2.012-2011 | Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений |
|  | ОДМ 218.2.003-2007 | Рекомендации по использованию полимерно-битумных вяжущих материалов на основе блоксополимеров типа СБС при строительстве и реконструкции автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.001-2009 | Методические рекомендации по применению геосеток и плоских решеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ утвержден распоряжением ГСДХ МТ РФ от 23.05.2003 № C-459-p | Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из «тощего бетона» |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 № ОС-621-р | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 № ОС-620-р | Методические рекомендации по получению оптимальных составов щебеночно-песчано-цементных смесей |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 23.05.2003 № ОС-457-р | Методические рекомендации по укреплению земляного полотна с применением стабилизаторов грунтов |
|  | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.03.2003 № ОС-424-р | Руководство по грунтам и материалам, укрепленным органическими вяжущими |
|  | ОДМ утверждены Распоряжением Росавтодора от 27.06.2002 № ОС-568-р. | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации |
|  | ОДМ утверждены Распоряжением Росавтодора от 04.10.2001 № 377-р | Методические рекомендации по устройству защитного слоя из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил» |
|  | ОДМ № ОС-557-р от 24.06.2002 | Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | Приказ Минавтотранса РСФСР от 31.05.1983 | Указания по применению дорожных знаков |
|  | ОДМ № ОС-358-р 2003 | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий |
|  | ОДН 218.017-2003 | Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояни мостовых конструкций |
|  | Распоряжение Минтранса России от 26.05.2003 N ОС-477-р ОДМ от 26.05.2003 | Методические рекомендации по применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений |
|  | ОДМ 218.5.002-2009 | Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателя смеси |
|  | ОДМ 218.2.002-2009 | Методические рекомендации по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами мостовых сооружений |
|  | ОДМ 218.2.037-2013 | Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.6.009-2013 | Методические рекомендации по оценке безопасности движения при проектировании автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
|  | ОДМ 218.2.046-2014 | Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве |
|  | ОДМ 218.2.065-2015 | Методические рекомендации по увеличению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд |
|  | ОДМ 218.6.017-2015 | Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения |
|  | ОДМ 218.3.055-2015 | Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных образцов вальцовым (плитным) уплотнителем |
|  | ОДМ 218.3.059-2015 | Методические рекомендации по использованию электромагнитных приборов для оперативного контроля качества уплотнения грунтов |
|  | ОДМ 218.3.061-2015 | Рекомендации по применению композитных конструкций и материалов с параметрами горючести «НГ» для объектов транспортной инфраструктуры |
|  | ОДМ 218.2.061-2015 | Рекомендации по определению теплофизических свойств дорожно-строительных материалов и грунтов |
|  | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
|  | ОДМ 218.3.082-2016 | Методические рекомендации по назначению технологий и периодичности проведения работ по устройству слоев износа и защитных слоев дорожных покрытий. |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | «Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах» |
|  | ОДМ 218.2.071-2016 | «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.2.078-2016 | «Методические рекомендации по выбору конструкций укрепления откосов земляного полотна» |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | «Рекомендации по проектированию макрощероховатых дорожных покрытий» |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | «Методические рекомендации по проведению гидравлических расчётов малых ИССО на автомобильных дорогах» |
|  | ОДМ 218.2.087-2017 | «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб» |
|  | ОДМ 218.2.090-2017 | «Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.3.060-2015 | Методические рекомендации по ремонту дорожных одежд, состоящих из цементобетонных покрытий, перекрытых асфальтобетонными слоями на автомобильных дорогах общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.058-2015 | Методические рекомендации по применению синтетического волокна для дисперсного армирования горячего асфальтобетона |
|  | ОДМ 218.3.076-2016 | Методические рекомендации по подбору стабилизаторов грунтов и грунтовых смесей для дорожного строительства |
|  | ОДМ 218.3.077-2016 | Методические рекомендации по обоснованию конструкции и технологии при ремонте покрытий слоями цементобетона |
|  | ОДМ 218.3.081-2016 | Методические рекомендации по подбору составов цементобетонов для дорожного строительства в различных климатических зонах и с учётом эксплуатационных условий работы дорожных покрытий |
|  | ОДМ 218.3.083-2016 | Методические рекомендации по способам бестраншейной прокладки труб дорожных водопропускных |
|  | ОДМ 218.6.030-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков и сроков службы конструктивных элементов мостовых сооружений. |
|  | ОДМ 218.3.088-2017 | Рекомендации по срокам и технологии нарезки швов в затвердевшем цементобетоне |
|  | ОДМ 218.3.091-2017 | Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации барьерных дорожных ограждений с отделяемой балкой на дорогах общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.093-2017 | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов |
|  | ОДМ 218.3.094-2017 | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов |
|  | ОДМ 218.3.099-2017 | Рекомендации по капитальному ремонту водопропускных труб методом гильзования металлическими гофрированными спиральновитыми трубами |
|  | ОДМ 218.3.100-2017 | Рекомендации по применению материалов для ремонта бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
|  | ОДМ 218.3.102-2017 | Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях |
|  | ОДМ 218.3.103-2018 | Рекомендации по применению винтовых свай на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.4.036-2017 | Методические рекомендации по приготовлению асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке выполненных работ, основанные на методологии «SUPERPAVE» |
|  | ОДМ 218.4.039-2018 | Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.5.010-2018 | Типовые проектные решения по искусственному освещению автомобильных дорог общего пользования |
|  | ОДМ 218.6.023-2017 | Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на участках пересечения автомобильными дорогами путей миграции животных |
|  | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |
|  | ОДМ 218.8.008-2017 | Методические рекомендации по применению очистных сооружений из полимерных композиционных материалов в дорожной отрасли |
|  | ОДМ 218.8.009-2017 | Методические рекомендации по технологии обеспыливания автомобильных дорог с переходным типом покрытия с использованием битумной эмульсии |
|  | ОДМ 218.2.099-2019 | Методические указания по особенностям проведения инженерно-экологических изысканий при проектировании автомобильных дорог общего пользования |
|  | ОДМ 218.3.112-2019 | Методические рекомендации по разработке и утверждению технологических регламентов производства продукции на предприятиях дорожного хозяйства |
|  | ОДМ 218.4.031-2016 | Рекомендации по организации и проведению ведомственного контроля (мониторинга) качества при выполнении дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. |
|  | ОДМ 218.4.038-2017 | Методические рекомендации по приемке покрытий из плотных асфальтобетонных смесей, запроектированных по объёмному методу |
|  | Федеральный закон от 30.12.2015 № 209-ФЗ | О геодезии и картографии |
|  | Федеральный закон от 13.05.2008 № 66-ФЗ | О государственном земельном кадастре |
|  | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
|  | Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ | О землеустройстве |
|  | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
|  | ГОСТ Р 58406.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла. |
|  | ГОСТ Р 58406.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла. |
|  | ПНСТ 179-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения. |
|  | ПНСТ 180-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости. |
|  | ПНСТ 181-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса. |
|  | ПНСТ 182-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения влияния противогололедных реагентов. |
|  | ПНСТ 183-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
|  | ПНСТ 184-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | ПНСТ 185-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем. |
|  | ПНСТ 244-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия. |
|  | ПНСТ 245-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях. |
|  | ПНСТ 265-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких дорожных одежд. |
|  | ПНСТ 266-2018 | Смеси сероасфальтобетонные литые и литой сероасфальтобетон. Технические условия. |
|  | ПНСТ 268-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для борьбы с эрозией на откосах. Общие технические условия. |
|  | ПНСТ 269-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения коэффициента фидьтрации системы «грунт-геосинтетический материал-грунт». |
|  | ПНСТ 270-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Транспортные развязки. Правила проектирования. |
|  | ПНСТ 271-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Кольцевые пересечения. Правила проектирования. |
|  | ПНСТ 306-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси органоминеральные холодные с использованием переработанного асфальтобетона (РАП). Технические требования. |
|  | ПНСТ 308-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требования |
|  | ПНСТ 309-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы дорожные. Технические требования |
|  | ПНСТ 310-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы дорожные. Методы определения геометрических и физических параметров |
|  | ПНСТ 311-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Показатели деформативности конструктивных слоев дорожной одежды из несвязных материалов и грунтов земляного полотна. Технические требования и методы определения |
|  | ПНСТ 317-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Контроль качества |
|  | ПНСТ 318-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические. Методы испытаний на долговечность |
|  | ПНСТ 321-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты, укрепленные органическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 322-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты стабилизированные и укрепленные неорганическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 323-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Метод определения Калифорнийского числа (CBR) для оценки несущей способности грунта |
|  | ПНСТ 324-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Грунты. Определение оптимальной влажности и максимальной плотности методом Проктора |
|  | ПНСТ 325-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 326-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные неорганическими вяжущими. Технические условия |
|  | ПНСТ 327-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Технические условия |
|  | ПНСТ 328-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Геодезические сети для проектирования и строительства. Технические требования |
|  | ПНСТ 338-2018 | Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Методы определения геометрических и физических параметров |
|  | ПНСТ 353-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Швы деформационные с резиновым компенсатором пролетных строений автодорожных мостов. Общие технические условия |
|  | ПНСТ 358-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон теплые. Технические условия |
|  | ПНСТ 359-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные теплые. Технические условия |
|  | ПНСТ 362-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные холодные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля (с Поправкой) |
|  | ОДМ 218.2.071-2016 | «Методические рекомендации по проектированию кольцевых пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.2.078-2016 | «Методические рекомендации по выбору конструкций укрепления откосов земляного полотна» |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | «Рекомендации по проектированию макрощероховатых дорожных покрытий» |
|  | ОДМ 218.2.087-2017 | «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из спиральновитых металлических гофрированных труб» |
|  | ОДМ 218.2.090-2017 | «Методические рекомендации по применению трубчатых сварных шпунтов при строительстве автомобильных дорог» |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах. |
|  | ГОСТ Р 52875-2018 | Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58350-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 58400.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации |
|  | ГОСТ Р 58400.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок |
|  | ГОСТ Р 58400.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки |
|  | ГОСТ Р 58400.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения поправок по объему |
|  | ГОСТ Р 58400.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV) |
|  | ГОСТ Р 58400.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
|  | ГОСТ Р 58400.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения усталостной характеристики |
|  | ГОСТ Р 58400.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR) |
|  | ГОСТ Р 58400.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
|  | ГОСТ Р 58400.10-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR) |
|  | ГОСТ Р 58400.11-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD |
|  | ГОСТ Р 58401.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58401.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58401.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования |
|  | ГОСТ Р 58401.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования |
|  | ГОСТ Р 58401.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки |
|  | ГОСТ Р 58401.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим |
|  | ГОСТ Р 58401.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности при непрямом растяжении (IDT) |
|  | ГОСТ Р 58401.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот |
|  | ГОСТ Р 58401.9-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб |
|  | ГОСТ Р 58401.10-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности |
|  | ГОСТ Р 58401.11-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения усталостной прочности при многократном изгибе |
|  | ГОСТ Р 58401.12-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT) |
|  | ГОСТ Р 58401.13-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов вращательным уплотнителем |
|  | ГОСТ Р 58401.14-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов для определения динамического модуля |
|  | ГОСТ Р 58401.15-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания |
|  | ГОСТ Р 58401.16-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ Р 58401.17-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла вращательного уплотнителя |
|  | ГОСТ Р 58401.18-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств |
|  | ГОСТ Р 58401.19-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования |
|  | ГОСТ Р 58401.20-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объемной плотности с использованием парафинированных образцов |
|  | ГОСТ Р 58401.21-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (АМРТ) |
|  | ГОСТ Р 58401.22-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение плотности слоя неразрушающими методами |
|  | ГОСТ Р 58401.23-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения стекания вяжущего |
|  | ГОСТ Р 58401.24-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Методы проведения термостатирования |
|  | ГОСТ Р 58401.25-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные щебеночно-мастичные. Методы определения сдвиговой деформации (SST) |
|  | ГОСТ Р 58402.1-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения плотности и абсорбции песка |
|  | ГОСТ Р 58402.2-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения потери массы под действием сульфата натрия или сульфата магния |
|  | ГОСТ Р 58402.3-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения содержания дробленых зерен щебня из гравия |
|  | ГОСТ Р 58402.4-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке |
|  | ГОСТ Р 58402.5-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и пустотности щебня после штыкования |
|  | ГОСТ Р 58402.6-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и абсорбции щебня |
|  | ГОСТ Р 58402.7-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения пустот Ригдена в минеральном порошке |
|  | ГОСТ Р 58402.8-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Методы определения максимальной плотности минерального порошка |
|  | ГОСТ Р 58442-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика |
|  | ГОСТ Р 52289 -2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | СП 132.13330.2011 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию |
|  | Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ | О транспортной безопасности |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 года № 29 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (с изменениями и дополнениями) |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2418 | Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства |

Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменений и дополнений должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

В случае введения в действие новых нормативных документов Подрядчик обязан обеспечить их применение при исполнении Контракта, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.