Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-27182-2022

Описание объекта закупки

Таблица 1

| № п/п | Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) | Наименование Товара | Показатели Товара |  |  | Обоснование использования дополнительного, нестандартного показателя Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | Ограждение для кладбища с. Красногорского | 1.1.Конструкция |  | труба профильная |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Размеры сторон трубы | мм | 40х20 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Материал |  | металл |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Габаритные размеры: |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Высота | мм | не менее 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Длина | мм | не менее 2000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Заполнение секции: |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Конструкция |  | вертикальные перекладины в контуре рамы из трубы профильной |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Размеры сторон трубы для вертикальных перекладин | мм | 20х20 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Материал |  | металл |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Длина | мм | не менее 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Расстояние между вертикальными перекладинами | мм | не более 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.Декоративные элементы: |  | - |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Конструкция |  | труба профильная |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Размеры сторон трубы | мм | 15х15 |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Материал |  | металл |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Конструктивные особенности |  | в виде круга на все пространство между вертикальных перекладин |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.Столб ограждения с заглушкой | шт | 140 |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Конструкция |  | труба профильная |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Материал столба |  | металл |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Высота столба |  | не менее 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Размеры сторон трубы | мм | 50х50 |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.5. Материал заглушки |  | пластик |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.6. Размеры сторон заглушки | мм | 50х50 |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Основание в грунт |  | свая винтовая |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Материал |  | металл |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.2. Длина | мм | не менее 1000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.3. Диаметр | мм | не менее 60 |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.4. Толщина стенки | мм | не менее 3 |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Соединение секций ограждения со столбом |  | болтовое |  |  |
|  |  |  |  | 1.10. Покрытие ограждения |  | грунт-эмаль по металлу |  |  |
|  |  |  |  | 1.11. Цвет ограждения |  | черный |  |  |
|  |  |  |  | 1.12. Тип металлической конструкции |  | сварной |  |  |