Приложение № 2 к Контракту

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и перильного ограждения в с. Красногорское Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дорожный знак (по ГОСТ Р 52290-2004) | - Номер | 5.19.1 |
|  |  | - Типоразмер | II |
|  |  | - Тип световозвращающей пленки | Б |
|  | Дорожный знак (по ГОСТ Р 52290-2004) | - Номер | 8.17 |
|  |  | - Типоразмер | II |
|  | Дорожный знак (по ГОСТ Р 52290-2004) | - Номер | 6.4 |
|  |  | - Типоразмер | II |
|  | Стойка для дорожного знака (по ГОСТ 10704-91) | - Высота | не менее 4 м и не более 5,5 м |
|  |  | - Диаметр | 76 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 3,5 |
|  | Краска (эмаль) для дорожной разметки (по ГОСТ Р 52575-2021) | - Цвет | белый |
|  |  | - Класс по коэффициенту яркости высушенной пленки | В7 или В6 |
|  |  | - Класс по времени высыхания | ВВ3 или ВВ2 или ВВ1 |
|  | Микростеклошарики (по ГОСТ Р 53172-2008) | - Диаметр | менее 1000 мм |
|  | Фонарь и светофор на солнечной станции | - Комплектация | светофор односторонний, светильник, солнечная панель, аккумуляторная батарея |
|  |  | - Тип светофора (по ГОСТ Р 52282-2004) | Т.7 |
|  |  | - Вариант конструкции светофора | I |
|  |  | - Емкость аккумуляторной батареи | не менее 75 А·ч |
|  |  | - Мощность солнечной панели | не менее 150 Вт |
|  |  | - Мощность светильника | не менее 30 Вт |
|  |  | - Мощность светофора | не менее 6 Вт |
|  | Труба стальная квадратная (по ГОСТ 8639-82) | - Наружный размер | 100 мм |
|  |  | - Толщина стенки | 3 мм |
|  | Труба стальная прямоугольная (по ГОСТ 8645-68) | - Наружные размеры | 60х30 мм |
|  |  | - Толщина стенки | 2,5 мм |
|  | Труба стальная квадратная (по ГОСТ 8639-82) | - Наружный размер | 20 мм |
|  |  | - Толщина стенки | 2 мм |

Примечание:

- Рисунок носит исключительно ознакомительный характер.