Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

по заявке № зз-53147-2022

Описание объекта закупки

Техническое задание на выполнение работ

- Характеристика работ: выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и искусственных сооружений на них, указанных в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию, линейной протяженностью 26,962 км.

- Заказчик: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

- Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

- Цели и задачи работы:

Составление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования с полной, объективной и достоверной информацией о наличии и месторасположении дорожных сооружений, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям дорожного движения, в целях ведения учета элементов автодорог, их технического состояния при планировании работ по ремонту и содержанию.

5. Содержание работ:

5.1. Выполнение обследования автомобильных дорог общего пользования:

5.1.1. Сбор и анализ информации.

Сбор информации, необходимой и достаточной для обследования, выполняется Исполнителем.

Информация, которую Исполнитель запрашивает у Заказчика, и предоставляется Заказчиком:

- сведения о балансовой стоимости в отношении каждой автомобильной дороги;

- наименования населенных пунктов, по которым проходит дорога;

- наименования улиц населенных пунктов, по которым проходит автомобильная дорога, и улиц, примыкающих к автодороге;

- географические названия водных массивов, пересекаемых автомобильными дорогами и расположенных вдоль автомобильных дорог;

- объекты оказания медицинской помощи участникам дорожного движения (больницы, ФАПы, пункты первой медицинской помощи);

- предложения по дополнительному обустройству пешеходных переходов.

5.1.2. Рекогносцировка автомобильных дорог, осуществление диагностических и натурных обследований:

5.1.2.1. Уточнение начальной и конечной точки автомобильной дороги.

Перед началом натурных обследований необходимо произвести уточнение начальной и конечной точек, особенностей прохождения автомобильных дорог, с привязкой к местности, определением географических координат. При уточнении начальной и конечной точек и особенностей прохождения автомобильных дорог необходимо присутствие ответственного представителя Заказчика.

По результатам уточнения начальных и конечных точек и особенностей прохождения автомобильных дорог Исполнителем составляется Акт (в 1 экземпляре в согласованной сторонами форме) уточнения начальных и конечных точек и особенностей прохождения автомобильных дорог (долее - Акт), который направляется на утверждение Заказчику. Акт должен содержать информацию об описании принятых точек начал, концов и особенностях прохождения автомобильных дорог, с приложением фотоматериалов.

Акт должен дополняться информацией, представляющей ссылку на используемый Исполнителем ГИС-сервис с отображением планируемых к обследованию автомобильных дорог, с возможностью выбора подложки, атрибутивной информацией (принятых точек начал и концов автомобильных дорог), размещаемый на информационных ресурсах Исполнителя. Исполнитель имеет право приступить к выполнению работ по натурным обследованиям только после согласования и утверждения Заказчиком Акта. По каждой дороге (Приложение №2 к Техническому заданию) Исполнитель составляет отельный Акт. Данные Акты не являются документами о приемке услуг по контракту.

5.1.2.2. Состав и требования к проведению полевых работ.

Проведение натурных обследований осуществляется специалистами (бригадами), имеющими опыт в проведении аналогичных работ.

За 2 рабочих дня перед началом полевых работ Исполнитель обязан письменно предоставить Заказчику информацию о начале производства работ и предоставить:

а) Ф.И.О. руководителя бригады, номер контактного телефона;

б) документы (свидетельство о поверке), подтверждающие готовность передвижных лабораторий, приборов, инструментов и средств измерения к выполнению работ;

в) планируемый график осуществления полевых изысканий.

При осуществлении полевых работ руководитель бригады обязан иметь при себе копию утвержденного Заказчиком Акта.

Осуществление натурных обследований должно соответствовать следующим требованиям:

- при выполнении обследования необходимо подготовить материалы аэро- и(или) космоснимков, отображающих начало и конец участков обследуемых дорог, с графическими указателями. Вышеуказанные графические материалы должны быть прикреплены к используемому Исполнителем ГИС-сервису с отображением плана геометрии автомобильных дорог;

- измерение протяженности автомобильных дорог должно производиться с учетом начальной и конечной точек с использованием спутниковой навигационной системы, системы видеонаблюдения, датчика пройденного пути, имеющего действующую поверку на момент проведения полевых работ. Для получения достоверных измерений необходимо ежедневно выполнять тарировку датчика пройденного пути. Данные о ежедневной тарировке датчика пройденного пути должны заноситься в журнал полевых поверок руководителем бригады. По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить заполненный журнал (копию журнала) полевых поверок;

- в результате обследований должно создаваться непрерывное видео маршрута обследуемых дорог;

- видеосъемка обследуемых дорог должна осуществляться необходимым количеством цифровых камер для возможности просмотра результатов видеосъемки с разворотом 360⁰ с бесшовным соединением видеокадров (каждая камера должна иметь разрешение не менее 2048х1536 пикселей, наличие возможности получения панорамного изображения 360⁰ для 2-х направлений). Исполнитель предоставляет Заказчику возможность доступа для просмотра результатов видеосъемки. Видеосъемка должна быть синхронизирована с GPS координатами и отображать соответствующею линейную протяженность трека автомобильной дороги на каждом кадре. Видео не должно искажать фактическое изображение, не допускается использование дисторсирующих объективов;

- необходимо предусмотреть возможность осуществления измерений линейных и площадных объектов по видеосъемке. Для получения достоверных измерений перед каждым проездом должна проводится поверка камер. При выполнении полевых работ должен контролироваться угол оптической оси камеры по отношению к поверхности и направлению дороги;

- определение географических координат, плана, уклона, поперечного профиля, видимости в продольном профиле и других геометрических характеристик автомобильных дорог должно выполняться при проезде при помощи модуля GPS, мобильной инерциальной навигационной системы, датчика хода движения;

- при выполнении работ должно быть предусмотрено совмещение начала/конца автомобильных дорог при проездах в прямом и обратном направлениях и обеспечено объединение результатов проездов с целью получения достоверной информации о географических координатах осей автомобильных дорог. Географические координаты, совмещенные с линейным пикетажем, должны быть занесены в базу дорожных данных и позволять определять расстояние видимости и геометрические параметры автомобильной дороги;

- произвести замеры проезжей части и элементов земляного полотна. Ширина основной укрепленной поверхности покрытия автомобильной дороги измеряется перпендикулярно к оси автомобильной дороги от кромки до кромки, ширина обочин измеряется перпендикулярно оси автомобильной дороги с каждой стороны, ширина проезжей части измеряется перпендикулярно оси автомобильной дороги;

- фиксация параметров элементов обустройства, объектов дорожного сервиса, выявление местоположения инженерных коммуникаций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах, должна дополняться определением географических координат обозначенных объектов;

- определение местоположения искусственных сооружений производить в соответствии со следующими требованиями:

а) мостовые сооружения:

а.а) определить местоположение сооружения – зафиксировать значение датчика хода и географические координаты;

а.б) произвести замер основных геометрических параметров сооружения, конструкции сооружения;

а.в) произвести фиксацию типа, наименования, ширины перекрываемого препятствия;

б) водопропускные трубы:

б.а) определить местоположение сооружения при помощи георадарного зондирования – пересечение оси дороги и тела водопропускной трубы или местоположения съезда, на котором расположено сооружение, зафиксировать значение датчика хода и географические координаты;

- фиксация водопропускных труб, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, автобусных остановок должно выполняться с использованием мобильных устройств, оснащенных специализированным программным обеспечением, интегрированным в электронный полевой журнал. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность идентификации объектов на местности (фотографии объектов, а также автоматическое определение географических координат), определение и выделения рекламных объектов, размещенных с нарушением требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», в коридоре безопасности. По требованию Заказчика информация, хранящаяся в электронном полевом журнале, должна передаваться по беспроводным каналам связи Заказчику для оперативного контроля сроков выполнения и качества результатов полевых обследований;

- линейное местоположение объектов в электронном журнале должно определяться на основе информации с датчика пройденного пути. Вся информация должна иметь четкую привязку к автомобильной дороге, дате измерения. Зафиксированная информация должна наглядно отображаться на экране стационарного и планшетного компьютеров. Должен быть обеспечен режим обработки, в котором пользователь электронного журнала имеет возможность редактировать полученную исходную информацию;

- для повышения качества выполнения работ и идентификации объектов, обследование автомобильных дорог должно производиться с использованием инструмента, позволяющего заносить информацию по дорожным объектам посредством специальной клавиатуры для фиксации объектов;

- при использовании ГИС-сервиса (интерактивной карты) необходимо зафиксировать географические координаты границ автомобильных дорог, осуществить сбор фотоматериалов для обеспечения карты дополнительной информацией;

- расположение водопропускных труб, пересекаемых коммуникаций и других подземных сооружений должны быть подтверждены с использованием технологии георадарного зондирования, обеспечивающего привязку георадарного профиля к датчику пройденного пути и картографическим данным;

- конструкция дорожной одежды определяется с использованием георадарного обследования. Необходимо провести зондирование георадаром на глубину зондирования от 1 метра по полосе движения. Результаты георадарной съемки должны пройти процедуру обработки: убраны шумы, улучшено соотношение полезного сигнала. Проведена интерпретация радарограмм по глубинным разрезам, проведено сопоставление выделенных особенностей геологических разрезов. Должно быть выполнено разделение полученного разреза на слои дорожной одежды: выделены локальные объекты под дорогой, такие как трубы; выделены геологические неоднородности и места нарушения структуры дорожной одежды (линзы, пучины и т.п.). На каждом листе радарограмм должна быть представлена информация о конструктивных слоях дорожной одежды.

5.1.3. Камеральная обработка натурных данных:

Все данные по измерениям, местоположениям, параметрам и характеристикам существующих и проектируемых объектов должны заноситься в соответствующие таблицы базы данных. Видеосъемка должна подтверждать характеристики и техническое состояния элементов дороги, обустройства и искусственных сооружений.

Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к ГИС-сервису с отображением плана геометрии автомобильных дорог, с выбором базовой подложки, атрибутивной информации (начало и конец участков автомобильной дороги, протяженность, категория, тип покрытия, расположения мостовых сооружений).

5.1.4. Требования к выполнению отчета о реализации обследования (результат выполненных работ):

Отчет о реализации обследования должен представлять собой том формата А4 с описанием процесса осуществления полевых обследований и описанием автомобильной дороги. Том должен содержать следующую информацию:

- описание процесса полевых изысканий, с описанием используемого оборудования и технологического процесса;

- описание дороги с указанием технической категории, длины, особенностей прохождения;

- Акты, утвержденные Заказчиком, уточнения начальных и конечных точек и особенностей прохождения автомобильных дорог;

- описание точек начала и конца автомобильной дороги с приложением фотоматериалов;

- указание количества искусственных сооружений с разделением по типам.

Отчет о реализации обследования должен быть дополнен электронным носителем (носитель предоставляется Заказчиком) с информацией:

- видео банк данных СВПД (или аналога) с результатами проезда по каждой дороге с привязкой к линейной протяженности трека автомобильной дороги на каждом кадре с возможностью просмотра изображения на 360⁰;

- база дорожных данных СВПД (или аналога), включая все заполненные справочники по формам и структуре, согласованным с Заказчиком;

- ссылка на ГИС-сервис с отображением плана геометрии автомобильных дорог, базовой подложки, атрибутивной информации (начало и конец участков автомобильной дороги, протяженность, категория, тип покрытия, расположения мостовых сооружений).

Требования к структуре и функционированию карты:

Структура организации данных интерактивной карты должна быть основана на картографической основе и предусматривать:

- соответствие между объектами пространственной информации и картографической основой (базовая карта);

- комплексность и наглядность предоставления информации;

- интерактивная карта должна состоять из графы автомобильных дорог, точек начала и конца, и дополнительной информации;

Интерактивная карта должна обладать базовым функционалом:

- выбор базовой карты (подложки). В составе подложка должна иметь базовую картографическую подоснову, сформированную по данным открытых источников. Картографическую основу некоммерческого картографического проекта OpenStreetMap, картографическую основу публичной кадастровой карты Росреестр;

- инструменты измерения. Должны состоять из 3 инструментов измерения: измерение линейно-протяженных объектов, измерение площадных объектов, определение местоположения курсора;

- идентификация объектов при наличии атрибутивной информации.

Отчет о результатах реализации обследования подлежит согласованию с Заказчиком. Выполнение последующих работ возможно только после проверки отчета о реализации обследования Заказчиком и получения отметки о согласовании проведенных работ.

5.2. Разработка паспортов автомобильных дорог.

Перед началом выполнения работ по формированию технических паспортов Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком формы ведомостей и состав линейного графика.

Технический паспорт автомобильной дороги представляет собой книгу 297х420 мм (А3) и содержит: схему автомобильной дороги, общие данные, экономическую и техническую характеристики, денежные затраты, основные объемы выполненных работ, сводные и поэлементные ведомости, линейный график, условные обозначения.

На титульном листе указывается наименование автомобильной дороги, код дороги и идентификационный номер, местоположение начала и конца, протяженность, наименование организации Заказчика и Исполнителя, ситуационный план прохождения автомобильной дороги.

- В раздел технического паспорта «Общие данные об автомобильной дороге» вносятся сведения:

- наименование дороги;

- протяженность дороги;

- сведения о подъездах и обходах;

- фактическая техническая категория дороги;

- класс дороги;

- краткая историческая справка;

- сведения о дорожных организациях, обслуживающих дорогу;

- прохождение дороги по территориям населенных пунктов;

- таблица основных расстояний.

- В раздел технического паспорта «Экономическая характеристика» вносятся сведения:

- экономическое и административное значение дороги;

- связь с железнодорожными, водными путями и другими автомобильными дорогами;

- характеристика движения, сезонность;

- данные учета среднесуточной интенсивности движения.

- В раздел технического паспорта «Техническая характеристика» вносятся сведения:

- топографические условия района;

- ширина земляного полотна;

- характеристика проезжей части (ширина, протяженность покрытий по типам);

- характеристика продольного профиля трассы (радиусы кривых и уклоны, не отвечающие требованиям нормативных документов);

- протяженность участков повышенной трудности содержания;

- дорожные инженерные устройства и обстановка дорог (автопавильоны, автобусные остановки, площадки отдыха, площадки для стоянок автомобилей, освещение дорог, линии технологической связи, переходно-скоростные полосы, ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, светофорные объекты);

- данные о наличии автовокзалов, контрольных постов полиции, гостиниц, мотелей, кемпингов, СТО, АЗС, моечных пунктов, общественных туалетов, пунктов общественного питания, пунктов медицинской помощи, почтовых отделений связи, телеграфа, телефона;

- характеристика района по снегозаносимости;

- данные о служебных, производственных и жилых зданиях;

- искусственные сооружения (мосты и путепроводы, тоннели, галереи, пешеходные переходы в разных уровнях, трубы, паромные переправы, подпорные стенки);

- снегозащитные и декоративные лесонасаждения;

- тротуары и пешеходные дорожки;

- укрепление обочин;

- съезды.

- В раздел «Денежные затраты и основные объемы выполненных работ» Исполнитель вносит данные о денежных затратах на ремонт, содержание и реконструкцию автомобильной дороги за последний год на основании годовых отчетов, предоставляемых Заказчиком, по основным видам работ.

- За разделом «Денежные затраты и основные объемы выполненных работ» формируется комплект ведомостей с детальной характеристикой элементов обустройства автомобильной дороги. Номенклатура ведомостей наличия и технического состояния должна соответствовать следующим параметрам:

По мостовым сооружениям:

    - Местоположение сооружения, км + м

    - Наименование сооружения

    - Наименование перекрываемого препятствия (река, ручей, лог, ж/д, а/д и пр.)

    - Длина сооружения, м

    - Длина подходов, м

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническая характеристика сооружения

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По тоннелям

    - Местоположение начала тоннеля, км + м

    - Ближайший населенный пункт

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническая характеристика тоннеля

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По водопропускным трубам:

    - № трубы

    - Местоположение, км + м

    - Вид перекрываемого препятствия (лог, ручей и пр.)

    - Конструкция (типовой проект, материал)

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Отверстие, м

    - Длина по лотку, м

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По паромным переправам:

    - Местоположение, км + м

    - Наименование ближайшего населенного пункта (по учитываемой дороге)

    - Наименование водного препятствия

    - Ширина водного препятствия в межень, м

    - Рабочий ход парома, м

    - Число паромов на переправе, шт.

    - Способ передвижения парома (самоходный, буксирный, канатный, навесной)

    - Тип плавсредств парома и материал, № проекта

    - Длина парома, м

    - Ширина парома, м

    - Водоизмещение (грузоподъемность), т

    - Пропускная способность авт/сут

    - Год (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

    - Вид причала и материала

По подпорным стенкам:

    - Местоположение, км + м

    - Расположение (сверху или снизу, справа или слева)

    - Длина, м

    - Максимальная высота, м

    - Материал, род кладки (насухо, на растворе)

    - Кубатура, м3

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По зданиям дорожной службы:

    - Местоположение, км + м

    - Наименование ближайшего населенного пункта

    - Назначение зданий

    - Материал

    - Число этажей

    - Полезная площадь, м2

    - В т.ч. жилая площадь, м2

    - Объем, м3

    - Год (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По автобусным остановкам:

    - Местоположение, км + м

    - Название остановки

    - Наличие элементов

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние автопавильонов (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По переходно-скоростным полосам:

    - Местоположение, км + м

    - Тип покрытия

    - Площадь покрытия, м2

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По ограждениям:

    - Местоположение, км + м

    - Протяжённость, км

    - Тип

    - Материал (металл, ж/б, дерево и др.)

    - Год постройки

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По направляющим устройствам:

    - Наименование

    - Местоположение, км + м

    - Количество, шт.

    - Материал (ж/б, бетон, дерево и др.)

    - Год установки

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По тротуарам и пешеходным дорожкам:

    - Наименование

    - Местоположение, км + м

    - Протяженность, км

    - Год (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

    - Ширина, м

    - Материал пешеходной дорожки

    - Расстояние до кромки проезжей части, м

    - Тип расположения относительно оси дороги

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

    - Ход дороги

По укреплениям обочин:

    - Местоположение, км + м

    - Протяженность, км

    - Ширина, м

    - Материал

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По дорожным знакам:

    - Наименование дорожного знака

Прямое направление

    - Номер знака по ГОСТу

    - Справа, км + м

    - Слева, км+ м

    - По центру, км+ м

Обратное направление

    - Номер знака по ГОСТу

    - Справа, км + м

    - Слева, км+ м

    - По центру, км+ м

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По коммуникациям в полосе отвода:

    - Местоположение, км + м

    - Место пересечения, км + м

    - Наименование коммуникации

    - Ведомственная принадлежность

    - Высота над дорогой, м

    - Глубина, м

    - Расстояние от бровки земляного полотна до коммуникаций, м

По полосе отвода:

    - Участок дороги

    - Протяженность, км

    - Размер полосы отвода, м

    - Наименование, номер и дата документа отвода земель

    - Сведения о натурном закреплении границ полосы отвода

По типовому объекту сервиса:

    - Вид сервиса

    - Наименование организации-владельца

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

    - Ход дороги

По примыканиям и съездам:

    - Местоположение, км + м

    - Тип покрытия

    - Направление

    - Длина, м

    - Радиусы закругления

    - Площадь покрытия, м2

    - Обустройство

    - Годы (постройки; кап. ремонта)

    - Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

По озеленению:

    - Местоположение, км + м

    - Протяженность, км

    - Год посадки

    - Состояние посадок (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Паспорт каждой автомобильной дороги должен быть дополнен ведомостью переносов существующих километровых знаков.

- В разделе «Линейный график» вычерчивается график в масштабе 1:20000 с использованием графических программ.

Оформление технических паспортов производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сдаточная документация (Технические паспорта автомобильных дорог) должна дополняться заполненной базой данных по форме, согласованной с Заказчиком.

Исполнителем должна быть сформирована электронная база данных и технические паспорта на каждую автомобильную дорогу.

6. Порядок согласования и утверждения паспортов.

6.1. Технические паспорта автомобильных дорог в одном экземпляре в бумажном виде предоставляются для проверки Заказчику. После устранения Исполнителем всех выявленных и обозначенных Заказчиком замечаний, технические паспорта автомобильных дорог и отчеты по диагностике предоставляются Заказчику на утверждение в следующем виде:

- Технические паспорта на каждую автомобильную дорогу на бумажном носителе в 2 экземплярах;

- Отчеты по диагностике на каждую автомобильную дорогу на бумажном носителе в 2 экземплярах;

- Электронный вид документов с возможностью редактирования – на электронном носителе в 2 экземплярах.

7. Сроки выполнения работ: с 01.01.2023 г. по 01.09.2023 г.

8. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. В течение гарантийного срока без дополнительной оплаты Исполнитель устраняет дефекты (недостатки) оказанных услуг, выявленные Заказчиком.

9. Приложения к Техническому заданию:

- Перечень нормативных документов.

- Перечень автомобильных дорог, подлежащих паспортизации.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень нормативных документов

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011):

- ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»;

- ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию»;

- ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания»;

- ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания»;

- ГОСТ 33027-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы»;

- ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности»;

- ГОСТ 32825-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;

- ГОСТ 32963-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений»;

- ГОСТ 32965-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока»;

- ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием»;

- ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия Дорожные. Методы измерения ровности»;

- ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;

- ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»;

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения».

Перечень нормативных документов, которые применяются в части, не противоречащей требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011):

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

- Приказ Минтранса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86»;

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;

- Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»;

- ОДМ 218.6.020-2016 «Методические рекомендации по устройству дорожной разметки»;

- ОДМ 218.2.024-2012 «Методические рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд»;

- ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог»;

- ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»;

- Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд (взамен ВСН 197-91);

- Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах (утверждены распоряжением Росавтодора № ОС-556-р от 24.06.2002г., распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации N ОС-441-Р от 17.05.2002г.);

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.11.2001 № 146-ФЗ;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;

- другие необходимые действующие нормативные документы.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень автомобильных дорог, подлежащих паспортизации

Таблица 1

| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" на паспортизацию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дорог | Реестровый номер | Идентификацион- ный номер | Протяжен-ность, км | Кадастровый номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Красногорское |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Юбилейная | 1815015003000122 | 94-230 ОП МР 122 | 0,832 | 18:15:000000:1250 |
| 2 | ул. 9-е Мая | 1815015003000132 | 94-230 ОП МР 132 | 0,787 | 18:15:000000:1248 |
| 3 | пер. Льнозаводской | 1815015003000147 | 94-230 ОП МР 147 | 0,596 | 18:15:000000:1247 |
| 4 | ул. Труда | 1815015003000161 | 94-230 ОП МР 161 | 0,983 | 18:15:000000:1249 |
| 5 | пер. Южный | 1815015003000164 | 94-230 ОП МР 164 | 1,196 | 18:15:000000:1246 |
| 6 | пер. Глазовский | 1815015003000136 | 94-230 ОП МР 136 | 0,79 | 18:15:000000:1291 |
| 7 | ул. Красногорская | 1815015003000144 | 94-230 ОП МР 144 | 0,385 | 18:15:000000:1278 |
| 8 | пер. Комсомольский | 1815015003000143 | 94-230 ОП МР 143 | 0,34 | 18:15:000000:1290 |
| 9 | пер. Советский | 1815015003000159 | 94-230 ОП МР 159 | 0,254 | 18:15:000000:1289 |
| с. Архангельское |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Набережная | 1815015003000030 | 94-230 ОП МР 30 | 1,323 | 18:15:000000:1245 |
| 11 | ул. Садовая | 1815015003000033 | 94-230 ОП МР 33 | 0,563 | 18:15:000000:1283 |
| с. Валамаз |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Свердлова | 1815015003000041 | 94-230 ОП МР 41 | 0,968 | 18:15:033002:1220 |
| 13 | ул. Советская | 1815015003000044 | 94-230 ОП МР 44 | 0,747 | 18:15:033001:1119 |
| 14 | ул. Труда | 1815015003000047 | 94-230 ОП МР 47 | 0,547 | 18:15:033001:1121 |
| 15 | ул. Вахитова | 1815015003000049 | 94-230 ОП МР 49 | 0,344 | 18:15:033001:1120 |
| 16 | ул. Мелиораторов | 1815015003000056 | 94-230 ОП МР 56 | 0,699 | 18:15:033002:1219 |
| 17 | ул. Маяковского | 1815015003000057 | 94-230 ОП МР 57 | 0,752 | 18:15:033002:1221 |
| 18 | ул. 2-я Крестьянская | 1815015003000051 | 94-230 ОП МР 51 | 0,5 | 18:15:033001:1124 |
| 19 | ул. Куйбышева | 1815015003000052 | 94-230 ОП МР 52 | 0,386 | 18:15:000000:1282 |
| 20 | ул. Короленко | 1815015003000059 | 94-230 ОП МР 59 | 0,527 | 18:15:000000:1280 |
| 21 | ул. Первомайская | 1815015003000066 | 94-230 ОП МР 66 | 0,774 | 18:15:033001:1125 |
| д. Рябово |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Трактовая | 1815015003000011 | 94-230 ОП МР 11 | 0,794 | 18:15:000000:1279 |
| с. Васильевское |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Комсомольская | 1815015003000076 | 94-230 ОП МР 76 | 0,288 | 18:15:034001:530 |
| с. Дебы |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. 40 лет Победы | 1815015003000220 | 94-230 ОП МР 220 | 0,764 | 18:15:036003:430 |
| 25 | ул. Набережная | 1815015003000098 | 94-230 ОП МР 98 | 0,606 | 18:15:036002:405 |
| с. Кокман |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Пионерская | 1815015003000120 | 94-230 ОП МР 120 | 0,535 | 18:15:049001:408 |
| 27 | ул. Мира | 1815015003000121 | 94-230 ОП МР 121 | 1,267 | 18:15:049001:406 |
| 28 | ул. Коммунальная | 1815015003000114 | 94-230 ОП МР 114 | 0,752 | 18:15:000000:1255 |
| д. Коровкинцы |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Молодёжная | 1815015003000017 | 94-230 ОП МР 17 | 0,262 | 18:15:050001:368 |
| 30 | ул. 40 лет Победы | 1815015003000019 | 94-230 ОП МР 19 | 0,736 | 18:15:050001:367 |
| с. Курья |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Строительная | 1815015003000187 | 94-230 ОП МР 187 | 0,377 | 18:15:054001:411 |
| 32 | ул. Юбилейная | 1815015003000190 | 94-230 ОП МР 190 | 0,415 | 18:15:054001:412 |
| д. Ботаниха |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Центральная | 1815015003000193 | 94-230 ОП МР 193 | 1,376 | 18:15:029001:398 |
| 34 | ул. Прудовая | 1815015003000194 | 94-230 ОП МР 194 | 0,276 | 18:15:029001:401 |
| 35 | ул. Полевая | 1815015003000223 | 94-230 ОП МР 223 | 0,62 | 18:15:000000:1284 |
| д. Мухино |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Мира | 1815015003000082 | 94-230 ОП МР 82 | 0,665 | 18:15:000000:1251 |
| 37 | ул. Черниговская | 1815015003000084 | 94-230 ОП МР 84 | 0,51 | 18:15:059001:300 |
| д. Старый Качкашур |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Верхняя | 1815015003000221 | 94-230 ОП МР 221 | 0,588 | 18:15:000000:1292 |
| д. Новое Кычино |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Тополиная | 1815015003000160 | 94-230 ОП МР 160 | 1,252 | 18:15:000000:1286 |
| д. Бурово |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. И.Беляева | 1815015003000224 | 94-230 ОП МР 224 | 0,586 | 18:15:030001:173 |