РАЗДЕЛ 24.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Описание конструкции:

Тип здания:

-двускатное с боковыми вертикальными стенами из кирпича

Размер конструкции:

- ширина 13 м.

- длина 81 м.

- высота боковой стены 3,4 м.

- высота в коньке 5 м.

- шаг колонн 3 м.

Размеры телятника:

| Ширина, м | Длина, м | Высота по стене, м | Высота по коньку, м | Укрываемая площадь, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 81 | 3,4 | 5 | 1000,4 |
| Тип | исполнение | Обшивка стен | Материал каркаса | Кровля |
| прямостенный | Утепленный плиты, маты | - | сталь | профнастил |

Предварительная ведомость материалов:

|  | Наименование | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Металлокаркас | Стропила из швеллера 12 или 14 |
| 2 | Металлокаркас | Колонны из квадратной трубы D-140 мм, круглой D-133мм |
| 3 | Металлокаркас | Обвязка из профильных труб |
| 4 | Металлокаркас | Обрешетка из профильной трубы |
| 5 | Утеплитель | Плита, мат 10 см или 2х5 см |
| 6 | Кровля | Профнастил НС-44 |
| 7 | Потолок | Профнастил С8-С10 или оцинк. |
| 8 | Фундамент | Буронабивныке сваи |
| 9 | Ворота | цельно-металлические распашные утепленные (калитка 0,9х2,0 м.) |
| 10 | Гидроизоляция | Ондутис |
| 11 | Окна 0,67х1,55 м. | Пластиковые 42 шт. |
| 12 | Световой вентиляционный конек | Металлоконструкция с поликарбонатом 10 мм. |
| 13 | Бетонирование внутренней площадки | Бетон М-200 |
| 14 | Металлические боксы для телят (стойло) | Профильная труба 40х40 |
| 15 | Комната отдыха |  |

Пространственная жесткость и устойчивость телятника обеспечивается жестким соединением элементов металлического каркаса ангара, наличия связей в этом каркасе и жестким соединением каркаса с фундаментом.

Фундамент – монолитный ростверк по буронабивным сваям.

Кровля телятника представляет собой оцинкованный профнастил. Потолок изготавливается из оцинкованного профнастила С-8 (С-10) толщиной 0,5 мм или из оцинкованного листа 0,5 мм.

Крыша изготавливается из оцинкованного профнастила НС-44 толщиной 0,55 мм.

В конструкции предусматривается обрешетка из профильной трубы 60х40 мм.

Антикоррозийное покрытие металлоконструкции с нанесением грунт-эмали.