Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по установке дорожных знаков и ремонту горизонтальной дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ в соответствии с нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве Подрядчик обязан выполнять следующие условия: - не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники территорию места выполнения работ; - во время перерывов в работе следует проводить эксплуатационное обслуживание дороги для движения транспорта. |
| 2. | Экологическая безопасность | - Работы необходимо выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды. - В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные нарушения. - Запрещается складирование строительного мусора и размещение техники на газонах и тротуарах. |
| 3. | Требования к качеству выполняемых работ | - Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»; - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; - ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; - ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; - ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; - ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»; - ГОСТ Р 52575-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»; - В случаях утраты силы или замены нормативно-технической документации, работа выполняется по действующим на момент выполнения работ нормативной документации. |