Приложение № 2 к Контракту

от _____________ № ________________

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по установке дорожных знаков и ремонту горизонтальной дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дорожный знак (по ГОСТ Р 52290-2004) | - Номер | 2.4 |
|  |  | - Типоразмер | II |
|  |  | - Тип световозвращающей пленки | Б |
|  | Дорожный знак (по ГОСТ Р 52290-2004) | - Номер | 2.1 |
|  |  | - Типоразмер | II |
|  |  | - Тип световозвращающей пленки | Б |
|  | Стойка для дорожного знака | - Материал | труба стальная электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704-91) |
|  |  | - Высота | не менее 4 м и не более 5,5 м |
|  |  | - Наружный диаметр | 76 мм |
|  |  | - Толщина стенки | не менее 3,5 мм |
|  | Краска для дорожной разметки (по ГОСТ Р 52575-2021) | - Цвет | белый |
|  |  | - Класс по коэффициенту яркости высушенной пленки | В7 или В6 |
|  |  | - Класс по времени высыхания | ВВ3 или ВВ2 или ВВ1 |
|  | Микростеклошарики (по ГОСТ Р 53172-2022) | - Диаметр | менее 1000 мм |