Заказчик: Администрация муниципального образования «Красногорский район»

Муниципальный контракт № 08135000001190073140001 от 06.08.2019 г.

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

35/19-ГП.1

г. Ижевск, 2019

Проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение о территориальном планировании

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 1

35/19-ГП.1

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                                 Е.С. Симакова

ГИП                                                                 Н.М. Климовцев

I. Положение о территориальном планировании

1. Предложения по развитию муниципального образования

### 1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план муниципального образования «Архангельское» Красногорского района Удмуртской 
Республики (далее - Генеральный план, муниципальное образование 
«Архангельское») является документом территориального планирования.

2. Этапы реализации изменений, вносимых в Генеральный план:

первая очередь – до 2029 года;

расчетный срок – до 2039 года.

3. Этапы реализации Генерального плана, их сроки устанавливаются исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, республиканских и муниципальных программ, приоритетных национальных проектов.

4. Генеральным планом сохраняется существующая площадь территории муниципального образования «Архангельское» – 7677 га.

5. Генеральным планом предусматривается:

сохранение границ населенных пунктов: д. Новый Караул, д. Чебаково;

установление новых границ с. Архангельское, д. Рылово, д. Новый Качкашур.

6. Предложения по установлению границ и площадей населённых пунктов представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Архангельское | 206,6864 | 207,6633 | 207,6633 |
| 2 | д. Новый Караул | 80,0128 | 80,0128 | 80,0128 |
| 3 | д. Рылово | 38,0236 | 38,0825 | 38,0825 |
| 4 | д. Чебаково | 13,8616 | 13,8616 | 13,8616 |
| 5 | д. Новый Качкашур | 15,5855 | 15,4712 | 15,4712 |
| Итого: |  | 354,1699 | 355,0914 | 355,0914 |

7. Прогнозируемая численность населения приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | первая очередь | расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Архангельское | 360 | 355 | 350 |
| 2 | д. Новый Караул | 61 | 56 | 53 |
| 3 | д. Рылово | 41 | 40 | 38 |
| 4 | д. Чебаково | 0 | 0 | 0 |
| 5 | д. Новый Качкашур | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 462 | 451 | 441 |

8. Общий жилой фонд на 1 января 2019 года составляет 9200 кв. м. (19,91 кв. м на человека). Общий жилой фонд на расчетный срок составит 11000 кв. м. (24,94 кв. м на человека).

10. В соответствии со Схемой территориального планирования Удмуртской 
Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 сентября 2021 года № 487 «Об утверждении Схемы территориального 
планирования Удмуртской Республики» предусматривается развитие объектов 
регионального значения:

в области транспорта - реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

в области газоснабжения - строительство газопроводов распределительных (межпоселковых) в Красногорском районе в соответствии с Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Удмуртской Республики.

11. Существующие автомобильные дороги местного значения по мере необходимости будут приводиться в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог соответствующей категории, в том числе будет осуществляться организация наружного освещения.

12. Существующие объекты социального обеспечения по мере необходимости будут приводиться в соответствие нормативным требованиям.

13. Существующий комплекс инженерных коммуникаций, зданий и 
сооружений, входящий в состав систем (при наличии таких систем), обеспечивающих снабжение территории ресурсами водоснабжения, канализации, дождевой канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, связи по мере 
необходимости будет приводиться в соответствии с нормативными требованиями 
к эксплуатационному состоянию, и в случае необходимости будет осуществляться 
замена отдельных элементов.

14. В целях соблюдения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации жилая застройка и объекты 
общественно-делового и коммерческого назначения на территориях, где отсутствуют системы канализации должны быть оснащены подземными водонепроницаемыми 
сооружениями (выгребами) для накопления жидких бытовых отходов с их 
последующим транспортированием транспортным средством на сооружения, 
предназначенные для приема или очистки сточных вод.

15. Существующие объекты противопожарного водоснабжения (гидранты, 
пожарные водоёмы, пожарные пирсы) по мере необходимости будут приводиться в
соответствие с нормативными требованиями к эксплуатационному состоянию, 
водонапорные башни должны быть оборудоваться приспособлениями для забора воды 
пожарной техникой и автономными резервными источниками электроснабжения, 
естественные водоёмы используемые для пожаротушения должны быть 
обеспечены подъездами с площадками с твердым покрытием размерами не менее 
12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

16. Развитие производственной деятельности будет осуществляться по нескольким направлениям: перспективная добыча углеводородного сырья в границах Западно-Красногорского участка недр (статус горного отвода), Касалинского месторождения нефти и общераспространенных полезных ископаемых с соблюдением природоохранного, санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и законодательства о недрах, а также заготовка и переработка древесины.

17. На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется осуществить:

перепрофилирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV классов опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон;

рекультивацию части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации;

размещение новых сельскохозяйственных объектов.

18. Генеральным планом предусматривается:

развитие рекреационной зоны в д. Чебаково (на берегу пруда);

развитие озелененных территорий, в том числе размещение детских 
и спортивных площадок в с. Архангельское, д. Рылово, д. Новый Караул.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение

19. Перечень объектов местного значения приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Перечень планируемых объектов | Местоположение планируемого объекта | Основные характеристики планируемого объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Объекты пожарной безопасности местного значения |  |  |  |
| 3 | Размещение пожарных резервуаров (первая очередь) | с. Архангельское: ул. Набережная, 9, ул. Т. Вершининой, 11, ул. Молодежная (мастерские), ул. Садовая, ул. Новая (МТФ); д. Новый Караул: ул. Центральная, 10, ул. Центральная, 34, ул. Верхняя; д. Рылово: 2 пожарных резервуара по ул. Прудовая | пожарный (резервуар) водоем с подъездами и площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | не устанавливается |
| 4 | Объекты информирования и оповещения (автоматизированные точки звукового оповещения) (первая очередь) | с. Архангельское, д. Рылово | с радиусом покрытия до 1 км | не устанавливается |
| 5 | Размещение пожарных пирсов (первая очередь) | с. Архангельское у естественного водоема (пруд), д. Рылово у естественного водоема (пруд), д. Чебаково у естественного водоема (пруд), д. Новый Караул у естественного водоема (пруд) | площадка с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года | не устанавливается |

3. Функциональное зонирование территории

20.	В целях обеспечения комплексного развития территории Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

21. При размещении объектов капитального строительства должны соблюдаться требования по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства Российской Федерации.

22. При образовании и распоряжении земельными участками, расположенными вблизи водных объектов, необходимо соблюдать требования статьи
6 Водного кодекса Российской Федерации, регламентирующей свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования, и статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ограничения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе и в водоохранной зоне водного объекта.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

23. Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

24. Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

25. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Многофункциональная общественно-деловая зона

26. 	Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

27. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона специализированной общественной застройки

28. Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

29. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона инженерной инфраструктуры

30. Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организаций.

31. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона транспортной инфраструктуры

32. Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, 
объектов транспортной инфраструктуры, в том числе для обеспечения сельскохозяйственного производства, не выше IV класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

33. Параметры функциональной зоны:

этажность не более 2.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

34. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

35. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Производственная зона

36. Производственная зона – предназначена для размещения различных объектов производственного и промышленного назначения V – IV классов санитарной опасности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

37. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зоны рекреационного назначения

38. Зоны рекреационного назначения – территории, предназначенные для размещения и организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

39. Параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2.

Зона кладбищ

41. Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

42. Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

Иные зоны

43. Иные зоны – свободная от застройки территория, используемая для размещения улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций, а также с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации для размещения зелёных насаждений (скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий) и территорий общего пользования.

44. Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Зоны сельскохозяйственного использования

45. Зоны сельскохозяйственного использования - территории, используемые для кошения трав, сбора и заготовки сена, выпаса сельскохозяйственных животных, выращивания сельскохозяйственных культур, допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры.

46. Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Зона сельскохозяйственных угодий

47. Зона сельскохозяйственных угодий – территории, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур (зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур), выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, и иных многолетних культур, осуществлением кошения трав, сбором и заготовкой сена, выпасом сельскохозяйственных животных.

48. Параметры функциональной зоны не устанавливаются.

Зона лесов

49. Зона лесов – территории, на которых расположены земли лесного фонда и иные леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

50. Параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

4. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов

55. Планируемые для размещения в функциональных зонах объекты федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Функциональные зоны | Планируемые объекты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федерального значения | регионального значения | местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производственная зона сельскохо-зяйственных предприятий | - | - | размещение пожарных резервуаров |
| 2 | Иные зоны | - | - | размещение пожарных резервуаров, размещение пожарных пирсов, объект информирования и оповещения (автоматизированные точки звукового оповещения) |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | - | - | объект информирования и оповещения (автоматизированные точки звукового оповещения) |
| 4 | Зоны рекреационного назначения |  |  | размещение пожарного пирса |

II. Графические материалы

Приложение 1. Карта границ населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов).

Приложение 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения.

Приложение 3. Карта функциональных зон.