Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Валамаз» от 21.09.2015г. №24

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Валамаз» до 2025 года

Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Валамаз» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; -соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации 2015-2020 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет 35 млн. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз»  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Валамаз » на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз ».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Валамаз»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Валамаз» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Валамаз».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Валамаз»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Валамаз»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Валамаз».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «».

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Валамаз»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Источником водоснабжения населения с.Валамаз является водозаборная

скважина. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные

башни.

В с.Валамаз часть населения имеет воду в домах, а часть населения пользуется водой от водоразборных колонок.

Существующие сети водопровода в с.Валамаз находятся в аварийном

состоянии, требуется их замена.

Существующие водонапорные башни в с.Валамаз находятся в ветхом

состоянии, требуется их замена.

Для обеспечения наружного пожаротушения в с.Валамаз установлены

пожарные резервуары .

С развитием индивидуальной застройки  в с.Валамаз  ведется строительство новых сетей водопровода, артезианской скважины и водонапорной башни.

Существующее положение в  сфере  водоотведения

Централизованной системы водоотведения на территориях существующих частных домовладений в с.Валамаз не имеется. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные  уборные, выгребные ямы и

выгреба.

От школы хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующий выгреб-

накопитель с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

Характеристика системы теплоснабжения

В МО «Валамаз» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (14,097 тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с.Валамаз  используется открытая двухтрубная система теплоснабжения.

Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 80%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших материалов (стекловата, рубероид).

На территории МО «Валамаз» действует котельная, находящаяся на балансе Красногорской ЦРБ, отапливающая ФАП. Котельная работает на основном виде топлива – уголь/дрова.

Централизованные источники теплоснабжения:

I. Котельные ООО «Энергия»:

1. Котельная №14 «Валамазская»;

Теплоснабжение   потребителей  осуществляет   также   ряд  мелких  и автономных котельных Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.                                                                                    На территории МО «Валамаз» существует 1 производственная котельная:

1.Котельная №14 «Валамаз» расположена в центральной части с.Валамаз по адресу:  ул. Мелиораторов.  Установленная мощность 0,979 Гкал/ч.

Отапливаемые объекты:

Юридические лица:

- Здание Валамазской средней общеобразовательной школы.

В здании средней общеобразовательной школы располагаются:

1. Детский сад;

2. Библиотека;

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

- с. Валамаз

В с.Валамаз преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но и производственными зданиями с индивидуальными котельными, работающими на твердом топливе (уголь/дрова).

- План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Основные направления развития производства МО «Валамаз»

ИП «Титов» - пилорама (в западной части территории населенного

пункта);

Предусмотрено сохранение производственных функций, интенсификация территориального использования и повышения плотности застройки производственных территорий. Следует постепенно

выводить жилой фонд из санитарно-защитных зон.

Пожарные депо

Обеспечение пожарной безопасности на территории Красногорского

района осуществляется противопожарной службой отдельным ПЧ- 36 на 1

машины и 1 машина - администрации.

Населенные пункты МО «Валамаз» находятся в пределах зоны прикрытия

отдельного ПЧ- 36 ,также, в зоне прикрытия отдельного ПЧ-36 находится и

поселение «Кокман» т.е. обеспечивается нормативное время прибытия

подразделения противопожарной службы к месту вызова в эти населенные

пункты.

В соответствии со ст.76 ФЗ №123 дислокация подразделений пожарной

охраны определяется исходя из условия, что время прибытия не должно

превышать 20 минут. Скорость движения пожарной машины принята 40 км/час.

Санитарная очистка территории

Сбор отходов района под мусоросортировочную станцию для

Красногорского района МО «Валамаз» организован по Юкаменскому тракту

ТБО «Эколог», а в дальнейшем будет производится вывоз отходов на кустовой полигон.

Несанкционированные  свалки  вблизи  села  подлежат  ликвидации  с

последующей рекультивацией.

Внешний транспорт

Одной  из  главных  предпосылок  социально-экономического  и

градостроительного развития МО «Валамаз» является совершенствование

внешнего транспортного комплекса, включающего в себя автомобильный вид транспорта.

Проектные  предложения  направлены  на  решение  существующих

транспортных проблем поселения , поддержание устойчивости,

совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта,

улучшения экологического состояния сельской среды.

Магистральная улично-дорожная сеть

Проектные предложения по развитию путей сообщения и транспорта

населенных пунктов на стадии Генерального плана направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надежность транспортных связей как внутри населенных пунктов, так и с новыми площадками градостроительного освоения и внешними автодорогами.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети в н.п. –                  24,400 км, усовершенствование – 7, 630 км.

Проектом предусматривается приведение в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние автодорог. Это грейдирование, отсыпка ПГС,

укладка ВП труб, установка дорожных знаков, устройство организованного

водоотвода (кюветов), реконструкция мостов через реки, устройство тротуаров и перильного ограждения, восстановление системы водоотводов с устройством дренажа.

На период первой очереди проектом предусматривается смена грунтовых

автомобильных дорог на переходных тип покрытия (щебеночный)

протяженностью 16 км 40 м.

Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация региона определяется его природными

условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных

ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития МО

«Валамаз» направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Основными загрязнителями окружающей среды на рассматриваемой

территории выступают  производственные предприятия.                                       Зона напряжения и загрязнения

окружающей среды формируется вдоль основных транспортных магистралей и узлов за счет автомобильного транспорта. Потенциальным источником

опасности и негативного влияния на окружающую среду являются

трубопроводы, протянутые по территории поселения, а также месторождения.

Населенные пункты муниципального образования не канализованы.

Сточные воды сбрасываются в выгребные ямы, а затем вывозятся на свалку

спецавтотранспортом.

На территории МО «Валамаз» нет скотомогильников.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

К первоочередным мероприятиям МО «Валамаз» отнесены:

· ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций

на селитебных территориях (снижение площадей СЗЗ, расселение

жилищного фонда и вывод объектов социальной инфраструктуры из

экологически неблагополучных зон и СЗЗ);

· ограничение дальнейшего территориального развития

производственных зон, рациональная организация существующих

производственно-коммунальных территорий;

· организация защитных зеленых зон между производственными и

жилыми территориями;

· экологическая реабилитация водных объектов поселения путем

уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и

строительства очистных сооружений, развития системы ливневой

канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

· достижение современного уровня инженерного благоустройства

селитебных территорий;

· снижение техногенной нагрузки на территорию поселения за счет

создания системы управления движением отходов, ликвидация

несанкционированных свалок;

· создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение

нормативных требований по озеленению территорий поселения, в том

числе сохранение лесов, поддержание системы особо охраняемых

территорий;

· развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

организация комплексной системы экологического мониторинга

наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного

покрова, зеленых насаждений, ООПТ и т.д.;

· приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью

улучшения экологической обстановки и недопущения увеличения

загрязнения от автотранспорта при росте его парка;

· повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение

ресурсосберегающих технологий.

Проектирование Генерального плана выполнялось в соответствии с

общими экологическими требованиями, установленными в законодательных

актах и соответствующих нормативных документах.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Валамаз» осуществляется от

системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ кв занимаются Красногор-

ский РЭС.                                                                                                         Средний коэффициент загрузки трансформаторов по фидерам центра                     питания, обслуживающих МО «Валамаз» составляет не более 49%.

По территории МО «Валамаз» проходят:

- ВЛ-110 кВ ПС Валамаз -ПС Красногорское протяженностью трассы 10,3км.

Электроснабжение МО «Валамаз» выполнено по второй и третьей категории

надежности электроснабжения воздушными линиями 10 кВ.

Источником электроснабжения МО «Валамаз» является ПС 110/10 кВ  «Валамаз» фидер № 2.

При численности населения МО «Валамаз» на конец 2022г (1 очередь)-

965 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(515+75)/965х2170 =1327 кВт/час.чел. в год

При численности населения на конец 2032г (расчетный срок)- 975 человек

средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

(515+75+96)/975х2170 =1527 кВт/час.чел. в год

Покрытие электрических нагрузок потребителей  МО«Валамаз» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства 1

очереди и на расчетный срок будет существующая ПС 110/10 кВ «Валамаз»

фидер № 2.

Теплоснабжение

Климатологические данные:

- температура наружного воздуха для проектирования отопления и

вентиляции- минус 34 ОС;

- продолжительность отопительного периода - 231 суток;

- средняя температура отопительного периода - минус 6,0 ОС.

Проектом предусматривается теплоснабжение жилищно-коммунального

сектора по всем нуждам (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение)

наиболее целесообразными для каждого объекта системами теплоснабжения.

Ожидаемые потребности тепла для нового строительства (на 1 очередь

2012-2021г.и на расчетный срок 2021-2031г.)

| район | объект строительства | характеристика объекта,этап строительства | Расходы тепла МВт | источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.с.Валамаз | Строительство СДК | Расчетный срок | + 0,100 | новая котельная Модуль 0,12 МВт + сети 0,1 км |
|  | Строительство ФАП | 1 очередь | 0,050 | индивидуальный источник на газовом топливе |

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается

от индивидуальных источников на газовом топливе.

При реконструкции и капитальном ремонте зданий социальной сферы

используются существующие источники теплоснабжения.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно

применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и

пристроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные

полной заводской готовности. Необходимость использования таких

теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в

каждом конкретном случае.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения района и

улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие

основные направления:

- использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

- организация учета тепла у потребителей;

- техническое обновления базы обслуживания сетей теплоснабжения;

- перевод существующих котельных на газ;

Ориентировочные  объемы  строительства  на 1 очередь

| № п/п | показатель | Ед. измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция существующих котельных(перевод на газ) | шт. | 2 |
| 2. | Установка индивидуального источника тепла для ФАП | шт. | 1 |
| 3. | Капитальный ремонт теплотрасс | км. | 0,4 |

Водоснабжение

С развитием индивидуальной застройки на 1 очередь строительства и на

расчетный срок в с.Валамаз предлагается строительство новых сетей

водопровода, артезианской скважины и водонапорной башни.

На 1 очередь строительства в с.Валамаз предлагается:

строительство сетей водопровода в проектируемой и существующей застройке

(L=4189,0 м) с установкой пожарных гидрантов;

замена существующих сетей водопровода (L=13369,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

строительство артскважины и водонапорной башни.

Строительство новых сетей водопровода и артскважин предусмотрены для

обеспечения требуемого расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые

нужды и полив: на 1очередь — Q=160,71 м3/сут; на расчетный срок —

Q=271,05 м3/сут. Определено место расположения артезианской скважины  после проведения гидрогеологических изысканий.

Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений принят согласно СНиП

2.04.02-84* табл.3 - 50 л/сут на 1 человека.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных

пожаров принят согласно СниП 2.04.02.-84* табл. 5. Расход воды на наружное пожаротушение для с.Валамаз составляет Q=108,0м3/сут (где Q=54,0м3/сут )

наружное пожаротушение и Q=54,0м3/сут (2х2,5л/сек) — расход воды на

внутреннее пожаротушение).

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП II-35-76 часть II

глава 35 п.п.17.5 «Котельные установки» –2 х 2,5 л/сек (котельная). Расчетная продолжительность пожара – 3 часа.

На 1 очередь строительства в с.Валамаз предлагается строительство пожарных резервуаров W=2х50 м3.

Численность населения на  1 очередь (2011-2021г.г)

| №п/п | Вид благоустройства | Уд.хоз.пит. водопотребление л/сут на чел. | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая застройка зданиями , оборудованными внутренним водопроводом |  |  |
| 1. | с.Валамаз | 70 | 747 |
|  | Существующая застройка зданиями , оборудованными внутренним водопроводом канализацией и ванными с местными водонагревателями |  |  |
| 1. | с.Валамаз | 190 | 186 |
|  | Индивидуальная проектируемая застройка зданиями , оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и Ванными с местными водонагревателями |  |  |
| 1. | с.Валамаз | 190 | 32 |
|  | Всего : |  | 975 |

Водоотведение

Централизованной системы водоотведения на территориях существующих частных домовладений в с.Валамаз не имеется. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные  уборные, выгребные ямы и

выгреба.

От школы хозяйственно-бытовые стоки отводятся в существующий выгреб-

накопитель с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

На 1 очередь строительства предлагается  предусмотреть в проектируемой жилой застройке и в части существующей застройки выгребы - накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

На расчетный срок, на территориях существующих частных домовладений и в проектируемой застройке предусмотреть выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды,определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Газоснабжение

Природный газ в муниципальном образовании «Валамаз» Красногорского

района УР в настоящее время отсутствует.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования

«Валамаз» предполагается  Балезинская АГРС.

Дальнейшее развитие межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов

будет выполняться в рамках Республиканской целевой программы

«Газификация Удмуртской Республики на 2010 — 2014 годы» № 269,

утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21

сентября 2009 года и в соответствии с разработанной схемой газоснабжения района.

Строительство газовых сетей позволит перевести индивидуальную жилую

застройку населеных  пунктов со сжиженного газа на сетевой.

Природный газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления,

пищеприготовления, подогрева горячей воды.

Газификация будет способствовать развитию населенных пунктов района

и в целом, системы расселения, способствовать развитию производства.

В 2010-2014 годах по Программе социально-экономического развития

Красногорского района планируется ввести в эксплуатацию 87,0 км

газораспределительных сетей, газифицировать более 650 домовладений.

С 2011 года планируется начать строительство межпоселкового  газопровода г. Глазов – с. Дебы – Артык – Васильевское – Курья – Б. Селег,

протяженностью 60,0 км, и от него загазифицировать МО «Валамаз».

В соответствии с генпланом сохраняются основные направления

использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и

вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести негазифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

С учетом существующих межпоселковых сетей газопроводов предлагаются

следующие мероприятия для газоснабжения населенного пункта МО

«Валамаз»:

1. Строительство газопроводов высокого давления I категории и

головного газорегуляторного пункта.

2. Строительство газопроводов высокого давления II категории и

газорегуляторных пунктов.

3. Строительство распределительных газопроводов низкого давления

до потребителей

4. Поэтапное осуществление перевода на природный газ объектов, в

данный момент потребляющие другие источники топлива (мазут, сжиженный газ, уголь, дрова).

| Населенный пункт | Название улицы | длина газопровода |
| --- | --- | --- |
| с.Валамаз | Ул .Лесная | 193 |
|  | Ул.Советская | 206 |
|  | Ул.Пионерская | 270 |
|  | Ул.Первомайская | 795 |
|  | Ул.Терешковой | 400 |
|  | Ул.Пушкина | 387 |
|  | Ул.Гагарина | 319 |
|  | Ул.Короленко | 325 |
|  | Ул.Черезова | 837 |
|  | Ул.Мичурина | 289 |
|  | Ул.Куйбышева | 508 |
|  | Ул.1-яКрестьянская | 1075 |
|  | Ул.2-яКрестьянская | 475 |
|  | Ул.Свободы | 404 |
|  | Ул.Вахитова | 361 |
|  | Ул.Труда | 543 |
|  | Ул.Пролетарская | 333 |
|  | Ул.Мелиораторов | 398 |
|  | Ул.К.Маркса | 732 |
|  | Ул.Маяковского | 657 |
|  | Ул.Кирова | 1297 |
|  | Ул.Свердлова | 1162 |
|  | Ул.Набережная | 396 |
|  | Ул.1-яЗаречная | 1044 |
|  | Ул.2-яЗаречная | 301 |
|  | На участки первой очереди | 13207 |
|  | На расчетный срок | 500 |
|  | Всего по с.Валамаз | 13707 |

Протяженности газопроводов  высокого давления  и газопроводов низкого давления ориентировочные и будут уточняться при рабочем проектировании

газоснабжения этих населенных пунктов.

Жилищно-коммунальная сфера

Жилищно-коммунальная сфера                                                                  занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития поселения.

Жилищный фонд МО «Валамаз» на 01.01.2012г.

составил 16 тыс. 109 м2 общей площади, это в среднем 16,8 м2 на одного

жителя поселения (с учетом ветхого жилого фонда).

Площадь одного нового жилого дома на 1 - ую очередь - 65 кв.м;

Площадь одного нового жилого дома на расчетный срок - 100 кв.м

Реализация жилищной программы потребует значительного (по

сравнению с существующим) увеличения ежегодных объемов жилищного

строительства. Росту жилищного строительства будет способствовать внедрение ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программ и др.).

Проектом заложено новое строительство на 1-ую очередь:

- с. Валамаз – 10 домов внутри на застроенной территории.

Итого нового строительства - 10 домов.

Проектом заложено новое строительство на расчетный срок:

- с. Валамаз – 10 домов; внутри на застроенной территории.

Итого нового строительства - 10 домов.

За весь расчетный период - 20 домов.

Проектом намечены следующие основные направления комплексного

градостроительного развития общественных зон населенного пункта:

-Реконструкция и благоустройство общественного центра,

предусматривающих организацию автостоянок, озеленение и т. д;

-Благоустройство зон отдыха;

-Ремонт существующих объектов.

Перечень  строительства новых  объектов  и  капитального  ремонта  существующих

| № | Наименование | Ед. изм. | адрес | емкость | Очередь стр-ва | Сущест. положен. | Новое Стр-во или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательная школа | уч-ся | Валамаз | 120 | 1-ая | Сохр. | Капитальный ремонт |
| 2. | Детское дошкольное Учреждение (в здании школы) | мест | Валамаз | 60 | 1-ая | Сохр. | Капитальный ремонт |
| 3. | Валамазская амбулатория | объект | Валамаз | 1 объект | 1-ая | нет | Нов.строительство |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Открытая Хоккейная площадка |  | Валамаз |  | 1-ая |  | строительство |
| 5. | Открытая спортивная площадка при школе |  | Валамаз |  | 1-ая | Сохр. | Реконструкция освещение благоустройство |
| 6. | Открытая Спортивная площадка |  | Валамаз |  | 1-ая | Сохр. | Реконструкция освещение благоустройство |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сельский дом культуры |  | Валамаз | На 100 мест | Расчетный срок | нет | Строительство |
| Скверы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Скверы |  | Валамаз |  | 1-ая | - | Реконструкция освещение |

Заключительные положения

Учитывая реальные возможности поселения на период первой очереди предлагается строительство тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима. Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации  придается  реконструкции и модернизации существующих  объектов.

Проведение комплекса целенаправленных градостроительных мероприятий будет способствовать формированию среды населенного пункта для более комфортного проживания населения и содействовать развитию экономики, открытости поселения и дальнейшему формированию межрегиональных экономических и культурных связей.