Утверждена Постановлением Главы муниципального образования «Васильевское» от

«31» августа 2015г. №.10

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Васильевское»

до 2025 года
Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Васильевское» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; -соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: -обеспечение потребителей услугой газоснабжения С 2011 года ведется строительство межпоселкового газопровода г. Глазов – с. Дебы – Артык – Васильевское – Курья – Б. Селег, Ведется строительство разводящих сетей газопровода в д. Артык, д. Елово, с.Васильевское. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации 2015-2020 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет ________тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское»  (далее –Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Васильевское » на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское ».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Васильевское»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Васильевское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Васильевское».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Васильевское»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Васильевское»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Васильевское».

-схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Васильевское»

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «».

-инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Васильевское»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Васильевское».

Муниципальное образование объединяет 15 населённых пунктов: Артык,

Васильевское, Гаинцы, Демидовцы, Елово, Каркалай Кисели, Мельниченки, Мухино,Огородники, Старый Кеновай, Черныши, Чумаки, Шахрово, Шаши.

Из 15 населенных пунктов централизованный водопровод имеется в 8 населенных пунктах: с. Васильевское, д. Каркалай, д.Артык, д. Мухино,        д. Старый Кеновай, д. Шахрово, д. Мельниченки, д. Чумаки.

Все сети, находящиеся на территории муниципального образования «Васильевское», являются бесхозными и не обслуживаются организациями коммунального комплекса.

Основные данные по водопроводным сетям:

| № п/п |  | Населенный пункт | Год постройки водопровода | Длина водопровода, м | Материал, из которого изготовлены трубы | Диаметр труб, футляров, сечение для каналов, мм | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Васильевское | 1981 | 1457 | Чугун | 100 | 50 |
|  |  |  | 1981 | 270 | Чугун | 50 | 50 |
|  |  |  | 1986 | 485 | Сталь | 25 | 45 |
|  |  |  | 2000 | 1635 | Полиэтилен | 50 | 35 |
|  |  |  | 2012 | 600 | Полиэтилен | 32 | 50 |
| Итого по с. Васильевское |  |  |  | 4447 м |  |  |  |
| 2 |  | Артык | 1978 | 67,5 | Сталь |  | 47 |
|  |  |  | 1978 | 2865 | Чугун | 100 | 47 |
|  |  |  | 1986 | 280 | Полиэтилен |  | 35 |
| Итого по д. Артык |  |  |  | 3212,5 м |  |  |  |
| 3 | Мухино |  | 1980 | 814 | Чугун | 100 | 42 |
|  |  |  | 1980 | 557 | Сталь | 50 | 38 |
|  |  |  |  | 515 | Полиэтилен | 100 | 29 |
|  |  |  |  | 348 | Полиэтилен | 50 | 29 |
| Итого по д. Мухино |  |  |  | 2234 м |  |  |  |
| 4 |  | Каркалай | 1978 | 993 | Чугун | 100 | 46 |
| Итого по д. Каркалай |  |  |  | 993м |  |  |  |
| 5 |  | Старый Кеновай | 1978 | 987 | Чугун | 100 | 46 |
|  |  |  | 1994 | 173 | Полиэтилен | 50 | 25 |
| Итого по д. Старый Кеновай |  |  |  | 1160 м |  |  |  |
| 6 |  | Шахрово | 1985 | 257 | Сталь | 100 | 55 |
|  |  |  | 1985 | 555 | Сталь | 80 | 55 |
|  |  |  | 2000 | 147 | Полиэтилен | 50 | 25 |
| Итого по д. Шахрово |  |  |  | 959 м |  |  |  |
| 7 | Мельниченки |  | 1980 | 837 | Чугун | 100 | 42 |
|  |  |  | 1980 | 105 | Сталь | 25 |  |
| Итого по д. Мельниченки |  |  |  | 942 м |  |  |  |
| 8 |  | Чумаки | 1978 | 818 | Чугун | 100 | 50 |
| Итого по д. Чумаки |  |  |  | 818 м |  |  |  |
| Итого по МО «Васильевское» |  |  |  | 13772,5 |  |  |  |

| № п/п | Населенный пункт | Длина водопровода, м | Количество смотровых колодцев | Количество водоразборных колонок | Количество скважин | Количество водонапорных башен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Васильевское | 4447 | 18 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | Артык | 3212,5 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Мухино | 2234 | 13 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | Каркалай | 993 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Старый Кеновай | 1160 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Шахрово | 959 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Мельниченки | 942 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Чумаки | 818 | 4 | 4 | 1 | 1 |

Водоснабжение восьми населенных пунктов муниципального образования Васильевское» осуществляется с помощью централизованных водопроводов общей длиной 13,77 км. Имеются выписки из Единого реестра недвижимого имущества и сделок с ним, что данные водопроводы 18.07.2014 года  внесены в реестр как не имеющие владельца

Скважина №144 в с. Васильевское пробурена в 1967 году.  Имеет глубину 85 метров. Оборудована насосом ЭЦВ 6,3.

Конструкция водопункта

| Наименование трубы или фильтра | Диаметр, мм | Глубина От,м | Глубина До,м |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсадная труба | 219 | 0,00 | 38,00 |
| Фильтровая колонка | 168 | 0,00 | 85,00 |
| Фильтр сетчатый | 168 | 63,00 | 73,00 |

Скважина №235 в д. Чумаки пробурена в 1959 году и имеет глубину 56 метров.

Конструкция водопункта

| Наименование трубы или фильтра | Диаметр, мм | Глубина От,м | Глубина До,м |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсадная труба | 200 | 0,00 | 17,00 |
| Фильтровая колонка | 150 | 17,00 | 56,00 |
| Фильтр сетчатый | 150 | 32,00 | 36,00 |

Периодические пробы воды фактически не осуществляются, а т.к. вода артезианская, очистка воды не производится. Станций обезжелезивания воды и обеззараживания воды на территории муниципального образования нет, т.к. качество артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Проблемы, стоящие перед населением, возникшие при водоснабжении населения состоят в том, что:

- Водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода.

- Нет обслуживающей организации по водоснабжению, не  введен тариф на холодную воду.

- Не все жители подключили свои домовладения  к централизованному водопроводу и  снабжаются водой из колонок. При этом наблюдаются большие потери воды.

Горячее водоснабжение в МО «Васильевское» не осуществляется, котельная имеется только в населенном пункте с. Васильевское, и предназначена для отопления здания школы и детского сада.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,7 м. Данная глубина рекомендуется для климатических условий Удмуртской Республики.

Существующее положение в сфере водоотведения

В МО «Васильевское» отсутствует централизованная система водоотведения. 3 % жилого фонда оборудовано выгребными ямами, нечистоты из которых либо вывозятся с помощью ассенизационной машины на очистные сооружения канализации в с. Красногорское, либо очищаются самими жителями по мере наполнения. Т.к. только 0,5% жилого фонда оборудовано душем или ванной, объем используемых  канализационных емкостей невелик.

В связи с этим, строительство в ближайшие 10 лет централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

Характеристика системы теплоснабжения

В МО «Васильевское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (12,7246тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с. Васильевское  используется открытая двухтрубная система теплоснабжения.

Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 80%. Тепловые сети смонтированы с использованием устаревших материалов (стекловата, рубероид).

Котельная работает на основном виде топлива – уголь/дрова.

Централизованные источники теплоснабжения:

I. Котельные ООО «Энергия»:

1. Котельная №10 «Васильевская»;

Теплоснабжение потребителей осуществляет также ряд мелких и автономных котельных Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

На территории МО «Васильевское» существует 1 производственная котельная:

- Котельная №10 «Васильевская» расположена в центральной части с. Васильевское по адресу:  ул. Школьная, д.3а.  Установленная мощность 0,430 Гкал/ч.

Отапливаемые объекты:

Юридические лица:

- Здание Васильевской средней общеобразовательной школы.

В здании средней общеобразовательной школы располагаются:

1. Детский сад;

2. Библиотека;

3.Администрация МО «Васильевское»;

4. ФАП

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

- с. Васильевское

В с. Васильевское преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но и производственными зданиями с индивидуальными котельными, работающими на твердом топливе (уголь/дрова).

- План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Основные направления развития производства МО «Васильевское»

Развитие производства СПК «Заря» в д. Мухино – развитие фермы КРС

добавочно на 100 голов;

· Развитие КФХ «Елово», «Родник», «Колос»;

· Развитие ЛПХ, в дальнейшем организация РАЙПО закупки у населения

картофеля, овощей;

В перспективе основным направлением развития животноводства будет

развитие молочного скотоводства, а также развитие и возрождение отраслей:

птицеводства и свиноводства, базирующихся на улучшении технологии

выращивания скота, создании прочной сбалансированной кормовой базы.

Пожарные депо

Пожарная безопасность территории сельского поселения обеспечивается

ОП ПЧ-36, который размещается в д. Артык. В соответствии с ст.76 ФЗ №123

дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия,

что время прибытия не должно превышать 20 минут. Скорость движения

пожарной машины принята 40 км/час.

Отдельный пост противопожарной службой ПЧ-36 в д. Артык рассчитан

на 1 машину.

Все населенные пункты МО «Васильевское» находятся в пределах зоны

покрытия отдельного поста ПЧ-36, т.е. обеспечивается нормативное время

прибытия подразделения противопожарной службы к месту вызова в

населенные пункты.

Санитарная очистка территории

Сбор отходов района под мусоросортировочную станцию для

Красногорского района МО «Васильевское» организован по Юкаменскому

тракту – ТБО «Эколог», а в дальнейшем будет производится вывоз отходов на кустовой полигон.

Свалки вблизи деревень подлежат ликвидации с последующей

рекультивацией.

По схеме СТП МО «Красногорский район» намечены мероприятия по

сбору бытовых отходов, согласно плану мероприятий Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы» предусматривается:

1. строительство мусоросортировочной станции (МСС) в с.

Красногорское в 2012 г.;

2. строительство полигона ТБО;

3. организация вывоза ТБО с МСС на кустовой полигон ТБО п.Игра;

4. постепенное закрытие свалок, находящихся на территории района.

Также необходимо обустройство в каждом сельском поселении мест

временного хранения ТБО и организация вывоза на МСС. В поселении такое

место предусматривается в районе д. Артык, ведется необходимое оформление документов.

Внешний транспорт

Одной из главных предпосылок социально-экономического и

градостроительного развития МО «Васильевское» является совершенствование внешнего транспортного комплекса, включающего в себя автомобильный вид транспорта.

Проектные предложения направлены на решение существующих

транспортных проблем поселения, поддержание устойчивости,

совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды.

Магистральная улично-дорожная сеть

В связи с тем, что в населенных пунктах сложилась улично-дорожная сеть,

которая большей частью состоит из грунтовых дорог, проектом предлагается

усовершенствование дорожных покрытий.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети в н.п. МО - 19

400 м, усовершенствование – 15 400 м.

Под усовершенствованием улично-дорожной сети Проектом

предусматривается приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог. Это грейдирование, отсыпка ПГС, укладка ВП труб, установка дорожных знаков, устройство организованного водоотвода (кюветов),

Охрана окружающей среды

Экологическая ситуация региона определяется его природными

условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных

ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Основная экологическая стратегия градостроительного развития МО

«Васильевское» направлена на обеспечение устойчивого и экологически

безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих

снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование

комфортных условий проживания населения.

Основными загрязнителями окружающей среды на рассматриваемой

территории выступают сельхозпредприятия. Зона напряжения и загрязнения

окружающей среды формируется вдоль основных транспортных магистралей и  узлов за счет автомобильного транспорта. Потенциальным источником

опасности и негативного влияния на окружающую среду являются

трубопроводы, протянутые по территории поселения, а также месторождения.

Населенные пункты муниципального образования не канализованы.

Сточные воды сбрасываются в выгребные ямы, а затем вывозятся на свалку

спецавтотранспортом.

На территории МО «Васильевское» существует 4 скотомогильника у производственных зон д. Гаинцы, д. Мухино, д. Васильевское, д. Артык, д.

Старый Кеновай.

Все скотомогильники находятся в ведении сельхозпредприятий района и

за каждым из них ведется контроль со стороны руководства

сельхозпредприятий, а также Главным управлением ветеринарии УР

«Красногорская районная служба по борьбе с болезнями животных»

Красногорского района.

К первоочередным мероприятиям МО «Васильевское» отнесены:

· ликвидация проблемных эколого-градостроительных зон и ситуаций на

селитебных территориях (снижение площадей СЗЗ, расселение

жилищного фонда и вывод объектов социальной инфраструктуры из

экологически неблагополучных зон и СЗЗ);

· ограничение дальнейшего территориального развития

производственных зон, рациональная организация существующих

производственно-коммунальных территорий;

· организация защитных зеленых зон между производственными и

жилыми территориями;

· экологическая реабилитация водных объектов поселения путем

уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и

строительства очистных сооружений, развития системы ливневой

канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

· достижение современного уровня инженерного благоустройства

селитебных территорий;

· снижение техногенной нагрузки на территорию поселения за счет

создания системы управления движением отходов, ликвидация

несанкционированных свалок;

· создание системы природно-экологического каркаса и обеспечение

нормативных требований по озеленению территорий поселения, в том

числе сохранение лесов, поддержание системы особо охраняемых

территорий;

· развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

· организация комплексной системы экологического мониторинга

наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвенного

покрова, зеленых насаждений, ООПТ и т.д.;

· приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью

улучшения экологической обстановки и недопущения увеличения

загрязнения от автотранспорта при росте его парка;

· повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение

ресурсосберегающих технологий.

Проектирование Генерального плана выполнялось в соответствии с

общими экологическими требованиями, установленными в законодательных

актах и соответствующих нормативных документах.

Электроснабжение

На первую очередь Схемы предлагается:

· заменить 20 км линий электропередач ВЛ-0,4кВ;

Также необходимо строительство линий электропередач и

трансформаторных подстанций на территории новой застройки.

Теплоснабжение

Климатологические данные:

- температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - минус 34С;

- продолжительность отопительного периода - 231 суток;

- средняя температура отопительного периода - минус 6,0 0С.

Проектом предусматривается теплоснабжение жилищно-коммунального

сектора по всем нуждам (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение)

наиболее целесообразными для каждого объекта системами теплоснабжения.

Ожидаемые потребности тепла для нового строительства (на 1 очередь

2012-2021г.и на расчетный срок 2021-2031г.)

Теплоснабжение районов индивидуальной застройки предусматривается

от индивидуальных источников на газовом топливе.

При реконструкции и капитальном ремонте зданий социальной сферы

используются существующие источники теплоснабжения.

Для объектов жилищно-коммунального сектора целесообразно

применение децентрализованного теплоснабжения – встроенные и

пристроенные к зданию котельные, автоматизированные модульные котельные полной заводской готовности. Необходимость использования таких теплоисточников обосновывается на следующих стадиях проектирования в каждом конкретном случае.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения района и

улучшения состояния окружающей среды проектом определены следующие

основные направления:

использование автономных теплоагрегатов, современных модификаций;

организация учета тепла у потребителей;

техническое обновления базы обслуживания сетей теплоснабжения;

перевод существующих угольных котельных на газ;

Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых  к строительству объектов индивидуального строительства предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается каменный уголь  и дрова.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловой сети

Предполагаемый перечень мероприятий представлен в табл.20.

.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица.20 .

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт котельной с заменой котлов. | До 2015 г. |
| 2 | Замена тепловой сети | До 2027 г. |
| 3 | Подключение объектов нового строительства к индивидуальным источникам тепловой энергии | До 2027 г. |
| 4 | Установка химводоочистки | До 2027 г. |
| 5 | Установка теплосчетчика на источнике теплоты | До 2027 г. |

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку не планируется.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

централизованных источников теплоснабжения

Таблица 214.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2015г. | 2015-2027 гг |
| 1 | Котельная №10 «Васильевская» | 0,08040 | 0,08040 | 0,08040 | Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом газификации |
|  | Итого | 0,08040 | 0,08040 | 0,08040 |  |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица.22.

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2015г. | 2015-2027 гг |
| 1 | Котельная №10 «Васильевская» | 0,08040 | 0,08040 | 0,08040 | Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом газификации |
|  | Итого | 0,08040 | 0,08040 | 0,08040 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения в МО «Васильевское», определяемое схемой теплоснабжения на расчетный период – переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии на котельные с применением котлов на газовом топливе ( по мере газификации муниципального образования).

Водоснабжение

С развитием индивидуальной застройки на 1 очередь строительства и

на расчетный срок в д.Артык, с.Васильевское, д.Гаинцы, Демидовцы,

Елово, Каркалай, Кисели, Мельниченки, Мухино, Огородники, Старый

Кеновай, Черныши, Чумаки, Шахрово, Шаши предлагается

строительство новых сетей водопровода и водонапорных башен.

На 1 очередь строительства предлагается:

В д.Артык:

замена существующих сетей водопровода (L=2926,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

строительство пирса на существующем водоёме.

В с.Васильевское:

замена существующих сетей водопровода (L=4450,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

выполнить капитальный ремонт существующей скважины;

строительство пирсов (2 шт.) на существующих водоемах.

В д.Гаинцы:

строительство сетей водопровода (L=1565,0 м) с установкой пожарных

гидрантов.

В д.Каркалай:

замена существующих сетей водопровода (L=1090,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

выполнить капитальный ремонт существующей скважины.

В д.Мельниченки:

замена существующих сетей водопровода (L=815,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=115,0м).

В д.Мухино:

строительство пирса на существующем водоеме;

строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=470,0 м).

В д.СтарыйКеновай:

замена существующих сетей водопровода (L=1242,0 м) с установкой

пожарных гидрантов.

В д.Чумаки:

замена существующих сетей водопровода (L=1005,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

замена существующей водонапорной башни.

В д.Шахрово:

замена существующих сетей водопровода (L=1140,0 м) с установкой

пожарных гидрантов;

строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=120,0 м);

строительство пирса на существующем водоеме.

На расчетный срок предлагается:

В д.Артык:

строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=170,0 м).

В д.Мельниченки:

строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=135,0 м).

В д.Мухино:

строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=160,0 м).

Строительство новых сетей водопровода предусмотрены для

обеспечения требуемого расчетного расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды и полив: на 1очередь — Q=144,12 м3/сут; на расчетный

срок — Q=222,76 м3/сут.

Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений принят согласно

СНиП 2.04.02-84 - 50 л/сут на 1 человека.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество

одновременных пожаров для данных населенных пунктов принят

согласно СниП 2.04.02.-84 Расход воды на наружное

пожаротушение для д.Артык, с.Васильевское, д.Мухино составляет:

Q=54,0 м3/сут.

На 1 очередь строительства предлагается строительство пожарных

резервуаров:

_ в д.Артык — W=50 м3;

_ в с.Васильевское — W=2х50 м3;

_ в д.Мухино — W=2х50 м3.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | В д.Артык: замена существующих сетей водопровода (L=3212,5 м) с установкой пожарных гидрантов; строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=170,0 м) |
| 2 | В с.Васильевское: замена существующих сетей водопровода (L=4447,0 м) с установкой пожарных гидрантов; капитальный ремонт существующей скважины; |
| 3 | В д.Гаинцы: строительство сетей водопровода (L=1565,0 м) с установкой пожарных гидрантов. |
| 4 | В д.Каркалай: замена существующих сетей водопровода (L=993,0 м) с установкой пожарных гидрантов; капитальный ремонт существующей скважины. |
| 5 | В д.Мельниченки: замена существующих сетей водопровода (L=942,0 м) с установкой пожарных гидрантов; строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=115,0м). |
| 6 | В д.Мухино: строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=630,0м). |
| 7 | В д.Старый Кеновай: замена существующих сетей водопровода (L=1160,0 м) с установкойпожарных гидрантов |
| 8 | В д.Чумаки: замена существующих сетей водопровода (L=818,0 м) с установкой пожарных гидрантов; замена существующей водонапорной башни. |
| 9 | В д.Шахрово: замена существующих сетей водопровода (L=959,0 м) с установкой пожарных гидрантов; строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=120,0м); |

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем требуемых инвестиций изложен в нижеследующей таблице

| № п/п | Наименование мероприятие | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В д.Артык: замена существующих сетей водопровода (L=3212,5 м) с установкой пожарных гидрантов. | 2018 | 8050 |
| 2 | В д.Артык: строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=170,0 м). | 2023 | 425 |
| 3 | В с.Васильевское: замена существующих сетей водопровода (L=4447,0 м) с установкой пожарных гидрантов. | 2018 | 11120 |
| 4 | В с.Васильевское: капитальный ремонт существующей скважины. | 2018 | 1500 |
| 5 | В д.Гаинцы: строительство сетей водопровода (L=1565,0 м) с установкой пожарных гидрантов. | 2022 | 3950 |
| 6 | В д.Каркалай: замена существующих сетей водопровода (L=993,0 м) с установкой пожарных гидрантов. | 2022 | 2500 |
| 7 | В д.Каркалай: капитальный ремонт существующей скважины. | 2022 | 1500 |
| 8 | В д.Мельниченки: замена существующих сетей водопровода (L=942,0 м) с установкой пожарных гидрантов; | 2023 | 2400 |
| 9 | В д.Мельниченки: строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=115,0 м). | 2023 | 290 |
| 10 | В д.Мухино: строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=630,0м). | 2023 | 1600 |
| 11 | В д.СтарыйКеновай: замена существующих сетей водопровода (L=1160,0 м) с установкой пожарных гидрантов. | 2018 | 3000 |
| 12 | В д.Чумаки: замена существующих сетей водопровода (L=818,0 м) с установкой пожарных гидрантов. | 2018 | 2100 |
| 13 | В д.Чумаки: замена существующей водонапорной башни. | 2018 | 1500 |
| 14 | В д.Шахрово: замена существующих сетей водопровода (L=959,0 м) с установкой пожарных гидрантов; | 2018 | 2400 |
| 15 | В д.Шахрово: строительство сети водопровода для проектируемой застройки (L=120,0 м). | 2023 | 300 |

Очистка скважин – по мере необходимости.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

После проведения мероприятий (прочистки скважин) увеличится качество воды.

Планируемые показатели объема отпуска воды потребителям будут снижаться в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года  №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Количество подключенных домовладений будет расти, в то же время будет увеличиваться процент оснащения приборами учета холодной воды, начиная с 2016 года.

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды населению тыс. куб м. | 6,20 | 6,18 | 6,16 | 6,14 | 6,12 | 6,10 | 6,08 | 6,06 | 6,04 | 6,02 | 6,01 | 6,00 |
| Количество подключенных домовладений, шт. | 251 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по населению, % | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 | 40 | 45 | 50 | 75 | 85 | 95 |
| Объем отпуска воды муниципальным учреждениям, тыс. куб м. | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,60 |
| Оснащение приборами учета холодной воды по муниципальным учреждениям, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Водоотведение.

Централизованной системы водоотведения на территориях д.Артык,

с.Васильевское, Гаинцы, Демидовцы, Елово, Каркалай, Кисели,

Мельниченки, Мухино, Огородники, Старый Кеновай, Черныши, Чумаки,

Шахрово, Шаши не имеется. Сточные воды от жилой застройки поступают

в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

На 1 очередь строительства предлагается:

В д.Артык, с.Васильевское, д.Елово, Каркалай, Мельниченки, Мухино,

СтарыйКеновай, Чумаки, Шахрово:

предусмотреть в проектируемой и в части существующей жилой застройки

выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами  в

места отведенные Роспотребнадзором.

На расчетный срок, на территориях существующих частных

домовладений и в проектируемой застройке в д.Артык, с.Васильевское,

д.Гаинцы, Елово, Каркалай, Мельниченки, Мухино, Старый Кеновай,

Чумаки, Шахрово предусмотреть выгребы-накопители с последующим

вывозом стоков спецмашинами в места отведенные Роспотребнадзором.

В д.Демидовцы, Кисели, Огородники, Черныши, Шаши развития не

предвидится.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод, как и расходы

воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и

сохраняемого жилого фонда.

Газоснабжение

Газификация будет способствовать развитию населенных пунктов района

и в целом, системы расселения, способствовать развитию производства.

В 2010-2014 годах по Программе социально-экономического развития

Красногорского района планируется ввести в эксплуатацию 87,0 км

газораспределительных сетей, газифицировать более 650 домовладений.

С 2011 года ведется строительство межпоселкового газопровода г. Глазов –

с. Дебы – Артык – Васильевское – Курья – Б. Селег,

протяженностью 60,0 км, и от него загазифицировать северо-западную часть

населенных пунктов района - это муниципальные образования «Васильевское»,

На первую очередь предлагается строительство разводящих сетей

газопровода в д. Артык, д. Елово, с.Васильевское.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в

социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной

составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития поселения.

Жилой фонд МО «Васильевское» на начало 2012г. составил 12 тыс. 725 м2

общей площади, с учетом ветхого жилого фонда. Обеспеченность жильем на

одного человека – 15,2 кв.м.

Площадь одного нового жилого дома на 1 - ую очередь - 65 кв.м;

Площадь одного нового жилого дома на расчетный срок - 100 кв.м

Реализация жилищной программы потребует значительного (по

сравнению с существующим) увеличения ежегодных объемов жилищного

строительства. Росту жилищного строительства будет способствовать внедрение ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программ и др.).

Проектом заложено новое строительство на 1-ую очередь:

- с. Васильевское –3 дома на пустующих участках, 4 дома (з.у. по 0,25

га) на свободном от застройки месте в ч.н.п (ул. Полевая) (455 кв.м);

- д. Шахрово – 2 дома на свободном от застройки месте в черте н.п. (з.у.

по 0, 25 га) (130 кв.м);

- д. Артык – 5 домов на пустующих участках (з.у. по 0,25 га замена

ветхого жилья), 4 дома на 1-ую очередь (585 кв.м);

- д. Мухино – 3 дома на пустующих участках (з.у. по 0,25 га замена

ветхого жилья) , 4 дома на свободном от застройки месте в черте н.п.

(з.у. по 0, 25 га) (455 кв.м);

- д. Мельниченки - 3 дома на свободном от застройки месте в черте н.п.

(з.у. по 0, 25 га) ( 195 кв.м);

- Елово – 2 дома на свободной территории (з.у. по 0,5 га) (130 кв.м);

Итого нового строительства на 1-ую очередь – 30 домов ( 1950 кв.м) .

Проектом заложено новое строительство на расчетный срок:

- с. Васильевское – 3 дома на пустующих участках (ветхое жилье), 4

дома (з.у. по 0,25 га) на свободном от застройки месте в ч.н.п (ул.

Полевая) (700 кв.м);

- д. Шахрово – 1 дом на пустующих участке (ветхое жилье), 1 дом на

свободном от застройки месте в черте н.п. (з.у. по 0, 25 га) (200 кв.м);

- д. Артык – 5 домов на пустующих участках (з.у. по 0,25 га замена

ветхого жилья), 4 дома на свободном от застройки месте в черте н.п.

(з.у. по 0,25 га) (900 кв.м);

- д. Мухино – 3 дома на пустующих участках, 4 дома на свободном от

застройки месте в черте н.п. (з.у. по 0, 25 га) (700 кв.м);

- д. Мельниченки - 3 дома на свободном от застройки месте в черте н.п.

(з.у. по 0, 25 га) (300 кв.м));

- Елово – 2 дома на свободной территории (з.у. по 0,5 га) (200 кв.м);

Итого нового строительства на расчетный срок - 30 домов (3000 кв.м).

За весь расчетный период - 60 домов (4 950 кв.м).