Приложение 1

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования « Прохоровское »

От 02 сентября 2015 г  №. 18

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Прохоровское» на период 2015 - 2025 годы

Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Прохоровское» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения 7% |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации 2015-2020 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет ________тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское»  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Прохоровское» на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Прохоровское»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прохоровское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Прохоровское».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Прохоровское»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Прохоровское»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Прохоровское».

-схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Прохоровское»

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «Прохоровское».

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Прохоровское»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Существующее положение.

Электроснабжение потребителей МО «Прохоровское» осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Обслуживанием электрических сетей 10...0,4 кВ кв занимаются Красногорский РЭС.

Электроснабжение МО «Прохоровское» выполнено по второй и третьей кате-гории надежности электроснабжения воздушными линиями 10 кВ.

Источником электроснабжения МО «Прохоровское» является ПС 35/10 кВ «Бараны» фидеры № 3 и № 4.

Центром питания для ПС «Бараны» являются ПС 110/35/10 кВ «Красногорье» и ПС 35/10 кВ «Юнда».

Количество КТП, установленная мощность трансформаторов и коэффициент загрузки фидеров в зоне действия центров питания, обслуживающих МО «Про-хоровское» сведены в таблицу № 1

таблица №1

ПС 35/10 кВ «Бараны»;

Т1-2,5 МВА Т2-1,6 МВА

| № фидера | Количество | Установленная | Допустимый | Допустимая | Ток | Загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП на | мощность | ток фидера | активная | срабатывания | фидера |
|  | фидере, шт. | трансформаторо | А | нагрузка | защиты | % |
|  |  | в на фидере, |  | кВт | А |  |
|  |  | кВА |  |  |  |  |
| Фидер №3 | 4 | 960 | 55 | 809 | 80 | 30 |
| Фидер №4 | 5 | 570 | 57 | 838 | 80 | 30 |
| Итого: | 9 | 1530 |  |  |  |  |

По территории МО «Прохоровское» проходят:

- ВЛ-35 кВ ПС Бараны —   ПС Красногорье протяженностью трассы 0,8 км.

- ВЛ-35 кВ ПС Бараны —   ПС Юнда протяженностью трассы 1,3 км.

- ВЛ-10 кВ общей протяженностью 17,8 км

|  |  |  |  | Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Схема распределительных сетей 10 кВ МО «Прохоровское» представлена в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | таблице №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ |  |  |  |  |  | Источник |  |  |  |  | №№ |  |  |  |  |  | № КТП, установленная мощность |  |  |  |  |  |  | Протяженность |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  | электроснаб- |  |  |  |  | отходящего |  |  |  |  |  |  |  |  | трансформатора, |  |  |  | ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жения |  |  |  |  | фидера 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВ ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ПС 35/10 кВ |  |  |  |  | Фидер № 3 |  |  |  |  |  | д. Бараны |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «Бараны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП-102, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т1-2,5 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП-99, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т2-1,6 МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП-100, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КТП-86, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Захватай |  |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - КТП-103, 60 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Вавилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - КТП-104, 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Бурово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -КТП-108, 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Прохорово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - КТП-109, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. Нефедово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - КТП-107, 60 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая установленная мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | трансформаторов КТП |  |  |  |  |  |  |  |  | МО |  |  |  |  |  |  |
| «Прохоровское» —1530 кВА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общая допустимая активная нагрузка на фидерах №3 и №4 — 1647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт, |  |  |  |  |  |  |

Суммарная допустимая активная нагрузка на КТП для потребителей МО «Прохоровское» составляет — 1040 кВт.

Общая активная нагрузка МО «Прохоровское» с учетом загрузки фидеров составит 312 кВт

Суммарный резерв мощности КТП составит 728 кВт или 70 %.

При численности населения МО «Прохоровское» - 578 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии составит:

312/578х2170 = 1171 кВт/час.чел.в год

  - Проектные предложения.

- процессе разработки проектных предложений были учтены предложения специалистов филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по строительству и реконструкции кабельных и воздушных линий.  Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Прохоровское» предполагается Балезинская АГРС.

Площадь территории поселения – 25 315  га.

Численность населения - 539 человек (по состоянию на 01.01.2015 года).

В состав муниципального образования входят населенные пункты: д. Бараны, д. Бурово, д. Вавилово, д. Захватай, д. Прохорово, д. Нефедово, д. Ефремово. Муниципальное образование «Прохоровское» расположено в северо-восточной части Красногорского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Агрикольское», «Архангельское», а также граничит с Балезинским и Игринским районами.

Население для приготовления пищи и горячей воды для хозяйственных нужд использует частично природный газ, дрова, а также сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах.

По данным МО «Прохоровское» в д.Бараны работает котельная, топливом для которой служит природный газ.

Дальнейшее развитие межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов

| будет выполняться в рамках Республиканской | целевой программы |
| --- | --- |
| «Газификация Удмуртской Республики на 2010 — | 2014годы» № 269, |

утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 сентября 2009 года и в соответствии с разработанной схемой газоснабжения района.

Строительство газовых сетей позволит перевести индивидуальную жилую застройку населённых пунктов со сжиженного газа на сетевой.

|  | Природный газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пищеприготовления, подогрева горячей воды. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные источники централизованного |  |  | теплоснабжения объектов |  |  |
| жилищно- |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальной сферы МО «Прохоровское» |  |  | Красногорского района |  |  |
| представлены в |  | таблице № 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица № 4 |  |
| п/ | Источник | Тип котлов, их |  |  | Подключенная |  |
| п | теплоснабжени | кол-во и мощность | Вид топлива |  | нагрузка, |  |
|  | я |  |  |  | МВт |  |
| 1 | Котельная в | КВ-0,25-2шт. | Газ |  | 0,140 |  |
|  | д.Бараны | 0,5МВт |  |  |  |  |

Максимальный расходы природного газа на существующей котельной в д.Бараны.

таблица № 5

| № | Местонахождение и | Мощность |  | Расход газа | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | наименование | котельной,МВт/ | Вид топлива |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/ч | тыс м3/год |  |
| п | котельной | (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| 1 | Котельная в | 0,5(0,43) | газ | 53,21 | 139,46 |  |
|  | д.Бараны |  |  |  |  |  |

2.2.Проектные предложения

Раздел газоснабжения разработан на основании:

      - Технического задания на разработку проектов правил землепользования

- застройки муниципальных образований «Архангельское», «Васильевское», «Валамаз», «Курьинское», «Прохоровское» Красногорского района

    - Республиканской целевой программы «Газификации Удмуртской Республики на 2010 г-2014 годы» №269, утвержденной 21.09.2009г.

    - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

    - СНиП 41-02-2003 “ Тепловые сети”.

    - СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

          - соответствии с генпланом сохраняются основные направления

использования природного газа как энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся теплоисточников, а также в качестве единого энергоносителя для индивидуальных жилых домов на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Строительство газовых сетей позволит перевести не газифицированную индивидуальную жилую застройку на природный газ.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Прохоровское».

Муниципальное образование состоит из семи населённых пунктов: д. Бараны, д. Бурово, д. Захватай, д. Нефедово, д. Вавилово, д. Прохорово, д. Ефремово, д. Шиши. В последних двух населенных пунктах никто не зарегистрирован, в этих деревнях в летний период проживают дачники.

Источником водоснабжения населения д.Бараны, Вавилово, Захватай, Бурово,  о являются водозаборные скважины. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные башни.

Водоснабжение населения д.Прохорово осуществляется от скважины, расположенной в д.Бурово.

В д.Прохорово, Бараны, Вавилово, Бурово централизованное водоснабжение имеется у 100 % населения.

Источником водоснабжения населения в д.Нефедово и Захватай являются колодцы децентрализованного водоснабжения.

Существующие сети водопровода в д.Прохорово, д.Бараны, Вавилово, Бурово находятся в аварийном состоянии, требуется их замена.

Существующие водонапорные башни в д.Бараны, Вавилово, Бурово находятся в ветхом состоянии, требуется их замена.

Пожаротушение в д.Прохорово, д.Бараны, Вавилово, Захватай, Бурово,

Нефедово осуществляется из естественных водоисточников.

Для обеспечения наружного пожаротушения на существующих сетях

водопровода установлены пожарные гидранты:

- в д.Бараны — 3 гидранта по ул.Советская;

3. в д.Вавилово — 2 гидранта по ул.Удмуртская.

В д.Бараны установлены пожарные резервуары W=2х50 м3 и W=50 м3 и имеется пожарный пирс на существующем водоеме (ул.Набережная).

Все сети, находящиеся на территории муниципального образования «Прохоровское», являются бесхозными и не обслуживаются организациями коммунального комплекса.

Основные данные по водопроводным сетям:

| № п/п |  | Населенный пункт |  | Год постройки водопровода | Длина водопровода, м |  |  | Материал, из которого изготовлены трубы | Диаметр труб, футляров, сечение для каналов, мм |  | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Прохорово, д. Бурово |  | 1964 1990 | 1660 780 |  |  | Сталь |  |  |  |
| Итого по д. Прохорово, Бурово |  |  |  |  | 2440 м |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бараны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Лесная |  |  | 375 |  |  | Сталь |  |  |  |
|  |  | Ул. Полевая |  |  | 190 |  |  | Полипропилен |  |  |  |
|  |  | Ул. Набережная |  |  | 875 |  |  | Чугун |  |  |  |
|  |  | Ул. Юбилейная |  |  | 870 |  |  | Полипропилен |  |  |  |
|  |  | Ул. Советская |  |  | 1393 |  |  | Полипропилен, чугун |  |  |  |
|  |  | От скважины до ул. Советская |  |  | 498 |  |  | Полиропилен |  |  |  |
| Итого по д. Бараны |  |  |  |  | 4201 м |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вавилово |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
|  | Ул. Удмуртская |  |  |  |  | 717 |  | сталь |  |  |  |
|  | От скважины до ул. Удмуртская |  |  |  |  | 564 |  | сталь |  |  |  |
| Итого по д. Вавилово |  |  |  |  |  |  | 1281 м |  |  |  |  |

| № п/п | Населенный пункт | Длина водопровода, м | Количество смотровых колодцев | Количество водоразборных колонок | Количество скважин | Количество водонапорных башен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прохорово, д. Бурово | 1660 780 | 3 | 0 | 1 | 1 1 |
| 2 | Бараны | 4201 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Вавилово | 1281 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Захватай | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Нефедово | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Перечень артезианских скважин, имеющихся на территории МО «Прохоровское»:

| № п/п | № скважины | Населенный пункт | Год бурения | Год проведения последнего обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Бурово | 1964 |  |
| 2 | 300 | Бараны | 1968 | 1999 |
| 3 | 559 | Бараны | 1975 | 1999 |
| 4 | 350 | Бараны | 1969 | 1999 |
| 5 |  | Вавилово | 1964 |  |
| 6 |  | Вавилово | 1979 |  |
| 7 |  | Захватай | 1963 |  |
| 8 |  | Нефедово | 1968 |  |

Водоснабжение двух населенных пунктов муниципального образования «Прохоровское» осуществляется с помощью централизованных водопроводов общей длиной 7,922 км.

Информация по скважинам, находящимся в д. Бараны.

Скважина № 300 в д. Бараны пробурена в 1968 году.  Имеет глубину 98 метров. Оборудована насосом ЭЦВ 6,3.

Конструкция водопункта

| Наименование трубы или фильтра | Диаметр, мм | Глубина От, м | Глубина До, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсадная труба | 219 | 0,00 | 32,00 |
| Обсадная труба | 168 | 30,00 | 72,00 |
| Фильтровая колонка | 146 | 70,00 | 98,00 |

Скважина № 350 в д. Бараны  пробурена в 1969 году и имеет глубину 98 метров.

Конструкция водопункта

| Наименованеи трубы или фильтра | Диаметр, мм | Глубина От,м | Глубина До,м |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсадная труба | 219 | 0,00 | 52,00 |
| Фильтровая колонка | 168 | 0,00 | 98,00 |
| Фильтр сетчатый | 168 |  |  |

Скважина № 559 в д. Бараны  пробурена в 1975 году и имеет глубину 107 метров.

Конструкция водопункта

| Наименованеи трубы или фильтра | Диаметр, мм | Глубина От,м | Глубина До,м |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсадная труба | 273 | 0,00 | 10,00 |
| Фильтровая колонка | 168 | 0,00 | 107,00 |
| Фильтр сетчатый | 168 | 20,00 | 32,00 |

Периодические пробы воды фактически не осуществляются, а т.к. вода артезианская, очистка воды не производится. Станций обезжелезивания воды и обеззараживания воды на территории муниципального образования нет, т.к. качество артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Проблемы, стоящие перед населением, возникшие при водоснабжении населения состоят в том, что:

- Водопроводы построены 35-50 лет назад, имеют большой процент износа, вследствии чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода.

- Нет обслуживающей и гарантирующей организации по водоснабжению, не  введен тариф на холодную воду.

- В д. Нефедово и д. Захватай нет централизованного водопровода.

Горячее водоснабжение в МО «Прохоровское» не осуществляется. На территории муниципального поселения имеется одна газовая котельная, которая  находится по адресу: д. Бараны, ул. Советская. Она предназначена для отопления здания школы и одного жилого дома. В здании школы также находятся библиотека, СДК, ФАП, Администрация МО «Прохоровское», отделение «Волга телеком».

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,7 м. Данная глубина рекомендуется для климатических условий Удмуртской Республики.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение в сфере водоотведения

Централизованной системы водоотведения на территориях д.Прохорово,

д.Бараны, Вавилово, Захватай, Бурово, Нефедово не имеется. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгреба.

Стоки с Барановской средней школы поступают через сети канализации длиной 500 м в выгребную емкость.

Но так как практически все домовладения в МО «Прохоровское» не оборудованы санузлами и ваннами/душем, строить централизованную систему водоотведения в течении ближайших 10 лет  нецелесообразно.

- План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Генеральным планом поселения предусмотрено строительство в проектируемой жилой застройке и в части существующей жилой застройки, в д.Бараны и Прохорово, выгребов - накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

Развитие централизованной системы водоснабжения будет направлено на подсоединение к централизованной сети новых, строящихся домов.

Все дома в населенных пунктах д.Бараны, Вавилово, Захватай, Бурово, Нефедово подключены к централизованному водопроводу, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Генеральным планом поселения «Прохоровское» с развитием индивидуальной застройки на 1 очередь строительства и на расчетный срок в предлагается строительство новых сетей водопровода и водонапорных башен.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | В д.Прохорово: замена существующих сетей водопровода (L=1660,0 м) с установкой пожарных гидрантов; строительство пирсов (2 шт.) на существующих водоемах. |
| 2 | В д.Бараны: - замена существующих сетей водопровода (L=3703,0 м) с установкой пожарных гидрантов; замена существующей водонапорной башни по ул.Советская; строительство сетей водопровода для проектируемой застройки (L=265,0 м). |
| 3 | В д.Вавилово: замена существующих сетей водопровода (L=1281,0 м) с установкой пожарных гидрантов; замена существующей водонапорной башни; строительство пирса на существующем водоеме. |
| 4 | В д.Бурово: замена существующих сетей водопровода (L=780,0 м) с установкой пожарных гидрантов; замена существующей водонапорной башни. |

На расчетный срок (25 лет) генпланом предлагается также :

В д. Бараны:

- строительство сетей водопровода для проектируемой застройки (L=375,0

м).

В д. Захватай:

строительство сетей водопровода (L=1085,0 м) с установкой пожарных

гидрантов;

строительство водонапорной башни.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Ориентировочные объемы строительства газопроводов низкого давления по МО «Прохоровское» представлены в таблице №6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  |  |  |  |  |  |  |  | Название улицы |  | Длина газопровода (м) |  |  |  |
|  |  | д.Бурово |  |  |  |  | ул. И.Беляева |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На участки первой очереди |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | На расчетный срок |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по д.Бурово: |  |  |  |  |  | 570 |  |
| д.Прохорово |  |  |  |  | ул.Тополинная |  |  |  |  |  | 1295 |  |
|  |  |  |  |  | ул.Светлая |  |  |  |  |  | 210 |  |
|  |  |  |  |  | На участки первой очереди |  |  |  |  |  | 1505 |  |
|  |  |  |  |  | На расчетный срок |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Всего по д.Прохорово: |  |  |  |  |  | 1505 |  |
| д.Ефремово |  |  |  |  | ул.1-я |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  | На участки первой очереди |  |  |  |  |  | 600 |  |
|  |  |  |  |  | На расчетный срок |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Всего по д.Ефремово: |  |  |  |  |  | 600 |  |
| д.Захватай |  |  |  |  | ул.Прудовая |  |  |  |  |  | 510 |  |
|  |  |  |  |  | ул.Родниковая |  |  |  |  |  | 533 |  |
|  |  |  |  |  | На участки первой очереди |  |  |  |  |  | 1043 |  |
|  |  |  |  |  | На расчетный срок |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Всего по д.Захватай: |  |  |  |  |  | 1043 |  |
| д.Нефедово |  |  |  |  | ул.Речная |  |  |  |  |  | 745 |  |
|  |  |  |  |  | На участки первой очереди |  |  |  |  |  | 745 |  |
|  |  |  |  |  | Всего по д.Нефедово: |  |  |  |  |  | 745 |  |

Ориентировочные объемы строительства газопроводов высокого давления по МО «Прохоровское» представлены в таблице № 7.

|  |  | Таблица № 7 |
| --- | --- | --- |
| Сети газопроводов | Ед. измерения | Количество |
| высокого давления |  |  |
| высокое давление II категории | км | 7,0 |

Протяженности газопроводов высокого давления и газопроводов низкого давления ориентировочные и будут уточняться при рабочем проектировании

газоснабжения этих населенных пунктов.

Графические материалы, на которых обозначены объекты 1 очереди строительства и на расчетный срок, коридоры прохождения трасс для нового жилищного строительства смотри лист СГ.

Характеристика котельных, предполагаемых для строительства на 1 очередь и расчетный срок сведена в таблицу 8.

Таблица № 8

| № | Местонахождение и | Мощность |  | Расход газа | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | наименование | котельной,МВт/ | Вид топлива |  |  |  |
|  |  |  |  | м3/ч | тыс м3/год |  |
| п | котельной | (Гкал/ч) |  |  |  |  |
| 1 | Новая котельная в д. Прохорово | Модуль 0,12 | газ | 13,14 | 34,43 |  |

Ожидаемые расходы природного газа на существующую застройку, первую очередь и расчетный срок строительства МО «Прохоровское» сведены в таблицу № 9

|  |  |  |  |  |  | Таблица №9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименов. |  |  |  | Расход | Расход газа с | Расходгаза |  |
| №п/ |  | Вид | Кол-во | Расход газа, |  |  | с коэф-м |  |
| п | населенного | застройки | уч-ов | млн.нм3/год | газа, | коэф К=1,1, | К=1,1, |  |
|  | пункта |  |  |  | нм3/час | млн.нм3/год | нм3/час |  |

Существующие жилые дома

| 1 | д.Бурово | Индив. | 9 | 0,056 | 23,71 | 0,062 | 26,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | д.Бараны | Индив. | 94 | 0,584 | 247,67 | 0,643 | 272,4 |
| 3 | д.Прохорово | Индив. | 36 | 0,224 | 94,85 | 0,246 | 104,3 |
| 4 | д.Вавилово | Индив. | 24 | 0,149 | 63,24 | 0,164 | 69,6 |
| 5 | д.Захватай | Индив. | 13 | 0,081 | 34,25 | 0,089 | 37,7 |
|  | Итого: |  | 176 | 1,094 | 463,73 | 1,203 | 510,1 |
|  |  | I очередь строительства (2012-2022) |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Бараны | Индив. | 10 | 0,062 | 26,35 | 0,068 | 29,0 |
| 2 | д.Прохорово | Индив. | 1 | 0,006 | 2,63 | 0,007 | 2,9 |
| 3 | д.Вавилово | Индив. | 1 | 0,006 | 2,63 | 0,007 | 2,9 |
|  | Итого |  | 12 | 0,075 | 31,62 | 0,082 | 34,8 |
|  |  |  | Расчетный срок 2022-2032 |  |  |  |  |
| 1 | д.Бараны | Индив. | 10 | 0,062 | 26,35 | 0,068 | 29,0 |
| 2 | д.Прохорово | Индив. | 1 | 0,006 | 2,63 | 0,007 | 2,9 |
| 3 | д.Вавилово | Индив. | 1 | 0,006 | 2,63 | 0,007 | 2,9 |
|  |  | Итого: | 12 | 0,075 | 31,62 | 0,082 | 34,8 |
|  |  | Всего: | 188 | 1,244 | 526,97 | 1,367 | 579,7 |

  - 10% запасе расхода газа учитываются нагрузки на отопление, вентиляцию

- ГВС общественных зданий.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Выделенных участков для нового жилищного строительства в проекте не предусматривается.

Новое строительство предусматривается на участках   существующей жилой застройки внутри населенных пунктов.

Электроснабжение участков для нового жилищного строительства, строи-тельства объектов, подлежащих реконструкции производится от существующих сетей 0,4 кВ в населенных пунктах.

Электрические нагрузки новых объектов социальной сферы

Таблица № 3

| № |  |  |  | Точка |  |  | Электрическа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование |  |  | Основные показатели |  | я нагрузка, |
| п/п |  |  |  | подключения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кВт |
|  |  |  |  | 1 очередь строительства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - проектируемая КТП с |  |  |
|  |  |  |  |  | трансформатором 1х100 |  |  |
|  |  |  |  |  | кВА |  |  |
|  |  | ФАП с сельским домом культуры в |  |  | - ВЛ-10 кВ от точки |  |  |
| 1 |  |  |  | ф. 4 ПС Бараны | подключения до КТП в |  | 65 |
|  |  | д. Прохорово |  |  | охранном коридоре — 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  | - ВЛ-0,4 кВ от КТП до |  |  |
|  |  |  |  |  | объектов базы — 0,3 км |  |  |
|  |  | Ремонт воздушных линий |  |  |  |  |  |
|  |  | Населенные пункты МО |  |  |  |  |  |
|  |  | «Прохоровское» |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1. Замена ВЛ-0,4 кВ на провода |  | км | 20 |  |  |
|  |  | СИП |  | км | 1 |  |  |
|  |  | 2. Ремонт ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: Привязки охранных коридоров для проектируемых ВЛ-10 |  |  |  |  |  |  |

кВ уточняются на стадии проекта планировки.

Общая установленная мощность трансформаторов КТП с учетом нового строительства составит 1630 кВА. Общая допустимая активная нагрузка на КТП — 1108 кВт.

Суммарная активная нагрузка МО «Прохоровское» на расчетный срок составит 312+65=377 кВт Суммарный резерв мощности КТП составит 731 кВт или 66 %.При численности населения МО «Прохоровское» на конец 2032г (расчетный срок)- 550 человек средний удельный расход на 1 чел. при годовом числе часов 2170 использования максимума электрической энергии по новой застройке составит:

377/550х2170 =1487  кВт/час.чел. в год  Таким образом покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Прохоровское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Уд-муртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строи-тельства 1 очереди и на расчетный срок будет существующая ПС 35/10 кВ «Бараны» фидеры № 3 и № 4.

Генеральным планом поселения заложено новое строительство на 1-ую очередь:

- д. Прохорово – 1 дом, (внутри на застроенной территории, на

пустующих участках);

- Д. Бараны – 10 домов, (внутри на застроенной территории, на

пустующих участках);

- Д. Вавилово – 1 дом, (внутри на застроенной территории, на пустующих  участках);

- Д. Захватай, Бурово, Нефедово, Шиши, Ефремово – новой застройки нет;

Итого нового строительства на 1-ую очередь – 12 домов ( 780 кв.м) .